6.5 Скоростные счетчики количества жидкости

Принцип действия скоростных счетчиков количества (расхода) жидкостей основан на измерения количества жидкости по числу оборотов крыльчатки и вертушки, угловая скорость которых  пропорциональна скорости жидкости, протекающей через прибор.

Число оборотов крыльчатки или вертушки через редукторный передаточных механизм передается к счетному измерительному устройству, градуируемому обычно в м3 измеряемой среды.

Пропорциональность между числом оборотов крыльчатки или вертушки  и скоростью жидкости зависит от вязкости жидкости. Скоростные счетчики количества применяют преимущественно для измерения количества воды при невысоких температурах. Для жидкостей большой  вязкостью счетчики количества не применяются.

Скоростные счетчики подразделяются на две основные группы:

1).с вертикальными крылатками, в которых поток жидкости, поступающий на крыльчатку, направлен тангенциально к среднему радиусу лопаток. Используются для измерения относительно небольших расходов жидкости.

2). с винтовыми вертушками с аксиально направленным потоком жидкости. Используются для измерения больших потоков жидкости.

Основным показателем, характеризующим счетчик, является номинальный расход, соответствующий допускаемой длительной непрерывной работе счетчика.

Различают также сухоходные и мокроходные счетчики.

Сухоходными называют приборы, у которых счетное устройство вместе с циферблатом находится вне измеряемой жидкости и отделены от нее герметической перегородкой. У мокроходных приборов счетное устройство и циферблат находятся в измеряемой жидкости; над циферблатом находится толстое стекло, выдерживающее рабочее давление. Но в процессе эксплуатации требуют периодической очистки от механических примесей, присутствующих в измеряемой жидкости. Скоростные счетчики количества применяются в промышленности при сравнительно невысоких требованиях к точности измерения.

6.6 Объемные счетчики количества жидкости

ОС осуществляют измерение количества жидкостей в широком диапазоне вязкостей и высокой степенью точности.

Одними из таких счетчиков являются счетчик жидкости с овальными шестернями.

В измеряемой камере счетчика расположены две овальные шестерни, принудительно связанные между собой зубчатым зацеплением.

Под действие разности давлений до и после измерительной камеры из-за овальной формы шестерен возникает вращающий момент, заставляющий вращаться шестерни. При этом с каждым оборотом перемещается  определенный объем измеряемой жидкости.

Передача движение от шестерен к передаточному  и счетному механизмам производится от одной из шестерен с помощью магнитной муфты.

6.7 Счетчики количества газа

К таким счетчикам относятся ротационные счетчики газа. Ротор восьмеричной формы не имеют непосредственного зубчатого зацепления, а касаются друг друга боковыми поверхностями цилиндрической формы. За один оборот роторов, возникающий под действием перепада давления (Р1-Р2), вытесняется объем газа, равный четырем объемам камеры К. При номинальном расходе число оборотов ротора в минуту достигает 1000 и более. Оси роторов через сальниковые выводы выходят наружу и соединяются между собой парой зубчатых шестерен. Вращение роторов через передаточный механизм сообщается счетному устройству.