ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

РАСЧЕТ  РАССЕИВАНИЯ  ВРЕДНОГО  ВЕЩЕСТВА  ОТ  ОДИНОЧНОГО ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА

- Цель работы

Целью расчета является определение значения максимальной концентрации в атмосфере вредного вещества, выбрасываемого одиночным точечным источником и установления вида норматива выброса: предельно-допустимой (ПДВ) или временно-согласованный (ВСВ) выброс.

- Общие положения

2.1.   Сущность расчета максимальной приземной концентрации вредного вещества без учета суммации заключается в следующем.

Рассмотрим одиночный точечный источник выброса, например, трубу котельной, показанной на рис. 1.

Ось дымного факела источника ориентирована в направлении ветра, имеющего скорость U. При этом в вертикальных, по оси Z профилях концентраций, их значения с удалением  от трубы убывают. Так концентрации в профиле С02 меньше, чем в профиле С01. На расстоянии Х от основания трубы дымный факел касается земли и приземная концентрация вредного вещества по оси начинает увеличиваться  от фонового значения, если оно отлично от нуля, до максимального, которое достигается на расстоянии Хм от основания трубы и дальше с увеличением расстояния приземная концентрация уменьшается.

Как известно, для каждого вредного вещества приземная концентрация в атмосферном воздухе населенных мест не должна превышать предельно допустимой (ПДК).

Фоновой концентрацией Сф называется такая концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы, которая формируется всеми источниками, расположенными в данной местности.

При этом значение максимальной приземной концентрации вредного вещества создаваемое данным источником выброса в приземном слое атмосферы с учетом фоновой может быть больше, а также равным или меньше значения предельно допустимой концентрации для данного вредного вещества.

На рис. 1 показан случай, когда максимальная концентрация вредного вещества с учетом фоновой Сф превышает ПДК.

В этом случае выброс вредного вещества из источника М может рассматриваться как временно согласованный (ВСВ), т.е.

если См > ПДК, то М=ВСВ                                           (2.1)

В случае, когда максимальная концентрация вредного вещества равна или меньше предельно допустимой, массовый выброс М вредного вещества от источника выброса может рассматриваться как предельно допустимый, т.е.

если Сm < ПДК, то М=ПДВ                                           (2.2)

2.2.  Определение норматива в атмосферном воздухе с учетом эффекта суммации имеет некоторые особенности

Источник выброса может иметь вредные вещества, обладающие эффектом суммации. Вредное вещество обладает эффектом суммации в том случае, когда присутствие в воздухе одного вредного вещества дополняет вредное действие на организм другого вредного вещества.

Такое положение может создаваться  также, когда одно из вредных веществ выбрасывается из источника, другое находится в приземном слое за счет фоновой концентрации.

Норматив загрязнения по группе суммации может быть определен одним из двух способов:

По безразмерной концентрации по формуле:

(2.3)

где С1 … Сп – концентрации в атмосфере вредных веществ, входящих в группу суммации, мг/м3 ПДК – предельно-допустимые концентрации по формуле:

(2.4)

где С – концентрация группы суммации, С1- концентрация вещества к которому осуществляется приведение, ПДК1- его ПДК, С2 … Сп, ПДК2 … ПДК2 … ПДКп – концентрация и ПДК других веществ, входящих в группу суммации.

Для установления норматива ПДВ необходимо одно из условий

(2.5)

(2.6)

Для веществ, обладающих суммацией вредного действия безразмерная суммарная концентрация q или приведенная к одному веществу суммарная концентрация С рассчитываются с использованием значений мощности выброса Мq или М соответственно, где:

(2.7)

(2.8)

где М1  М2  …. Мп  - мощности выброса каждого из п веществ; ПДК1, ПДК2, ПДКп  - максимальные разовые предельно допустимые концентрации этих веществ.

3. Порядок расчета максимальной приземной концентрации без учета суммации

Расчет максимальной приземной концентрации от источника выброса проводится в соответствии с требованиями ОНД-86 “Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”, в следующей последовательности.

  - Рассчитывается коэффициент f, определяющий тип источника (холодный или нагретый)

При   f  <  100 источник считается нагретым

При   f  >  100 источник является холодным

(3.1)

где - скорость выхода газов из устья трубы, м/c; D – диаметр трубы, м; Н – высота трубы, м; Т – разность между температурой выбрасываемых газов и воздуха, 0С

(3.2)

ТГ – температура газа, ТВ – температура воздуха,

За температуру воздуха принимается среднемаксимальная температура воздуха в наиболее жарком месяце. Значение этой температуры принимается по СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика ”.

  - Определяются коэффициенты Vm, Vm по формулам:

Для нагретых источников:

(3.3)

для холодных источников:

(3.4)

где V1 – объемная скорость выходящих из источника (трубы) газов, м3/c.

Если труба с круглым устьем

(3.5)

К – коэффициент, определяемый по формуле

(3. 6)

  - Определим коэффициент fe

(3.7)

  - Определяется безразмерный коэффициент

(3.8)

(3.9)

причем при  коэффициент m по формуле (3.8), (3.9) вычисляется при

  - Определяется безразмерный коэффициент n исходя из условий

При                                      (3.10)

При      (3.11)

При                                                    (3.12)

  - Максимальные приземные концентрации вредного вещества в зависимости от вида выброса (нагретый или холодный) рассчитывается по формулам:

Для  или , , холодные выбросы по формуле:

(3.13)

Для  нагретые выбросы по формуле:

(3.14)

где А – коэффициент, определяющий состояние атмосферы;

М – значение массового выброса вредного вещества в г/с;

F – безразмерный коэффициент, значение которого для газов и мелкодисперсных аэрозолей может быть принят F=1, для среднедисперсных аэрозолей F=2-3.

- коэффициент рельефа – при ровной местности принимается равным единице; V1 - расход газовоздушной смеси из источника выброса; К- коэффициент, определяемый по формуле:

(3.15)

  - Определим максимальную приземную концентрацию с учетом фоновой

(3.16)

где Сф - фоновая концентрация, мг/м3

  - Полученная максимальная концентрация вредного вещества сравнивается с предельно допустимой и делается вывод о том, к какому виду норматива ПДВ или ВСВ может быть отнесен выброс по данному веществу.

  - В случае, если выброс относится к нормативу ВСВ, определяется величина предельно-допустимого выброса по формулам:

При

(3.17)

При

(3.18)

- Порядок расчета максимальной приземной концентрации вредных веществ с учетом суммации

Расчетная схема определения максимальной приземной концентрации вредных веществ с учетом суммации не отличается от описанных в пп 3.1.-3.16, за исключением того, что вместо M в формулы (3.13),(3.14) подставляется безразмерный выброс по формуле (2.7) или приведенный по формуле (2.8), в формулы (3.16), (3.17), (3.18) вместо Сф  подставляется  фоновая концентрация из таблицы вариантов задания безразмерная, либо приведенная к одному из веществ, а в формулы (3.17 ), (3.18) вместо ПДК подставляется безразмерное или приведенное к одному из веществ его значение.

- Примеры расчета

Рассчитать максимальную приземную концентрацию ацетона, определить вид норматива источника выброса.

Характеристика источника выброса вредного вещества:

Высота трубы - 30 м; диаметр трубы - 1 м; температура выбрасываемых газов - 90 градусов; скорость выхода газов из трубы  - 0,7 м/с. Характеристика вредного вещества: массовый выброс - 0,3 г/с, ПДК - 0,35 мг/м3; фоновая концентрация в приземном слоях - 0,1 мг/м3, для газов F=1.

Принять коэффициент рельефа местности равным 1, среднемаксимальную температуру июля в Усть-Каменогорске 24,6 градуса; коэффициент характеризующий степень стратификации атмосферы для Казахстана А=200.

  - Определим коэффициент f по формуле (1):

=0,0083

так как f < 100, то источник относится к нагретым.

  - Определим объемную скорость выходящих газов V1 по формуле (3.5):

=0,549 м3/с

  - Параметр Vm определим по формуле (3.3)

= 0,69

  - Определим коэффициент m. Так как, очевидно, что f меньше fe, коэффициент рассчитывается по формуле (3.8):

= 1,3348

  - Так как 0.5 Vm 2, коэффициент определим по формуле (3.11):

  - Так как f < 100, максимальную приземную концентрацию ацетона определим по формуле (3.14)

  - Максимальная приземная концентрация ацетона с учетом фоновой определяется по формуле (3.16):

= 0.052+ 0.1 =  0,152  мг/м3

Так как максимальная приземная концентрация ацетона с учетом фоновой меньше предельно допустимой, равной 0,35 мг/м3, данный выброс может быть отнесен к ПДВ (предельно допустимым выбросам).

6. Рассчитать максимальную приземную концентрацию с учетом суммации, определить вид норматива источника выброса, в случае необходимости рассчитать значение предельно-допустимого выброса.

Характеристика источника выброса вредного вещества: высота трубы 30 м; диаметр трубы 1 м; температура выбрасываемых газов 30 градусов; скорость выхода газов из трубы 0,7 м/с.

Характеристика вредных веществ:

Двуокись азота: массовый выброс двуокиси азота 6,3 г/c, ПДК=0,085мг/м3.

Двуокись серы: массовый выброс 0,1 г/c; ПДК=0,8 мг/м3.

Фоновая концентрация группы суммации NO2+SO2 в приземном слое в долях ПДК=0,5. Для газов F=1.

Принять : коэффициент рельефа местности , среднемаксимальную температуру июля месяца в Усть-Каменогорске 24,6 градусов, ; коэффициент характеризующий степень стратификации атмосферы для Казахстана А=200.

  - Определим коэффициент f по формуле (1):

так как f < 100 источник относится к нагретым

  - Определим объемную скорость выходящих газов V1 по формуле (5):

  - Параметр Vm определим по формуле (3.3)

  - Определим коэффициент m. Так как, очевидно, что f меньше fe, коэффициент рассчитывается по формуле (3.8):

  - Так как 0.5  Vm 2, коэффициент n определим по формуле (3.11):

  - Определим мощность выброса группы суммации по формуле (2.8):

6.7.  Так как для максимальную приземную концентрацию группы суммации определим по формуле (3.14):

  - Определим абсолютное значение приведенной фоновой концентрации из формулы (2.3):

откуда

Так как концентрация приводится к двуокиси азота, принимаем значение С1=0, тогда С2=0,0425 г/м3. Максимальная приземная концентрация группы суммации, приведенная к двуокиси азота равная 0.1321 мг/м3 превышает ПДК по двуокиси азота равную 0,085 . Данный выброс может квалифицироваться как ВСВ.

| Вариант | Высота трубы Н, м | Диаметр трубы D, м | Массовый выброс М, г/с | Температура газа ТГ ,0с | Температура воздуха ТВ ,0с | Фоновая концентрация СФ мг/м3 | Коэффициент f | Скорость выхода газов W0 м/с | Коэффициент | Наименование вредного вещества | ПДК мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10 | 1 | 0,2 | 50 | 24,6 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | Ксилол | 0.2 |
| 2 | 15 | 1 | 0,6 | 60 | 24,6 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | Толуол | 0.6 |
| 3 | 20 | 1 | 0,5 | 70 | 24,6 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | Хлор | 0.1 |
| 4 | 25 | 1 | 0,6 | 80 | 24,6 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | Аммиак | 0.2 |
| 5 | 40 | 1 | 30 | 100 | 24,6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | Бензол | 1.5 |
| 6 | 40 | 1 | 30 | 100 | 24,6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | Дихлорэтан | 3.0 |
| 7 | 45 | 1 | 30 | 50 | 24,6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | Окись углерода | 6.0 |
| 8 | 50 | 1 | 25 | 80 | 24,6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | Спирт этиловый | 5.0 |
| 9 | 55 | 1 | 40 | 30 | 24,6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | Спирт метиловый | 1.0 |
| 10 | 60 | 1 | 2.9 | 75 | 24,6 | 0.01 | 1 | 0.5 | 1 | Фуртфурол | 0.05 |
| 11 | 60 | 1 | 8.5 | 70 | 24,6 | 0.005 | 1 | 0.5 | 1 | Фенол | 0.01 |
| 12 | 70 | 0.5 | 0.3 | 75 | 24,6 | 0.005 | 1 | 1 | 1 | Сероугле-род | 0.01 |
| 13 | 75 | 0.5 | 10 | 75 | 24,6 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | Уксусная кислота | 0.2 |
| 14 | 30 | 0.5 | 2.5 | 75 | 24,6 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | Диэтилен-имин | 0.05 |
| 15 | 35 | 0.5 | 1.5 | 80 | 24,6 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | Акролеин | 0.03 |
| 16 | 90 | 0.4 | 1 | 85 | 24,6 | 0.01 | 1 | 0.7 | 1 | Анилин | 0.05 |
| 17 | 95 | 0.4 | 0.2 | 95 | 24,6 | 0.002 | 1 | 0.7 | 1 | Сероводо-род | 0.006 |
| 18 | 100 | 0.4 | 0.8 | 100 | 24,6 | 0.05 | 1 | 0.7 | 1 | Двуокись азота | 0.085 |
| 19 | 20 | 0.4 | 0.1 | 25 | 24,6 | 0.005 | 1 | 0.7 | 1 | Тетрапик-лин | 0.05 |
| 20 | 20 | 0.3 | 0.1 | 20 | 24,6 | 50.0 | 1 | 0.5 | 1 | Бутан | 200 |
| 21 | 30 | 0.3 | 0.5 | 27 | 24,6 | 20.0 | 1 | 0.5 | 1 | Гексан | 60 |
| 22 | 45 | 0.3 | 0.5 | 25 | 24,6 | 30.0 | 1 | 0.6 | 1 | Пентан | 100 |
| 23 | 50 | 0.2 | 0.4 | 29 | 24,6 | 20.0 | 1 | 0.5 | 1 | Фреон | 100 |
| 24 | 60 | 0.2 | 0.3 | 33 | 24,6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | Этилен | 3 |
| 25 | 24 | 1 | 0.6 | 60 | 24,6 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | Двуокись серы | 0.5 |
|  | 24 | 1 | 0.2 | 60 | 24,6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | Двуокись азота | 0.635 |

Вариант 25 - суммация двуокиси серы и двуокиси азот