# ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

## 5.1 Требования к оказанию помощи

Первая медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (первая доврачебная помощь).

Основное условие при оказании первой медицинской помощи – спокойствие, находчивость, быстрота действий, знания и умения оказывающего помощь.

Оказывающий помощь должен знать:

- основные признаки нарушения жизненно важных функция организма человека;

- общие принципы оказания и ее приемы применительно к характеру повреждения;

- основные способыпереноски и эвакуации пострадавших.

Оказывающий помощь должен уметь:

1) оценить состояние пострадавшего и определить в каком виде помощи он нуждается;

2) обеспечить свободную проходимость верхних дыхательных путей;

3) выполнять искусственное дыхание и закрытый массаж сердца;

4) временно останавливать кровотечение;

5) накладывать повязку;

6) иммобилизовать поврежденную часть тела при механическом и термическом поражениях;

7) использовать подручные средства для транспортировки пострадавшего;

8) определять целесообразность вывоза пострадавшего.

Последовательность оказания первой помощи:

а) устранить воздействие на организм повреждающих факторов;

б) определить характер и тяжесть травмы, и последовательность мероприятий по спасению;

в) выполнить необходимые мероприятия по спасению;

г) поддерживать основные жизненно важные функции до прибытия мед.работника

д) вызвать скорую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки до ближайшего лечебного учреждения

Спасение пострадавшего от действия тока зависит от быстроты освобождения и быстроты и правильности оказания первой помощи.

## 5.2  Освобождение  от  действия  электрического  тока

Выполнить немедленное отключение той части установки, которой касается пострадавший.

Отключение выполняется выключателем, рубильником, разъемом штепсельного соединения, а также снятием или вывертыванием предохранителя.

Если пострадавший находится на высоте, принять меры предупреждающие падение или обеспечивающие безопасность.

При отсутствии дневного света, позаботиться об освещении от другого источника (например, включить аварийное освещение).

Если нет возможности быстро отключить, принять другие меры к освобождению, не прикасаясь к пострадавшему без надобности.

Меры освобождения от действия тока в электроустановках до 1кВ. Для отделения пострадавшего можно воспользоваться канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, не проводящим ток.

Можно оттащить за одежду, стараясь избежать прикосновения к металлическим конструкциям и частям тела пострадавшего.

Оттаскивая пострадавшего за ноги, надо обезопасить себя, не касаться обуви или одежды без изоляции рук. Изолироваться можно диэлектрическими перчатками, обмотать руку шарфом или надеть суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто. Можно накинуть на пострадавшего диэлектрический коврик, прорезиненную материю или просто сухую материю. Можно изолировать себя, встав на диэлектрический коврик, сухую доску, сверток одежды. При освобождении действовать одной рукой, вторую держать за спиной или в кармане.

Если пострадавший сжимает провод, проще отделить его от земли подсунув под него сухую доску. Можно перерубить провода топором с сухой рукояткой, перекусить провода, при этом делать это нужно пофазно, стоя на изолированных основаниях (например на деревянной подставке). Можно сделать перекусывание неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.

Меры освобождения от действия тока в электроустановках выше 1 кВ.Применяя меры освобождения следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами. При выносе пострадавшего, учитывать возможность шагового напряжения, если провод лежит на земле. На линиях ЛЭП, когда нет возможности отключить быстро, можно выполнить наброс на провода линии неизолированным проводом.

Следует помнить провод должен иметь достаточное сечение, чтобы не перегореть и один конец провода предварительно заземлить (к металлической опоре, к заземляющему спуску). Для удобства наброса прикрепить груз к набрасываемому концу. Набрасывать нужно так, чтобы провод не коснулся людей. Если пострадавший касается одного провода, иногда достаточно заземлить этот провод.