Тема 7. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ КОНТЕЙНЕРАМИ И ПАКЕТАМИ

План лекции:

7.1. Правила перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом

7.2. Особенности перевозки грузов в контейнерах автомобильным транспортом

7.3. Перевозка грузов пакетами.

7.4. Применение контейнеров на других видах транспорта

7.1. Правила перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом.

Дорогостоящие грузы перевозят преимущественно в контейнерах. Сейчас около 80% генеральных грузов перевозятся в контейнерах (станки, приборы, мебель, продовольствие, текстильные, кожевенные и химические товары). Размеры контейнеров стандартные. Наиболее распространены в международных перевозках контейнеры типа ИС длиной 20 футов, массой в груженом состоянии 20т, внутренним объемом 31 м3. Есть еще и сорокафутовые. Стоимость и расходы на содержание одного контейнера с увеличением его размеров уменьшаются, но сдерживает рост их размеров сложность операций с очень большими контейнерами. В мире 67% двадцатифутовых и 31% сорокафутовых контейнеров. По назначению в мире 80% универсальных контейнеров, 9% рефрижераторных и 11% специализированных (для наливных и сыпучих грузов, с открытым верхом или стенкой для негабаритных грузов). По производству контейнеров на первом места Южная Корея, на втором – Тайвань.

Порядок и условия перевозок в контейнерах установлен Правилами перевозок грузов в контейнерах на различных видах транспорта.

Универсальный контейнер – унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарных и штучных грузов, представляющая собой стандартизированную по массе брутто, габаритным размерам, снабженную кодовыми обозначениями, стандартизированными по форме, содержанию, месту размещения, надписями и табличками конструкцию с расположенными на ней приспособлениями для закрепления на различных видах транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных работ.

Различают следующие типы универсальных контейнеров, применяемых в РК и СНГ (см.таблицу 7.1).

Крупнотоннажные контейнеры предназначаются в основном для бесперегрузочной доставки грузов.

Среднетоннажные – предназначаются для перевозки грузов мелкими отправками.

Малотоннажные – для перевозки мелких отправок грузов в крытых вагонах.

Таблица 7.1

| ^ По конструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| закрытые |  | открытые |  |
| Загружаются через дверной прием |  | Загружаются сверху (со съемной крышей или съемным тентом или без них) |  |
| По обращению |  |  |  |
| широкого обращения |  | ограниченного обращения |  |
| Оборудуются рамами, пазами и фитингами, обеспечивающими их перегрузку кранами и вилочными погрузчиками |  | Как правило, оборудуются одним или несколькими устройствами, обеспечиваю-щими их перегрузку |  |
| По параметрам и конструкции |  |  |  |
| унифицированные |  | неунифицированные |  |
| Могут применяться на всех видах транспорта в прямом, смешанном и международном сообщениях |  | Применяются только для определенных перевозок |  |
| По грузовместимости |  |  |  |
| крупнотоннажные | среднетоннажные |  | малотоннажные |
| С массой брутто 10 и более тонн | массой брутто более 2,5 т, но менее 10т |  | Массой брутто менее 2,5 тонн |

Основные размеры крупно- и среднетоннажных контейнеров приведен в таблице [4 стр. 174]. Все контейнеры должны иметь маркировку установленного образца.

Не допускается перевозка в контейнерах, принадлежащих железной дороге, зловонных, загрязняющих внутренние поверхности грузов, после перевозки и выгрузки которых требуется правилами промывки и очистки вагонов дезинфекция.

Жидкие грузы можно перевозить только в первичной небьющейся таре (бочках, бидонах, канистрах, пластиковых емкостях), а также расфасованные в мелкую тару, упакованную в картонные коробки, обрешетку и другую облегченную упаковку. При этом мелкая тара должна быть предназначена под перевозку предъявленного жидкого груза.

Под погрузку подаются исправные контейнеры, годные для перевозки данного груза, очищенные от остатков груза и мусора. Предъявляемые к перевозке грузы, а также предназначенный для их перевозки контейнер должны быть подготовлены так, чтобы при погрузке, перевозке и выгрузке исключить различного рода трения, деформацию, примерзание или перегрев груза, его отрицательное воздействие на контейнер.

Грузы в контейнеры должны размещаться грузоотправителем таким образом, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри контейнера. Не допускается давление груза на двери контейнера. Поэтому при укладке груза необходимо между ним и дверью оставлять свободное пространство в 3…5 см. Прибивать грузы или приспособления для их крепления гвоздями или скобами к полу контейнера запрещается. Крепление грузов в контейнере достигается установкой опорных брусков, цепей, ограничительных щитов, распорных рамок из досок и пр.

После загрузки контейнера грузом производится закрытие, запирание дверей контейнера и его опломбирование в порядке, установленном правила пломбирования вагонов и контейнеров.

После прибытия в пункт назначения контейнеры, подлежащие выдаче в местах общего пользования, хранятся на станции назначения бесплатно в течение 24 часов. При задержке приема контейнеров железные дороги взимают плату за время нахождения в местах общего пользования в размере, определенном тарифным руководством.

Очистка контейнеров после выгрузки во всех случаях производится грузополучателем. При невыполнении грузополучателем требований по очистке контейнера железная дорога имеет право не принимать контейнер до полной очистки и начислять плату за пользование контейнером за все время его задержки.

Специализированный контейнер – унифицированная единица транспортного оборудования, предназначенная для многократной перевозки определенной номенклатуры грузов (жидких, насыпных, опасных, скоропортящихся и пр.) и представляющая собой конструкцию, стандартную по размерам, массе брутто и имеющую обозначения и надписи в соответствии с ГОСТами и другими нормативными техническими документами.

В любом случае конструкция специализированного контейнера должна обеспечивать:

- механизированную загрузку и выгрузку грузов;

- механизацию погрузочно разгрузочных операций;

- штабелировании контейнеров в 2-3 яруса;

- наиболее полное использование грузоподъемности контейнера;

- влагонепроницаемость для грузов, боящихся атмосферного воздействия;

- возможность размораживания грузов;

- сохранение устойчивости пакетирования груза и исключение боя огнеупорных изделии и стекла при перевозке и перегрузке.

Габаритные размеры (за исключением контейнеров индивидуального назначения), расположение фитингов, рымных узлов, вилочных проемов контейнеров-цистерн такие же, как и у универсальных контейнеров. Кроме того, вновь изготовленные специализированные контейнеры и впервые предъявляемые к перевозке по железной дороге должны иметь сертификат соответствия или табличку, установленную Международной конвенцией по безопасным контейнерам.

Таблица 7.2 Специализированные контейнеры подразделяются:

| По номинальной маме брутто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднетоннажные |  |  |  | Крупнотоннажные |  |  |  |  |
| С максимальной массой брутто более 2,5т, но менее 10т |  |  |  | С максимальной массой брутто, равной 10 т и более |  |  |  |  |
| По видам грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для индустриальных штучных грузов | Для сыпучих грузов |  | Для жидких грузов |  |  | Для стекла и стеклоизделий |  | Изотермические |
| Защищающие от механических повреждений и атмосферных осадков | Защищающие от влажнос-ти, смерзания или «слежи-вания» |  | Обеспечивающие условия для налива, перевоз-ки и слива (в т.ч. подогрева) |  |  | Защищающие от боя при перевозке и перегрузке |  | Для скоропор-тящихся грузов |
| По конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткие |  | Мягкие |  |  |  |  | Комбинированные |  |
| Деревометаллические и цельнометаллические из стали, в некоторых случаях – из алюминия |  | Пластмассовые, пластиковые, тканевые, прорезиненные и т.д. (основные преимущества: -компактность; -небольшой объем в порожнем состоянии -небольшой коэффициент тары; -простота конструкции) |  |  |  |  | Сочетание жестких и мягких элементов конструкции |  |
| По назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные |  |  |  |  | Групповые |  |  |  |
| Для грузов, требующих особых условий транспортировки |  |  |  |  | Для грузов, однородных по своим свойствам, условиям перевозки, погрузки и выгрузки |  |  |  |

Специализированные крупнотоннажные контейнеры, используемые для перевозки грузов в прямом или смешанном сообщении, должны соответствовать нормам Международной конвенции по безопасным контейнерам, государственным и международным стандартам. Крупнотоннажные контейнеры, не соответствующие указанным нормам, к перевозке не допускаются.

7.2. Особенности перевозки грузов в контейнерах автомобильным транспортом

Основными типами универсальных контейнеров для перевозки грузов автомобильным транспортом являются контейнеры:

- малотоннажные – массой брутто 0,625т, 1,25т, 2,5т – предназначены для перевозок мелких отправок грузов;

- среднетоннажные – 3т, 5т, 10т – предназначены для бесперегрузочной доставки грузов мелкими отправками;

- крупнотоннажные – 20т и более – предназначены для бесперегрузочной перевозки грузов преимущественно малотоннажными отправками.

Вес отдельных грузовых мест, предъявляемых к перевозке в контейнерах, не должен превышать:

- 80 кг для малотоннажных контейнеров грузоподъемностью 0,625 т, 1, 25т;

- 120 кг для среднетоннажных контейнеров грузоподъемностью 2,5(3)т, 5т;

- 300 кг для большегрузных контейнеров грузоподъемностью 10 т и более.

В договорах перевозки грузов в контейнерах необходимо зафиксировать следующее:

- объемы перевозок грузов в контейнерах каждого типа (в том числе отдельно по завозу и вывозу контейнеров);

- график завоза порожных и вывоза груженых контейнеров от грузоотправителя;

- порядок погрузки и разгрузки контейнеров (со снятием их с автомобиля или без снятия с автомобиля);

- определение количества оборотных контейнеров, порядок оформления документов и т.д.

- сроки оборота контейнеров.

АТО принимают к перевозке от грузоотправителя и сдают грузополучателю контейнеры с грузом по наружному осмотру контейнеров и пломб и по весу, сказанному грузоотправителем.

При приеме груженого контейнера перевозчик производит наружный осмотр контейнера, проверяет целостность и исправность пломбы, а также соответствие номеров контейнеров и пломб номерам контейнеров и пломб, указанным в ТТН.

Не допускается прием контейнеров с нечитаемыми пломбами. При обнаружении неисправности контейнера или пломбы, несоответствия их номеров указанным в ТТН шофер должен сообщить об этом грузоотправителю, который обязан устранить обнаруженные недостатки.

Грузоотправитель обязан до прибытия автомобиля загрузить контейнер, опломбировать его и подготовить товарно-транспортные документы. В каждый контейнер с грузом он должен вложить опись груза, заверенную печатью и подписью, с указанием количества погруженных мест.

Перевозка грузов в контейнерах автомобильным транспортом оформляются ТТН на каждый груженый контейнер или группу контейнеров, которые перевозятся одним автомобилем (автопоездом) в адрес одного грузополучателя. В ТТН грузоотправитель указывает наименование груза, номер контейнера, номер пломбы, количество контейнеров, вес груза брутто и собственный вес контейнера.

Количество контейнеров и схемы их размещения на подвижном составе определяются совместно грузоотправителем и автотранспортной организацией, при этом общий вес контейнера брутто не должен превышать грузоподъемности ПС, а габариты контейнеров не должны выступать за габариты ПС, а также не должны превышать габаритов, указанных на дорожных знаках.

Грузы, прибывшие в исправном контейнере с неповрежденной пломбой грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса, состояния груза и количества грузовых мест. Только после того, как роспись грузополучателя будет заверена печатью или штампом, он имеет право снять пломбу и вскрыть контейнер.

В случае неисправности контейнера или нарушения пломбы об этом производится надпись в ТТН или составляется акт.

7.3. Перевозка грузов пакетами.

Грузы, которые по своим размерам и свойствам могут быть сформированы в пакеты, должны предъявляться грузоотправителем к перевозке, как правило, в пакетированном виде.

Под пакетом понимается укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест в таре (ящиках, мешках, бочках и др.), скрепленных между собой с помощью универсальных или специализированных, разового пользования или многооборотных пакетирующих средств на поддонах или без них, обеспечивающее в процессе транспортировке и хранения:

- возможность механизированной погрузки (выгрузки);

- целостность пакетов;

- максимальное использование грузоподъемности (вместимости) автомобилей.

Средства крепления грузов в пакете должны иметь контрольные знаки грузоотправителя и исключать возможность изъятия отдельных грузовых мест из пакета без нарушения крепления и контрольных знаков.

Контрольными знаками являются:

- пломбы;

- контрольная лента, скрепленная в замок;

- усадочная пленка.

Пакетирование грузов, как правило, осуществляется грузоотправителем до предъявления их к перевозке. Однако в договоре перевозки эта обязанность по соглашению сторон может быть возложена на другое лицо (АТО, экспедитора и др.).

На пакете указывается: количество грузовых мест в пакете и масса пакета брутто и нетто.

Пакетами на поддонах перевозятся тарные и штучные грузы. На плоских поддонах перевозятся грузы в стандартной таре и упаковке (мешках, коробках, мешках и т.п.). На стоечных поддонах – мелкоштучные, хрупкие грузы с неровными опорными поверхностями. В ящичных поддонах – грузы без упаковки.

Некоторые грузы (например, отливки цветных металлов, шины, кипы и др.) могут пакетироваться без применения поддонов.

При формировании пакета должны соблюдаться следующие требования:

- вес пакета не должен превышать номинальной грузоподъемности поддона;

- суммарный свес пакета с каждой стороны плоского поддона не должен превышать 40мм.

Поддоны для перевозки грузов автомобильным транспортом могут принадлежать как перевозчикам, так и грузоотправителям (грузополучателям – при покупке товаров в стандартной заводской упаковке на поддоне). Поддоны, принадлежащие грузоотправителям (грузополучателям), после перевозке грузов должны быть возвращены их владельцам, если по условиям договора не предусмотрено иное.

Поддоны и другие пакетирующие средства, используемые для перевозки автомобильным транспортом, должны соответствовать требованиям стандартов.

7.4. Применение контейнеров на других видах транспорта.

Контейнеры на водном транспорте перевозятся специальными судами – контейнеровозами. Для их обработки в портах оборудуются специальные участки – контейнерные терминалы для хранения контейнеров. Они оборудованы специальной перегрузочной техникой для работы с контейнерами.

Разновидностью контейнерных перевозок являются пакетные. В этом случае укрупнение грузовых мест достигается с помощью мягких или жестких строп. Пакетные перевозки на водном транспорте обычно применяются при перевозке лесных и генеральных грузов.

Контейнерные перевозки получили широкое распространение благодаря тому, что:

- производительность грузовых работ повышается в 8…10 раз;

- время стоянки в порту сокращается в 6…8раз;

- себестоимость грузовых работ снижается в 7…10 раз;

- количество грузчиков уменьшается в 10…15 раз.

Контейнерные перевозки имеют и свои недостатки:

- они требуют больших начальных капиталовложений (строительство судов, контейнеров, дорог);

- грузовместимость контейнеров снижается от 15 до 30%, а грузоподъемность – на 15% за счет массы контейнеров и их габаритов; контейнеровозы плохо приспособлены для перевозки других грузов.

Наибольшее развитие контейнерные перевозки получили в экономически сильных государствах.

Близки по своей сути к контейнерным перевозкам лихтерные перевозки.

Лихтер  является плавучим контейнером. В среднем один лихтеровоз заменяет 6 универсальных судов и увеличивает скорость доставки грузов в 1,5…2 раза.

В лихтеровозной системе в качестве единицы укрупнения грузовых единиц используются лихтеры, основанные на типоразмерах речных барж.

Свои особенности имеет перевозка грузов укрупненными единицами на воздушном транспорте (см. [2 стр. 301-312]).

Совершенствование контейнерных перевозок пошло в направлении возникновения интермодальных перевозок – перевозок грузов в контейнерах одним оператором по единому грузовому документу с передачей груза с одного вида транспорта на другой.

Еще более прогрессивны мультимодальные перевозки «от двери до двери» из любой точки в любую точку земного шара по единому транспортному документу с различными комбинациями видов транспорта, включая воздушный.