Лекция №10. (1 час)  Бурильные машины вращательного бурения. Комбинированные ударно-вращательные и вращательно-ударные машины. Буровые станки и агрегаты. Самоходные установки для бурения скважин.

Бурильные машины и установки вращательного действия. Типовые конструкции сверл и установок, область применения, основные технические параметры, особенности конструкции основных частей и узлов. Особое внимание должно быть обращено на общие и специальные правила безопасной работы. Необходимо усвоить специальные требования техники безопасности при работе машин вращательного бурения, применяемых в шахтах, опасных по газу или пыли.

К основным типам машин вращательного бурения относятся:

электросвёрла ручные и колонковые;

электросвёрла с длинноходовыми автоподатчиками на самоходных буровых каретках. В качестве инструмента для указанных типов свёрл применяются твёрдосплавные коронки двухперые и торцового резания диаметром 35÷46мм;

станки с электроприводом для бурения взрывных скважин твёрдосплавными коронками. Инструмент аналогичен инструменту, применяемому для электросвёрл, но имеет диаметр 55÷80мм;

станки шарошечного бурения взрывных скважин. Породоразрушающий инструмент – шарошки;

буросбоечные и гезенко-бурильные машины.

Все свёрла имеют примерно одинаковую принципиальную схему. Они состоят из двигателя (электрического, пневматического или гидравлического) с редуктором и шпинделя, в патроне которого крепится хвостовик штанги с резцом.

Колонковые свёрла объединяют в своей конструкции бурильную головку и податчик. Из-за большой массы такие свёрла устанавливают на распорной колонке. Подача инструмента на забой осуществляется выдвижением шпинделя неподвижного сверла.

Колонковые свёрла по способу подачи инструмента на забой подразделяются на свёрла с механической и гидравлической подачами.

В настоящее время машины вращательно-ударного и ударно-вращательного бурения применяются для бурения шпуров и скважин в породах средней крепости и крепких. Они состоят из автономно работающих вращательного и ударного механизмов, объединенных в одно целое.

В машинах вращательно-ударного бурения ударный механизм и вращатель располагаются вне скважины, а в машинах ударно-вращательного бурения ударный механизм (пневмоудар-ник) устанавливается на штанге у груди забоя.

Основным преимуществом машин ударно-вращательного бурения перед машинами вращательно-ударного бурения является то, что с увеличением глубины скважины, а следовательно, и веса наращиваемой штанги к.п.д. удара сохраняется, так как штанга практически не участвует в передаче удара, а служит лишь для передачи вращения, выполняя одновременно роль направляющей пневмоударника. Поскольку создать пневмоударник малого диаметра невозможно, машины этого типа применяются для бурения глубоких скважин диаметром более 90 мм. В машинах вращательно-ударного типа штанга служит не только для передачи вращения инструмента, но и удара. По мере увеличения длины шпура и штанги, к.п.д. удара понижается. Поэтому машины данного типа находят применение при бурении шпуров и коротких скважин малого диаметра.

Вращатели и подающие механизмы машин первого и второго типов могут использовать пневматическую, электрическую и гидравлическую энергию. В пневмоударниках используется пневмоэнергия.

На рудниках получили распространение станки ударного бурения с  погружными пневмоударниками   (БП)   для бурения глубоких   (до 50 м)   скважин в породах средней

Лекция №10. (1 час)  Бурильные машины вращательного бурения. Комбинированные ударно-вращательные и вращательно-ударные машины. Буровые станки и агрегаты. Самоходные установки для бурения скважин.

Бурильные машины и установки вращательного действия. Типовые конструкции сверл и установок, область применения, основные технические параметры, особенности конструкции основных частей и узлов. Особое внимание должно быть обращено на общие и специальные правила безопасной работы. Необходимо усвоить специальные требования техники безопасности при работе машин вращательного бурения, применяемых в шахтах, опасных по газу или пыли.

К основным типам машин вращательного бурения относятся:

электросвёрла ручные и колонковые;

электросвёрла с длинноходовыми автоподатчиками на самоходных буровых каретках. В качестве инструмента для указанных типов свёрл применяются твёрдосплавные коронки двухперые и торцового резания диаметром 35÷46мм;

станки с электроприводом для бурения взрывных скважин твёрдосплавными коронками. Инструмент аналогичен инструменту, применяемому для электросвёрл, но имеет диаметр 55÷80мм;

станки шарошечного бурения взрывных скважин. Породоразрушающий инструмент – шарошки;

буросбоечные и гезенко-бурильные машины.

Все свёрла имеют примерно одинаковую принципиальную схему. Они состоят из двигателя (электрического, пневматического или гидравлического) с редуктором и шпинделя, в патроне которого крепится хвостовик штанги с резцом.

Колонковые свёрла объединяют в своей конструкции бурильную головку и податчик. Из-за большой массы такие свёрла устанавливают на распорной колонке. Подача инструмента на забой осуществляется выдвижением шпинделя неподвижного сверла.

Колонковые свёрла по способу подачи инструмента на забой подразделяются на свёрла с механической и гидравлической подачами.

В настоящее время машины вращательно-ударного и ударно-вращательного бурения применяются для бурения шпуров и скважин в породах средней крепости и крепких. Они состоят из автономно работающих вращательного и ударного механизмов, объединенных в одно целое.

В машинах вращательно-ударного бурения ударный механизм и вращатель располагаются вне скважины, а в машинах ударно-вращательного бурения ударный механизм (пневмоудар-ник) устанавливается на штанге у груди забоя.

Основным преимуществом машин ударно-вращательного бурения перед машинами вращательно-ударного бурения является то, что с увеличением глубины скважины, а следовательно, и веса наращиваемой штанги к.п.д. удара сохраняется, так как штанга практически не участвует в передаче удара, а служит лишь для передачи вращения, выполняя одновременно роль направляющей пневмоударника. Поскольку создать пневмоударник малого диаметра невозможно, машины этого типа применяются для бурения глубоких скважин диаметром более 90 мм. В машинах вращательно-ударного типа штанга служит не только для передачи вращения инструмента, но и удара. По мере увеличения длины шпура и штанги, к.п.д. удара понижается. Поэтому машины данного типа находят применение при бурении шпуров и коротких скважин малого диаметра.

Вращатели и подающие механизмы машин первого и второго типов могут использовать пневматическую, электрическую и гидравлическую энергию. В пневмоударниках используется пневмоэнергия.

На рудниках получили распространение станки ударного бурения с  погружными пневмоударниками   (БП)   для бурения глубоких   (до 50 м)   скважин в породах средней крепости и крепких. Наибольшее распространение получили станки типа НКР (НКР-100МА, НКР-100МПА) оборудованные вращательным и подающим механизмами и погружным пневмоударником. Станки в конструктивном отношении выполняются обычно аналогично станкам вращательного бурения с пневматической подачей и при соответствующих режимах работы могут использоваться для бурения разведочных скважин резцовыми и алмазными коронками.

Установки для бурения шпуров (буровые каретки). Привод механизмов кареток. Специальные буровые каретки. Техника безопасности при работе на каретках. Буровые станки. Станки вращательного бурения. Станки ударно-вращательного и вращательно-ударного бурения. Техника безопасности при работе на станках. Направления развития конструкции буровых станков.

Основным средством механизации бурения шпуров и скважин являются буровые каретки, станки и установки с расположенными на них бурильными машинами. Следует различать каретки для бурения шпуров при проходческих работах, станки для бурения глубоких взрывных скважин при очистных работах и каретки для установки штанговой крепи.

Ударно – канатное бурение применяют при проходке гидрогеологических и водозаборных скважин, при разведке россыпных месторождений и вкрапленных руд, для проходки взрывных скважин. Станки для ударно – канатного бурения – передвижные на колёсном или гусеничном ходу и имеют мачту. Они состоят из трансмиссионного вала, ударного механизма, инструментального и желоночного барабанов. Диаметр бурения обычно 135÷800мм, максимальная глубина бурения 100÷500м. Буровой инструмент при ударно – канатном бурении состоит из бурового снаряда для углубления скважин, инструмента для чистки скважин от шлама, ловильного инструмента и обсадных труб.

Основной недостаток ударно-канатных станков – малое число ударов (45÷60 в минуту), ограничивающее их производительность. Увеличить число ударов невозможно, так как продолжительность падения бурового снаряда зависит от высоты его подъема, ускорения силы тяжести и сопротивления шламовой смеси. Поэтому в настоящее время эти станки применяются только в тех случаях, когда необходимо бурить скважины на большую глубину (более 50 м).

В настоящее время на открытых работах широкое распространение получили буровые станки для бурения долотами шарошечного типа с воздушной очисткой скважин и станки вращательного бурения, оснащенные резцовыми коронками со шнековым буровым ставом. Первый способ бурения называется шарошечным, а второй — шнековым способом бурения. На долю шарошечного способа бурения приходится более 60 % объемов буровых работ, на долю шнекового бурения — около 30% и 10 % буровых работ приходится на физико-механические и ударные способы бурения. Станки шарошечного бурения применяются на открытых горных работах (особенно на угольных разрезах) для бурения скважин диаметром 160 — 400 мм, глубиной до 40 м в породах с коэффициентом крепости f = 6÷18. Частота вращения долота колеблется в пределах 1,3 — 3,4 с-1, а масса станков достигает 20—130 т. В зависимости от типа привода различают буровые станки электрические, дизельные и гидравлические, а по массе и развиваемому осевому усилию — легкие, средние и тяжелые.

Станки вращательного (шнекового) бурения в настоящее время широко используются для бурения скважин диаметром до 200 мм и глубиной до 25 м по породам с коэффициентом крепости f = 6÷8.