ВВЕДЕНИЕ

Механика – это наука о механическом  движении и взаимодействие материальных тел.

Механическое движение – это изменение с течением времени  взаимного положения в пространстве материальных тел или любого другого данного тела. Покой есть частный случай механического движения, причем понятия  покоя и механического движения являются относительными.

Другие формы движения материи заключают в себе механическое движение, но не могут быть объяснены одними законами механики и являются объектом изучения других наук, к примеру, химии, биологии и тому подобное.

Механика является одной из самых древних наук. Термин «механика» был введен выдающимся философом древности Аристотелем. Первые научные основы учения о равновесии тел содержатся в трудах Архимеда. На всех этапах развития механика была связана с развитием производительных сил общества и способствовала техническому прогрессу.

В развитие механики значительный вклад внесли такие русские ученые как Жуковский, Мещерский и другие.

Ученым-механикам принадлежит честь решения таких проблем, как запуск первого искусственного спутника Земли, фотографирование обратной стороны Луны, первые полеты человека в космос и так далее.

Достижения ученых в области механики дают возможность решать сложные практические проблемы в области техники, что способствует развитию фундаментальных наук, к числу которых относится механика.

Механика имеет отношение ко всем явлениям природы и творениям техники, и естественным научным дисциплинам. По существу, ни одно явление природы не может быть в должной степени понятно  без уяснения его механической стороны, а также и ни одно творение техники нельзя создать, не принимая во внимание те или  иные механические закономерности.

Инженерная механика – комплексная дисциплина, она включает в основном два раздела: «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов».

«Теоретическая механика» - раздел, в котором излагаются основные законы движения твердых тел и их взаимодействия. Данная дисциплина состоит из трех частей: статики, кинематики и динамики.

В разделе «Сопротивление материалов»  изучаются основы прочности материалов и методы расчетов  элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость под действием внешних сил.

Довольно часто добавляется и третий раздел «Детали машин», в котором рассматриваются основы конструирования и расчета деталей, а также  сборочных единиц общего назначения.

Дисциплина «Инженерная механика» является общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных дисциплин, изучаемых в дальнейшем.

СОКРАЩЕНИЯ

| Р | - | действующая внешняя сила, вектор силы; |
| --- | --- | --- |
| Ргл | - | главный вектор силы; |
| РΣ | - | равнодействующая силы; |
| N | - | продольная или осевая внутренняя сила действующая на ось стержня; |
| Q | - | поперечная внутренняя сила в сечении балки; |
| М | - | момент силы, изгибающий момент; |
| Мгл | - | главный момент силы |
| а | - | плечо силы; |
| G | - | сила тяжести тела; |
| gi | - | сила тяжести элементарной частицы тела; |
| V | - | объем тела; |
| F | - | площадь тела; |
| ℓ | - | длина линии; |
| γ | - | вес единицы объема; |
| τ | - | касательные напряжения; |
| ε | - | относительные удлинения (укорочения); |
| Е | - | модуль упругости при растяжении; |
| ЕF | - | жесткость поперечного сечения стержня; |
|  | - | коэффициент Пуассона; |
| [σ] | - | допускаемое нормальное напряжение; |
| σпред | - | предельное напряжение; |
| [Sпр] | - | допускаемый коэффициент запаса прочности; |
| q | - | равномерно-распределенная нагрузка; |
| J | - | момент инерции при изгибе; |
| W | - | момент сопротивления сечения при изгибе; |
| [σИ] | - | допускаемое напряжение на изгиб; |
| Δℓ | - | абсолютное удлинение (укорочение); |
| [τ] | - | допускаемые касательные напряжения; |
| S | - | статический момент; |
| Jρ | - | полярный момент инерции; |
| Jху | - | центробежный момент инерции |
| i | - | радиус инерции; |
| λ | - | гибкость стержня; |
| σпц | - | предел пропорциональности; |
| σТ | - | предел текучести; |
| σуп | - | предел упругости; |
| σВ | - | условный прел прочности или временное сопротивление разрыву; |
| НС | - | нейтральный слой; |
| НЛ | - | нулевая линия. |

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКСИОМЫ СТАТИКИ

  - Основные понятия статики

Статика – это первая часть теоретической механики, изучающая условия, при которых тело находится в равновесии.

Равновесием считается такое состояние, когда тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно.

Абсолютно твердым (или жестким) называют тело, если расстояние между его любыми точками не меняется при действии на него других тел. В теоретической механике все тела считаются абсолютно жесткими и физико-механические свойства их не учитываются (за исключением вопросов, которые связаны с трением).

Материальной точкой называется точка, имеющая массу. Материальной точкой считается  не только тело, имеющее очень малые размеры, но и любое тело, размерами которого в определенных условиях можно пренебречь. Всякое тело можно считать взаимосвязанной системой  материальных точек. Абсолютно твердое тело представляет собой неизменяемую систему материальных точек.

Тело считается свободным, если никакие другие тела не препятствуют его перемещению в любом направлении, в каком-либо другом случае тело считается несвободным (или связанным).

Тела различным образом взаимодействуют между собой или с окружающей средой. Механическое взаимодействие тел, влияющее на их состояние покоя или движения (иначе называемое механическим состоянием), характеризуется силой.

Сила есть мера механического взаимодействия тел и характеризуется тремя элементами:

- числовым значением (величиной или модулем);

- направлением;

- точкой приложения.

Сила – векторная величина. Числовое значение силы называется модулем вектора силы. Направление силы есть направление движения, которое получила бы покоящаяся свободная материальная точка под действием этой  силы. Прямая линия, по которой направлен вектор силы, называется линией действия силы.

Согласно Международной системе единиц (СИ) единицей силы установлен ньютон (Н):

Графически силу изображают отрезком прямой со стрелкой, длина в определенном масштабе равна модулю вектора силы (рисунок 1.1).

Линия действия

Модуль

Р

Точка приложения

Рисунок 1.1

Силы, действующие на тело делятся на внешние и внутренние. Внешние силы бывают активные и реактивные. Активные силы  вызывают  передвижение тела, реактивные наоборот стремятся противодействовать его перемещению под действием внешних сил.

Совокупность сил, действующих на какое-либо тело, называется системой сил.

Эквивалентная система сил – это система, которая действует как заданная.

Уравновешенной (эквивалентной нулю) системой сил, называется такая система, которая при приложении к телу не изменяет его состояния.

Систему сил, действующих на тело можно заменить одной равнодействующей, которая действует как система сил, а силы этой системы являются составляющими этой равнодействующей.

1.2 Основные аксиомы статики

Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких предположений, принимаемых без доказательств и называемых аксиомами статики.

Аксиома 1 (закон инерции, или первый закон Ньютона).

Под действием уравновешенной системы сил абсолютно твердое тело или материальная точка находятся в равновесии или движутся равномерно и прямолинейно.

Аксиома 2 (условие равновесия двух сил).

Две силы, равные по модулю и направленные по одной прямой в разные стороны, уравновешиваются (рисунок 1.2).

|Р1|=|Р2|

В

А

Р2

Р1

Рисунок 1.2

Аксиома 3 (принцип отбрасывания системы сил, эквивалентной нулю).

Не нарушая механического состояния тела, можно добавить или убрать уравновешенную систему сил (рисунок 1.3).

|Р1|=|Р2|

В

А

Р2

Р1

|Р3|=|Р4|

Р3

Р4

А

В

Рисунок 1.3

Аксиома 4 (правило параллелограмма).

Равнодействующая двух сил, приложенных к телу в одной точке, равна по модулю и совпадает по направлению с диагональю параллелограмма, построенного на данных силах, и приложена в той же точке (рисунок 1.4).

А

РƩ

Р2

Р1

Рисунок 1.4

Вместо параллелограмма можно построить треугольник сил: силы вычерчиваются одна за другой в любом порядке, равнодействующая двух сил соединяет начало первой силы с концом второй.

Аксиома 5.

При взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие (рисунок 1.5).

Р2

Р1

1

2

А

В

|Р1| =|Р2|

Рисунок 1.5

Следствие из 2 и 3 аксиом.

Силу, действующую на тело, можно перемещать вдоль линии ее действия (рисунок 1.6).

Р**

Р

А

В

Р*

|Р|=|Р*|=|Р**|

Рисунок 1.6

2 СВЯЗИ  И  РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ. ПРИНЦИП ОСВОБОЖДАЕМОСТИ

Все законы и теоремы статики справедливы для свободного твердого тела.

Все тела делятся на свободные и связанные.

Свободные тела – это тела, перемещение которых неограниченно.

Связанные тела – это тела, перемещение которых ограничено другими телами.

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют связями.

Сила, с которой тело действует на связь, называется силой давления.

Сила, с которой связь действует на тело, называется силой реакции или просто реакцией.

Согласно аксиоме взаимодействия (2-я аксиома статики), эти силы  по модулю равны и действуют по одной прямой в противоположные стороны.

Силы реакций и давлений приложены к различным телам и поэтому не представляют собой систему сил.

Силы действующие на тело, делятся на активные и реактивные. Активные силы стремятся перемещать тело, к которому они приложены, а реактивные препятствуют этому перемещению. Активные силы часто называют нагрузками.

Реакция связи всегда направлена с той стороны, куда нельзя произвести перемещение.

Возможным  перемещением называется такое бесконечно малое мысленное перемещение, которое допускается в данный момент наложенными на него связями.

Всякое связанное тело можно представить свободным, если заменить связи их реакциями (принцип освобождаемости от связей).

Рассмотрим направление реакций основных видов связей, встречающихся в различных конструкциях.

Идеально гладкая плоскость  – реакция R направлена перпендикулярно опорной плоскости в сторону тела, так как такая связь не дает телу перемещаться только в сторону опорной плоскости и перпендикулярно ей (рисунок 2.1).

Если тело находится на наклонной плоскости то, разложив силу тяжести G на две составляющих, одна из которых G1 будет перемещать тело вдоль плоскости, а  вторая G2 будет прижимать тело к плоскости и уравновешиваться реакцией R.

G

G2

G1

R

R

Рисунок 2.1

Идеально гладкая поверхность – реакция R направлена перпендикулярно касательной плоскости, то есть по нормали к опорной поверхности в сторону тела, так как нормаль – это единственное направление перемещения тела, не допускаемое данной связью (рисунок 2.2).

90o

R

Рисунок 2.2

Гладкая опора (без трения) – реакция опоры приложена в точке опоры и всегда направлена перпендикулярно ей (рисунок 2.3).

А

А

А

90о

90о

90о

R

R

R

Рисунок 2.3

Гибкая связь – реакция нити R направлена вдоль нити от тела, при этом нить может быть только растянута (рисунок 2.4).

R2

R1

Р

α

α

Рисунок 2.4

Жесткий стержень – реакция направлена вдоль стержня, который может работать на растяжение или сжатие (рисунок 2.5).

R1

R2

P

α

β

Рисунок 2.5

Закрепленная точка или ребро угла – реакция RB направлена по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела, так как нормаль к поверхности тела – это единственное направление перемещения, которое допустимо данными связями (рисунок 2.6, ребро В).

G

R=G

R

RB

RA

90о

В

А

Рисунок 2.6

В конструкциях широко распространены связи, которые называются шарнирами.

Шарнир – это подвижное соединение двух тел, допускающее только вращение вокруг общей оси (цилиндрический шарнир) или общей точки (шаровой шарнир).

Идеально гладкий цилиндрический шарнир – реакция RA  проходит через ось шарнира и перпендикулярна этой оси, так как шарнирное соединение допускает вращение вокруг оси, но не допускает перемещения тела перпендикулярно этой оси (рисунок 2.6, шарнир А).

Идеально гладкий  шаровой шарнир – реакция проходит через центр шарнира, так как тело, закрепленное в шаровом шарнире, может поворачиваться в любом направлении, но не может совершать никаких линейных перемещений в пространстве.

Идеально гладкий подпятник  - это сочетание цилиндрического шарнира и опорной плоскости (рисунок 2.7, подпятник А). Реакция подпятника состоит из двух составляющих: хА и уА. Полная реакция подпятника RA равна векторной сумме этих составляющих:

.                                            (2.1)

D

C

B

A

RBC

yA

xA

RD

Рисунок 2.7

Стержень закрепленный двумя концами в идеально гладких шарнирах и нагруженный только по концам – реакция стержня, согласно аксиоме равновесия двух сил, может быть направлена только по линии ВС, то есть по прямой соединяющей оси шарниров (рисунок 2.7, стержень ВС).