3 ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СХОДЯЩИХСЯ СИЛ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОДЕЙСТВУЮЩЕЙ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ И АНАЛИТИЧЕСКИМ

МЕТОДАМИ

3.1 Плоская система сходящихся сил

Система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости и все пересекаются в одной точке, называется плоской системой сходящихся сил (рисунок 3.1)

0

Р4

Р3

Р1

Р2

Рисунок 3.1

Теорема. Плоская система сходящихся сил в общем случае эквивалентна равнодействующей, которая равна векторной сумме этих сил.

Предположим, необходимо определить равнодействующую системы сходящихся сил (Р1; Р2; Р3; …; Рn), n – число сил входящих в систему.

По следствию из второй и третьей аксиом статики, все силы системы можно переместить вдоль линии действия, и все силы оказываются приложенными в одной точке.

3.1.1 Равнодействующая сходящихся сил.

РƩ

РƩ

Р1

Р1

Р2

Р2

Р2

Р1

а)

б)

в)

Равнодействующую двух пересекающихся сил можно определить используя четвертую аксиому статики (правило параллелограмма) (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2

Используя свойства векторной суммы сил, можно получить равнодействующую любой сходящейся системы сил, складывая последовательно силы, входящие в систему. Полученный при построении многоугольник  называется силовым многоугольником, а вектор силы, соединивший начало первого вектора с концом последнего, называется равнодействующей или замыкающей стороной  (рисунок 3.3).

РƩ

Р4

Р3

Р2

Р1

Р4

Р3

Р2

Р1

РƩ=Р1+Р2+Р3+Р4

а)

б)

Рисунок 3.3

Такой способ получения равнодействующей называется геометрическим.

При графическом способе определения равнодействующей, векторы сил можно вычерчивать в любом порядке, результат (величина и направление равнодействующей) при этом не изменится.

Вектор равнодействующей направлен навстречу векторам сил - слагаемых.

3.1.2 Порядок построения многоугольника сил.

- Вычерчиваются векторы сил заданной системы в некотором масштабе один за другим так, чтобы конец предыдущего вектора совпадал с началом последующего;

- вектор равнодействующей замыкает полученную ломаную линию, он соединяет начало первого вектора с концом последнего и направлен ему навстречу;

- при изменении порядка вычерчивания векторов в многоугольнике, меняется вид фигуры, но результат при этом не меняется.

Если сделать чертеж силового многоугольника в определенном  масштабе, то равнодействующую можно определить простым измерением замыкающей стороны с последующим умножением на масштаб. Такой способ нахождения равнодействующей сил называется графическим.

3.2 Геометрическое условие равновесия плоской системы  сходящихся сил

При построении силового многоугольника возможен случай, когда  конец последнего вектора совпадает с началом первого. При этом замыкающая сторона отсутствует, и такой силовой многоугольник называется замкнутым.

Равнодействующая системы сходящихся сил РƩ ,  образующая  замкнутый силовой многоугольник равна нулю, и следовательно подобная система находится в равновесии.

Условие, при котором плоская система сходящихся сил находится в равновесии, выражается равенством:

,                         (3.1)

и формулируется так: для равновесия плоской системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник был замкнутым.

Условия равновесия, записанные в виде равенств, содержащих неизвестные величины, называются уравнениями равновесия.

При решении задач технической механики необходимо строго соблюдать следующее правило: размерности и единицы величин всех слагаемых и обеих частей равенства, должны быть одинаковыми.

3.3 Проекции силы на оси координат

В тех случаях, когда на тело действует более трех сил, а также, когда неизвестны направления некоторых из них, наиболее удобнее использовать не геометрическое, а аналитическое условие равновесия, основанное на методе проекций.

Проекцией силы на ось называется отрезок оси, заключенный между двумя перпендикулярами, опущенными на ось из начала и конца вектора силы.

Рассмотрим следующие виды проекций сил (рисунок 3.4).

Р2х=-Р2

Р1=0

Р2

Р1

в*

а*

а

С

В

А

в

у

х

0

Ру

Ру

Рх

Рх

Р

а)

б)

в)

Рисунок 3.4

Даны координатные оси х и у, сила Р, приложенная в точке А и расположенная в плоскости координатных осей. Проекциями силы Р на оси будут отрезки ав и а*в*, обозначив эти проекции соответственно Рх и Ру,  получим:

;   .                                (3.2)

Проекция силы на ось есть величина алгебраическая, которая может быть как положительной так и отрицательной, что устанавливается направлением проекции.  За направление проекции принимается направление от проекции начала к проекции конца вектора силы.

Установим следующее правило знаков: если направление проекции силы совпадает с положительным направлением оси, то эта проекция  считается положительной, и наоборот.

Если вектор силы перпендикулярен оси, то его проекция на эту ось равна нулю (рисунок 3.4, б).

Если вектор силы параллелен оси, то он проецируется на эту ось в натуральную величину (рисунок 3.4, в).

Если известны две проекции Рх и Ру, то из треугольника  АВС вычисляются  модуль и направление  вектора силы Р (рисунок 3.4, а) по следующим формулам:

- модуль силы

;                                              (3.3)

- направляющий тангенс угла между вектором силы Р и осью х

.                                                 (3.4)

3.4 Определение равнодействующей системы сил

аналитическим способом

Величина равнодействующей равна векторной (геометрической) сумме векторов системы сил. Для определения равнодействующей воспользуемся  геометрическим способом. Рассмотрим систему координат с действующими силами (рисунок 3.5, а), построим силовой многоугольник, найдем проекции всех заданных векторов на оси координат и  суммируем их (рисунок 3.5, б).

0

у

у

0

х

х

РƩ

Р4

Р3

Р2

Р1

Р4

Р3

Р2

Р1

а)

б)

Рисунок 3.5

;        .         (3.5)

Таким образом, для определения равнодействующей любой плоской системы сходящихся сил, необходимо спроецировать их на оси координат х и у, алгебраически сложить проекции всех сил используя следующие выражения:

;            .                               (3.6)

Величину равнодействующей можно найти по известным проекциям, используя следующую формулу:

.                                         (3.7)

Направление вектора равнодействующей определяется по величинам и знакам косинусов углов образуемых равнодействующей с осями координат (рисунок 3.6):

;      .                           (3.8)

у

х

0

РƩу

РƩх

РƩ

Рисунок 3.6

3.5 Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в

аналитической форме

Условия равновесия в аналитической форме можно сформулировать следующим образом:

Плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равна нулю.

Систему уравнений равновесия плоской сходящейся системы сил можно представить как:

(3.9)

Для упрощения решения задач необходимо координатные оси выбирать с условием, чтобы хотя бы одна из неизвестных сил совпадала с любой из осей координат.