5 ПЛОСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СИЛ

5.1 Теорема Пуансо о параллельном переносе сил

Теорема. Механическое состояние твердого тела не нарушится, если данную силу перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив при этом пару, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки приложения.

а

В

А

Р

В

А

Р

а

Р*

Р**

Р*

М

А

В

|Р|=|Р*|=|Р**|

М=Р·а

Рисунок 5.1

Для параллельного переноса силы Р из точки А в произвольную точку В, которая называется центром приведения, на основании аксиомы принципа отбрасывания системы сил эквивалентной нулю, необходимо добавить в точку В уравновешенную систему сил (Р*; Р**) (рисунок 5.1). При этом образуется пара сил (Р; Р**). В результате, полученная система трех сил рассматривается, как состоящая из силы Р*, приложенной в точке В и пары сил (Р; Р**) с моментом. Эту пару сил называют присоединенной, а ее плечо а равно плечу силы Р относительно точки В.

Таким образом, при приведении силы Р к точке, не лежащей на линии действия силы, получается эквивалентная система, состоящая из силы, равной по модулю и направлению силы Р и присоединенной пары сил, момент которой равен моменту данной силы относительно центра приведения.

5.2 Приведение к точке плоской системы произвольно

расположенных сил

Приведением системы сил называется ее замена другой системой, эквивалентной первой, но более простой.

Теорема. Плоская система произвольно расположенных сил в общем случае эквивалентна одной силе, приложенной в центре приведения и одной паре.

Все силы системы переносятся в одну произвольно выбранную точку – точку приведения. Для этого используется теорема Пуансо. При любом переносе силы в точку, не лежащую на линии ее действия, добавляется пара сил.

Образовавшиеся при переносе пары называются присоединенными парами.

При заданной плоской системе произвольно расположенных сил (рисунок 5.2) все силы переносятся в одну точку О, получается пучок сил в данной точке, который можно заменить одной силой – главным вектором системы, а  полученную систему заменяют одной эквивалентной парой – главным моментом системы.

М2

Р1

Р2

Р3

Р4

Ргл

Мгл

х

0

0

М1

М3

М4

у

Рисунок 5.2

(5.1)

Данная сила называется главным вектором системы.

Главный вектор плоской системы произвольно расположенных сил равен векторной  сумме всех сил системы и приложен в центре приведения.

При проецировании всех сил системы на оси координат и, суммировании соответствующих проекций на эти оси, можно определить проекции главного вектора:

(5.2)

Графически главный вектор выражается замыкающей стороной силового многоугольника, который может быть построен на заданных силах. Аналитически модуль главного вектора можно вычислить по формуле с использованием величин проекций главного вектора:

(5.3)

Главный момент системы сил равен алгебраической сумме моментов сил системы относительно точки приведения.

(5.4)

Таким образом, произвольная плоская система сил приводится к одной силе – главному вектору системы сил и одному моменту – главному моменту системы сил.

5.3 Свойства главного вектора и главного момента

Свойства главного вектора и главного момента заключаются в следующем:

- модуль и направление главного вектора данной системы не зависят от выбора центра приведения, так как силовой многоугольник, построенный на заданных силах при любом изменении положения точки приведения, будет один и тот же;

- величина и знак главного момента зависят от выбора центра приведения, так как при перемене точки приведения меняются плечи сил, модули остаются неизменными;

- главный вектор и равнодействующая системы сил векторно равны, но не эквивалентны (рисунок 5.3);

0

Мгл

Ргл

РƩ

Мгл

d

0

Р

Ргл

Рисунок 5.3

- главный вектор и равнодействующая эквивалентны лишь в частном случае, когда главный момент системы равен нулю, то есть когда центр приведения находится на линии действия равнодействующей:

.                                          (5.5)

Эта формула является математическим выражением теоремы о моменте равнодействующей, называемой теоремой Вариньона.

Теорема. Если равнодействующая плоской системы сил существует, то ее момент относительно любой точки равен алгебраической сумме моментов всех сил этой системы относительно той же точки.

Используя данную теорему можно определить точку на плоскости, относительно которой главный момент равен нулю. При этом условии произвольная плоская система  сил может быть заменена одной силой, которая называется равнодействующей системы сил.

Численно, равнодействующая равна главному вектору системы сил, но приложена в другой точке, относительно которой главный момент равен нулю.

Численное значение равнодействующей определяется аналогично главному вектору системы сил, то есть из выражения:

(5.6)

Точку приложения равнодействующей можно найти по формуле:

(5.7)

где d – расстояние от выбранной точки приведения до точки приложения равнодействующей (рисунок 5.3);

Мгл – величина  главного  момента относительно выбранной точки приведения;

Ргл – величина главного вектора системы сил.

5.4 Различные случаи приведения плоской системы

произвольно расположенных сил

При использовании свойств главного вектора и главного момента можно предложить следующие случаи приведения плоской системы произвольно расположенных сил:

- Ргл ≠ 0, Мгл ≠ 0, то есть главный вектор и главный момент не равны нулю – в этом случае система сил эквивалентна равнодействующей, которая равна по модулю главному вектору, параллельна ему и направлена в ту же сторону, но по другой линии действия;

- Ргл ≠ 0, Мгл = 0, в этом случае система эквивалентна равнодействующей, линия действия которой проходит через центр приведения и совпадает с главным вектором;

- Ргл = 0, Мгл ≠ 0, в этом случае система эквивалентна паре, так как модуль и направление главного вектора не зависят от выбора центра приведения;

- Ргл = 0, Мгл = 0, в этом случае система сил эквивалентна нулю, то есть находится в равновесии.

5.5 Аналитические условия равновесия  плоской системы

произвольно расположенных сил

Плоская система произвольно расположенных сил находится в равновесии, когда главный вектор и главный момент равны нулю:

Ргл = 0;       Мгл = 0.                                            (5.8)

Таким образом, для равновесия плоской  системы произвольно расположенных сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраические суммы проекций всех сил на оси координат равнялись нулю, а также  алгебраическая сумма моментов этих сил была равна нулю.

Условия равновесия упрощенно можно представить в виде равенств:

;        ;      .                            (5.9)

Условия равновесия плоской системы параллельных сил.

Для системы параллельных сил необходимо выбрать одну из осей проекций, параллельной этим силам, другую перпендикулярной им, в результате получим два уравнения равновесия данной системы сил (рисунок 5.4):

;        .                                   (5.10)

0

у

х

Р5

Р4

Р3

Р2

Р1

Рисунок 5.4

Итак, для равновесия плоской системы параллельных сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма всех сил равнялась нулю, и алгебраическая сумма моментов всех сил относительно любой точки плоскости также равнялась нулю.

При решении задач на равновесие произвольной плоской системы сил можно найти три неизвестных, а при рассмотрении равновесия плоской системы параллельных сил – не более двух. Если количество неизвестных превышает число уравнений статики, то задача становится статически неопределимой.

При решении задач статики аналитическим способом целесообразно составлять уравнения равновесия так, чтобы в каждом из них была только одна неизвестная величина, для этого достаточно рационально подбирать расположение осей координат и центры моментов.