6 ОПОРЫ И ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ БАЛОК

6.1 Виды опор и их реакции

Опоры балок могут быть разделены на три основных типа: шарнирно-подвижная опора, шарнирно-неподвижная опора и жесткая заделка.

Шарнирная опора – допускает  поворот только вокруг точки закрепления.

Шарнирно-подвижная опора – реакция подвижного шарнира направлена перпендикулярно опорной поверхности, так как не допускается перемещение поперек опорной поверхности (рисунок 6.1).

90o

R

R

R

R

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6.1

Стержень, закрепленный на шарнире, может поворачиваться вокруг шарнира, а точка крепления может перемещаться вдоль направляющей или площадки.

Шарнирно-неподвижная опора – реакция такой опоры проходит через ось шарнира, но неизвестна по направлению, ее принято изображать в виде двух составляющих: горизонтальной и вертикальной (Rx; Ry) (рисунок 6.2).

Ry

Ry

Ry

Ry

Rx

Rx

Rx

Rx

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6.2

Жесткая заделка (защемление) – любые перемещения точки крепления невозможны. Под действием внешних сил в опоре возникает реактивная сила не известная по модулю и направлению и реактивный момент (всего три неизвестных) (рисунок 6.3). Реактивную силу принято представлять в виде суммы двух составляющих вдоль осей координат:

.                                            (6.1)

α

B

A

P

MR

Rx

Ry

R

а)

б)

Рисунок 6.3

6.2 Балки и виды нагрузок

Очень часто в машинах и конструкциях встречаются тела удлиненной формы, называемые брусьями.

Брус – это твердое тело, у которого длина значительно больше поперечных размеров; множество центров тяжести всех поперечных сечений называется осью бруса.

Брус, имеющий прямолинейную ось, расположенный на опорах и работающий на изгиб, называется балкой.

Балки в основном предназначены для восприятия поперечных нагрузок. Балки имеют специальные устройства для сопряжения их с другими элементами и передачи на них усилий.

Высота сечения балки незначительная по сравнению с длиной. На расчетной схеме балку принято заменять осью (рисунок 6.4).

q

М

Р

Рисунок 6.4

По способу приложения, нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные.

Нагрузка называется сосредоточенной – если ее воздействие происходит на очень малой площадке (в точке).

Единицей измерения сосредоточенной нагрузки считается ньютон – Н.

Нагрузка считается распределенной – если она действует на значительную площадь или длину.

При решении задач статики равномерно-распределенную нагрузку для абсолютно твердых тел, можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рисунок 6.5).

q

Q=q·ℓ

l/2

где  q – интенсивность нагрузки;

ℓ – длина стержня или балки;

Q – равнодействующая распределенной нагрузки

Рисунок  6.5

Единицей измерения равномерно-распределенной нагрузки является – Н/м.

6.3 Определение опорных реакций

6.3.1 Балка с жестким защемлением.

Для нахождения  трех неизвестных возникающих при жесткой заделке (двух составляющих Rx , Ry  и момента МR) используется следующая система уравнений  (рисунок 6.3):

(6.2)

Каждое из данных уравнений имеет одну неизвестную величину и решается без подстановки.

Для контроля правильности решения используется  дополнительное уравнение моментов, составляемое относительно любой точки на балке, к примеру относительно точки В (рисунок 6.3):

(6.3)

Если при решении задачи реактивная сила или реактивный момент имеют отрицательное значение, то их действительное направление  противоположно принятому первоначально.

6.3.2 Балка на двух шарнирных опорах.

Для балки с двумя шарнирными опорами, одна из которых является шарнирно-подвижной, а вторая – шарнирно-неподвижной, то есть с тремя неизвестными силами (одной горизонтальной  RB.x и двумя вертикальными RA.y  и RB.y) (рисунок 6.6) при определении неизвестных используется следующая система уравнений:

(6.4)

С

у

х

RВ.х

RВ.у

RА.у

В

А

Р

Рисунок 6.6

Из уравнения  определяется реакция RB.x.

Из уравнения определяется реакция RB.y.

Из уравнения определяется реакция RA.y .

Для контроля правильности решения составляется дополнительное уравнение проекций действующих сил на вертикальную ось у, но для более точного контроля лучше использовать уравнение моментов относительно любой точки расположенной на балке, к примеру точки С (рисунок 6.6), то есть:

или                                       (6.5)