7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА СИЛ

7.1 Пространственная система сходящихся сил

Система сил, линии, действия которых расположены в различных плоскостях, называется пространственной системой сил.

Пространственная система сил называется сходящейся, если линии действия всех сил системы пересекаются в одной точке.

Теорема. Пространственная система сходящихся сил эквивалентна равнодействующей, которая равна векторной сумме этих сил; линия действия равнодействующей проходит через точку пересечения линий действия составляющих сил.

7.1.1 Вектор в пространстве.

В пространстве вектор проецируется на три взаимно перпендикулярные оси координат. Проекции вектора образуют ребра прямоугольного параллепипеда, а вектор силы совпадает с диагональю (рисунок 7.1).

z

х

у

Р

Ру

Рх

Рz

Рху

αу

αх

αz

Рисунок 7.1

Модуль вектора определяется из следующей зависимости:

,                                          (7.1)

где   - проекции вектора Р на оси;

- углы между вектором Р и осями координат.

7.1.2 Пространственная сходящаяся система сил.

Равнодействующую пространственной сходящейся системы сил  можно найти, построив пространственный многоугольник (рисунок 7.2):

.                                   (7.2)

αz

z

х

у

РΣ

РΣу

РΣх

РΣz

αу

αх

А

РΣ

Р4

Р3

Р2

Р1

Рисунок 7.2	Рисунок 7.3

Равнодействующая системы сходящихся сил приложена в точке пересечения линий действия сил.

Для нахождения равнодействующей пространственной системы сил используется только аналитический способ (метод проекций), графический и геометрический способы для рассматриваемой системы сил неприменимы.

Совмещая начало координат с точкой пересечения линий действия сил системы и проецируя заданные силы на оси координат, а затем, суммируя соответствующие    проекции   (рисунок 7.3),  получим    проекции равнодействующей на оси координат:

(7.3)

Модуль равнодействующей системы сходящихся сил найдем по формуле:

(7.4)

Направление вектора равнодействующей определяется углами:

(7.5)

Если вектор силы параллелен оси, то он проецируется на эту ось в натуральную величину.

Если вектор силы лежит в плоскости, перпендикулярной оси, то его проекция на эту ось равна нулю.

7.2 Аналитические условия равновесия пространственной

системы сходящихся сил

Пространственная система сходящихся сил эквивалентна равнодействующей. Если данная система находится в равновесии, то есть эквивалентна нулю, то равнодействующая этой системы и ее проекции равны нулю, причем эти проекции равны сумме проекций составляющей.

Условия равновесия пространственной системы сходящихся сил можно представить как:

(7.6)

Таким образом, для равновесия пространственной системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил на каждую из трех координатных осей равнялась нулю.

7.3 Момент силы относительно оси

Моментом силы относительно оси называется величина, равная моменту проекции этой силы на плоскость перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси с плоскостью (рисунок 7.4, а).

(7.7)

где  - момент силы, относительно оси z;

Р – заданная сила;

Рпр – проекция силы Р на плоскость;

а – плечо проекции силы.

Мz

z

z

Р

Рпр

α

а

Р1

Р2

а)

б)

Рисунок 7.4

Момент силы считается положительным, если смотреть со стороны положительного направления оси, и сила разворачивает тело по часовой стрелке, если сила стремится вызвать вращение против часовой стрелки, то момент считается отрицательным.

Момент силы относительно оси не меняется при перемещении силы вдоль линии ее действия.

Момент силы относительно оси равен нулю если:

- вектор силы параллелен оси, так как при этом проекция силы на плоскость, перпендикулярную оси равна нулю (рисунок 7.4, б, сила Р1);

- линия действия силы пересекает ось, так как при этом плечо равно нулю (рисунок 7.4, б, сила Р2).

7.4 Произвольная пространственная система сил

7.4.1 Приведение произвольной пространственной системы сил к центру.

При приведении пространственной произвольной системы сил к центру (рисунок 7.5, а), каждую силу переносим в центр приведения сил по методу Пуансо, то есть в центре приведения добавляется уравновешенная система сил, которые по модулю равны рассматриваемой силе и тогда в центре приведения оказывается рассматриваемая сила и еще пара сил.  Момент каждой из этих пар равен произведению модуля силы на расстояние до центра приведения.

0

Ргл.х

Ргл.у

Ргл.z

Mгл.х

Mгл.у

Mгл.z

y

x

x

z

z

y

z

x

Р1

Р2

Р3

Рn

y

0

0

Р2

Р1

Рn

Р3

РΣ

M3

M1

M2

Mn

Ргл

а)

б)

в)

Рисунок 7.5

В центре приведения возникает пучок сил, который может быть заменен суммарной силой – главным вектором системы Ргл (рисунок 7.5, б).

Сложив моменты пар сил, получим суммарный момент системы – главный момент Мгл.

Таким образом, произвольная пространственная система сил приводится к главному вектору и главному моменту.

Главный вектор раскладывается на три составляющих, направленных вдоль осей координат (рисунок 7.5, в).

Суммарный момент раскладывается на составляющие, то есть на три момента относительно осей координат.

Абсолютное значение главного вектора равно:

(7.8)

где  - составляющие главного вектора.

Абсолютное значение главного момента определяется по формуле:

(7.9)

где  - составляющие главного момента.

7.5 Аналитические условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил

Для пространственной системы произвольно расположенных сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил на каждую из трех осей координат была равна нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил относительно каждой из этих осей также была равна нулю.

Уравнения равновесия можно записать следующим образом:

(7.10)

Шесть уравнений равновесия пространственной системы сил соответствуют шести независимым возможным перемещениям тела в пространстве – трем перемещениям вдоль координатных осей и трем вращениям вокруг этих осей.