8 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

8.1 Сила тяжести

Сила тяжести – это равнодействующая сил, притяжения к Земле, она распределена по всему объему тела. Силы притяжения, приложенные к частицам твердого тела, образуют систему сходящихся сил, линии действия которых сходятся в центре Земли (рисунок 8.1), но так как радиус Земли значительно больше размеров любого земного тела, эти силы с достаточной степенью точности можно считать системой параллельных сил.

g1

gi

G

Рисунок 8.1

8.2 Определение  положения центра тяжести

Центром тяжести (ЦТ) тела называется центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела.

Центр тяжести есть геометрическая точка, которая может лежать вне тела.

Координаты  центра  тяжести тела хС, уС, zC,  определяются по следующим формулам:

(8.1)

где  С – геометрическая точка центра тяжести тела;

хi, уi, zi  – координаты центров тяжести частиц тела;

gi  – сила тяжести каждой элементарной частицы тела;

G – сила тяжести всего тела.

В случае однородных тел используя аналогичные выражения, можно вычислить координаты центра тяжести объемов, площадей и линий.

Координаты центра тяжести объема. Сила тяжести элементарной частицы, выраженная через ее объем Vi  равна:

(8.2)

где γ – вес единицы объема (для однородного тела - величина постоянная).

Таким образом, для объема:

(8.3)

где V – объем всего тела.

Данные координаты не зависят от постоянной величины γ и называются координатами ЦТ объема.

Координаты центра тяжести площади. Если тело представляет собой весьма тонкую однородную пластинку постоянной толщины (плоскую фигуру), то сила тяжести элементарной частицы выраженной через площадь Fi  равна:

(8.4)

Следовательно, для площади:

(8.5)

где F – площадь пластинки.

Полученные координаты называются координатами ЦТ площади  плоской фигуры и являются координатами ЦТ однородной пластинки постоянной толщины имеющей очертание этой фигуры.

Координаты центра тяжести линии. Если тело представляет собой однородную проволоку, постоянного поперечного сечения F, ось которой совпадает с линией,  то, в этом случае, сила тяжести элементарной частицы, выраженная через длину ℓi , равна:

(8.6)

Тогда  координаты  ЦТ линии определяются по формулам:

(8.7)

где ℓ - длина линии.

8.3 Методы нахождения центра тяжести

При решении задач используются три метода нахождения центра тяжести: метод симметрии, метод разбиения и метод отрицательных масс.

Метод симметрии. Данный метод заключается в том, что однородное тело имеет плоскость  симметрии.

Если однородное тело имеет плоскость симметрии, то центр тяжести тела лежит в этой плоскости (рисунок 8.2), к примеру, на представленном рисунке оси х и z лежат в плоскости симметрии.

z

у

х

Рисунок 8.2

Если однородное тело имеет ось симметрии, то центр тяжести тела лежит на этой оси.

Если однородное тело имеет две оси симметрии, то центр тяжести находится в точке их пересечения.

Центр тяжести однородного тела вращения лежит на оси вращения.

Метод разбиения. Этот метод заключается в том, что тело разбивается на наименьшее число частей, положение центров тяжести которых известны (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3

Для определения координат центров тяжести тела используются следующие формулы:

(8.8)

где  хi, уi  – координаты центров тяжести частиц тела;

Fi  – площадь каждой элементарной частицы тела.

Метод отрицательных площадей. Данный метод заключается в том, что тело имеющее свободные полости, полагают сплошным, а площадь свободных полостей  считают отрицательной (рисунок 8.4). Выражения для определения координат центра тяжести тела при этом не меняются.

Рисунок 8.4

Таким образом, при определении центра тяжести тела, имеющего свободные полости (отверстия), следует применять метод разбиения, но считать площадь свободных полостей отрицательной.

8.4 Положение центра тяжести некоторых фигур

Центр тяжести квадрата, прямоугольника и параллелограмма совпадает с точкой пересечения диагоналей (рисунок 8.5, а, б, в).

Центр тяжести треугольника  лежит на пересечении его медиан, а медианы пересекаются между собой на расстоянии одной трети  высоты от каждого основания (рисунок 8.5, г).

Центр тяжести круга находится в центре, на пересечении осей симметрии (рисунок 8.5, д).

Центр тяжести полукруга (рисунок 8.5, е) определяется по следующей формуле:

.                                        (8.9)

h

h

h

в

в

в

уо

r

d

h

3

h

в

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 8.5