ЛЕКЦИЯ № 1

ВВЕДЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТОГРАФИИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ГЛОБУС. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА

Современная картография представляет собой разветвлённую систему научных дисциплин и технических отраслей, которая развивается как живой организм. Виды картографирования можно выделять  по разным основаниям, они многочисленны, как свойства самих карт, методы их создания и отображаемые объекты.

Картография-это наука о географических картах, их свойствах, и методах создания и использования.

Географический глобус

Уменьшенная модель земного шара — глобус дает подробное изображение земной поверхности. На глобусе сохраняются геометрические свойства изображенных фигур — их линейные и площадные размеры, углы и формы. Масштаб глобуса одинаков во всех точках.

Глобус дает правильное и наглядное представление о форме Земли, о размерах, форме и взаимном положении частей земной поверхности (материков, океанов и пр.), а также показывает точное положение и вид элементов земного шара—оси вращения, полюсов, географической сетки.

Линии географической сетки (параллели и меридианы) являются на глобусе дугами окружностей и пересекаются под прямыми углами.

Экватор имеет длину L = 2R, где R— радиус земного шара. Радиус Земли принимают равным 6370,1 км, длину экватора — около 40 000 км. Длина параллели l = 2r, где r — радиус параллели с широтой , или l = 2Rcos, так как радиус параллели r=R cos.

Масштабы глобусов, имеющих практическое применение, колеблются от 1:80 000 000 до 1:30 000 000. Масштаб школьного глобуса 1:50 000 000, т. е. 1 см на глобусе соответствует 500 км на земном шаре.

Масштаб глобуса можно определить, взяв отношение длины экватора глобуса к длине экватора Земли.

Линия кратчайшего расстояния на шаре (ортодромия) проходит по дуге большого круга, который образуется при сечении шара плоскостью, проходящей через его центр. Очевидно, что ортодромическими свойствами обладают на глобусе все меридианы и экватор как окружности больших кругов.

На глобусе ортодромия может быть проложена и измерена с помощью нити и миллиметровой линейки. Между заданными пунктами на поверхности глобуса плотно натягивают прочную не растягивающуюся нить (она совпадает с ортодромией), а затем отрезок нити измеряют линейкой и переводят в натуральную величину по масштабу глобуса.

Линия на глобусе, пересекающая все меридианы под одинаковым углом, носит название локсодромии. Это спиралевидная кривая, приближающаяся в северном полушарии к северному полюсу. Локсодромию на глобусе можно наметить с помощью розы направлений, вычерченной на кальке. Для этого кальку прикладывают к глобусу в заданной точке таким образом, чтобы прочерченная на ней линия меридиана совпадала с меридианом глобуса, а в конце луча, обозначающего заданное направление, ставят на глобусе точку. Через эту точку и начальную точку прочерчивают линию до пересечения с соседним меридианом. В полученную на меридиане точку сдвигают кальку и снова проводят те же операции.

Сетка глобуса используется для определения географических координат пунктов. Это делается так же, как и на топографической карте: находят широту от ближайшей линии с южной параллели (в северном полушарии) и долготу от ближайшей линии с западного меридиана (в восточном полушарии). Приращение широты точки, относительно ближайшей с юга параллели, определяют интерполяцией, для чего измеряют по глобусу промежутки между параллелями и расстояние от ближайшей параллели до точки. Аналогично поступают при определении долготы, имея в виду, что промежутки между меридианами надо измерять на широте данного пункта. Координаты точки будут складываться из координат ближайших линий сетки и соответствующих приращений координат точки.

Значительно облегчается работа по определению географических координат на глобусе, если пользоваться координатной линейкой. Для этой линейки берут полосу плотной бумаги шириной 1—1,5 см, в одном конце прорезают круглое отверстие для того, чтобы надеть линейку на ось глобуса. Один срез линейки делают по линии, направленной к центру отверстия. На эту кромку наносят градусные деления широты (беря их с начального меридиана) и оцифровывают их. Линейку одевают на ось и плотно прижимают к поверхности глобуса, срез с делениями должен проходить через заданную точку и быть перпендикулярным к экватору. По линейке получают широту, а на экваторе в точке пересечения его рабочим срезом линейки читают долготу пункта.

Ортодромии, проложенные на глобусе, можно перенести на карты, что поможет в дальнейшем легче понять особенности искажений, происходящих при переходе от шара к плоскому изображению земной поверхности. Для этой работы на глобусе ниткой прокладывается ортодромия и затем ряд характерных точек, через которые она проходит (изгибы рек и границ, города, пересечения параллелей и меридианов и т.д.), наносят на бланковую карту. Затем точки соединяют плавной кривой. На всех картах (за исключением карт, выполненных в центральной проекции) ортодромия получится более или менее кривой линией (если конечные точки не лежат на экваторе или на одном меридиане).

Топографическая карта представляет собой уменьшенное обобщенное изображение местности, показывающее ее содержание с помощью системы условных знаков. Она создается по определенным математическим законам, сводящим к минимуму искажения, неизбежно возникающие при изображении земной поверхности на плоскости, и обеспечивающим максимальную ее точность по сравнению с картами других типов.

Отличительные особенности топографической карты обусловливают следующее стандартное определение: топографическая карта — это подробная карта местности, позволяющая определять как плановое, так и высотное положение точек.

Географической картой называется уменьшенное условное изображение земной поверхности на плоскости, построенное на математической основе и передающее размещение, состояние и взаимосвязь явлений природы и общества.

К свойствам, отличающим карту от других изображений земной поверхности, относятся:

- Особый математический закон построения

- Особый способ графического изображения (условные знаки)

- Отбор и обобщение изображённых явлений

- Системность отображения действительности

- Особый математический закон построения - переход от физической поверхности земли к её изображению на плоскости путём следующих действий:

  - Проектируется на материковую поверхность, за которую принимают уровенную поверхность мирового океана, мысленно продолженного под материками (ортогонально).

  - Уменьшают эллипсоид вращения или шар

  - Разворачивают на плоскости, что без складок и разрывов невозможно

- Особый способ графического изображения - использование картографических изображений

  - Сильно уменьшить изображение земной поверхности

  - Изображать неровности земной поверхности (гор)

  - Изображать не только внешние черты, но и внутренние, коренные свойства (течение, грунт)

  - Изображать явления, воспринимаемые нашими органами (магнитное поле, ветер и др.)

- Отбор и обобщение изображённых явлений – особенно важное свойство. При сравнении карт различного масштаба это свойство очевидно.

. Для сохранения наглядности изображения необходимо устранить второстепенные объекты местности, обеспечить выразительную передачу её основных типических черт и характерных особенностей.

Из этого следует, что географическая карта уменьшенное, обобщенное, математически определенное изображение земной поверхности на плоскости.

Это подходит к топографическим картам и общегеографическим картам. А если это связано с назначением или передачей явлений (температура, ветер, землетрясение, миграции животных и птиц и др.), то географическая карта показывает не только размещение, но и обладает свойством передавать состояние и связи различных природных и общественных явлений, отбираемых и характеризуемых в соответствии  с назначением каждой конкретной карты

Чтобы создать полноценную карту, необходимо понимать сущность и особенности картографируемых явлений и процессов.

Картография дает особый, картографический метод отображения и изучения явлений и процессов. Карта передает не только факты, а еще научные понятия, обобщения, логические абстракции.