ЛЕКЦИЯ №7

СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

Картографические обозначения (условные знаки) передают содержание карты, то есть совокупность заключённых в ней сведений о реальной действительности.

При создании карты выбор и разработку системы картографических обозначений производят, из назначения карты, её темы, масштаба и проектируемого содержания. Используют различные способы картографирования: способы ареалов, качественного фона, точечный, изолиний, значков, локализованных диаграмм, картодиаграмм, картограмм, линейных знаков и знаков движения.

Но как только обозначения установлены, они, в порядке обратного воздействия, начинают обуславливать содержание карты, его объём, а также возможность передачи особенностей географических объектов, явлений и их связей:

- Облегчают чтение карт

- Усвоение содержания

С 18 века перспективные знаки были заменены горизонтальной проекцией предметов, внутри которой наносились площадные обозначения:

- Значки

- Расцветка сплошная (голубая)

- Штриховки

что даёт представление о местоположении, очертаниях, протяжённости и площади объекта. Затем дополнили качественные и количественные различия

Линейные обозначения – сохраняют форму линейных очертаний, но могут преувеличивать ширину линейного объекта

Точечные обозначения – с помощью внемасштабных знаков (к ним относятся и линейные).

Подобно площадным, и линейные обозначения и внемасштабные знаки выполняют функции двоякого рода:

- Указывают местоположение линейного объекта

- Определяют вид объекта и могут отражать характеристики качества и количества

Кроме локализованных по пунктам, на линиях и площадях, существуют явления:

- Сплошного распространения

- Непрерывного

- Постепенно изменяющегося в пространстве (рельеф, магнитное склонение, массовое расселение сельского населения, животных)

Роль картографических обозначений выполняют подписи и цифровые значения.

Картографические знаки различаются между собой по:

- Рисунку (форме)

- Величине (размеру)

- Цвету

Такая система обозначений позволяет выявлять на карте частные соотношения и устанавливать одновременно общие закономерности пространственное размещение явлений.

Очень существенным является выразительность карты:

1.основных элементов

2.главных объектов

Легкости чтения - наглядность, зрительная ассоциация

Топокарты – размещение явлений местности.

Специальные карты отображают:

1.перемещение – линии фронтов

2.развитие (изменение) – годовой ход температуры, расширения.

«Язык карты» - это рисунок и краски.

Стандартные системы обозначений с течением времени усовершенствуются:

1.исключают устаревшие обозначения;

2.изменение смысла значений;

3.расширение области применения.

С материалом этого раздела следует знакомиться путем анализа и оценки способов изображения явлений на картах разного содержания;

- изучения территории по картам и составления географических описаний участков местности по одной или нескольким картам;

- комплексного изучения и описания карт и атласов;

- составления профилей, схем и тематических карт.

По содержанию географические карты подразделяют на общегеографические и специальные (тематические). К общегеографическим относят карты топографические, обзорно-топографические и обзорные. Специальные карты включают большое число видов карт, весьма разнообразных по тематике (например, карты геологические, растительности, климатические, карты населения, хозяйства и т. д.).

Широта темы карт и степень подробности отображения содержания различны в разных типах карт. Карты узкой темы называют отраслевыми или частными, карты, дающие общую характеристику явления, — общими.

По степени обобщения содержания выделяют карты аналитические, имеющие малообобщенные показатели, — это карты-наблюдения на данный момент. Наиболее обобщены синтетические карты, характеризующие явления в целом на основе слияния ряда показателей. На комплексных картах (в отличие от синтетических) совмещено одновременно несколько явлений с учетом их взаимосвязей, — это как бы многоотраслевые карты.

Способы картографического изображения приведены в таблице Способы изображения, употребляющиеся на специальных картах (по К. А. Салищеву)

Таблица 2

| Характер размещения явлений | Что передаётся | Употребляемые способы изображения |
| --- | --- | --- |
| Локализованный по пунктам (в точках) | Состояние в определенный момент времени | Способ значков (внемасштабные знаки) |
|  | Перемещение (движение) | Линии движения (часто в сочетании со способом значков) |
|  | Изменение во времени | Значки, локализованные диаграммы |
| Локализованный на линиях | Состояние в определенный момент времени | Линейные знаки |
|  | Перемещение (движение) | Сочетание линейных знаков, иногда совместно со знаками движения; изолинии |
|  | Изменение во времени | Совмещение линейных знаков |
| Локализованный на площадях | Состояние в определенный момент времени | Качественный фон, изолинии, совокупность локализованных диаграмм, ареалы |
|  | Перемещение (движение) | Сочетание ареалов, изолинии, знаки движения |
|  | Изменение во времени | Изолинии, совокупность локализованных диаграмм |
| Рассеянный | Состояние в определенный момент времени | Точечный способ, качественный фон, ареалы, картодиаграммы и картограммы (при суммарной характеристике по территориальным единицам) |
|  | Перемещение (движение) | Сочетание ареалов, знаки движения |
|  | Изменение во времени | Точечный способ, сочетание ареалов, картодиаграммы, картограммы (при суммарной характеристике по территориальным единицам) |
| Сплошной | Состояние в определенный момент времени | Качественный фон, изолинии, совокупность локализованных диаграмм |
|  | Перемещение (движение) | Сочетание ареалов, знаки движения |
|  | Изменение во времени | Изолинии, совокупность локализованных диаграмм |

Рельеф суши и морского дна имеет сплошное распространение по земной поверхности, поэтому для его изображения на картах могут применяться способ изолиний (горизонталей — изогипс, изобат), способ качественного фона и пластические способы. Изолинии на мелкомасштабных картах обычно дополняются цветной окраской промежутков между определенными горизонталями. Благодаря этой послойной, или гипсометрической, окраске выявляются высотные зоны рельефа, а при удачном подборе цветов передается пластика, выпуклость рельефа, и карта становится более наглядной. Основные формы рельефа, расчлененность разных высотных поясов могут быть выявлены и еще более подчеркнуты с помощью пластического приема — отмывки. Шкала расцветки высотных слоев (гипсометрическая шкала) обычно включает несколько цветов; принципы подбора и сочетания цветовых тонов пока еще прочно не установлены и различны на разных картах.

На специальных картах рельефа наряду со способом изолиний для его количественных характеристик может применяться также и способ качественного фона для показа происхождения, возраста и других особенностей рельефа.