ЛЕКЦИЯ 13

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ

Географическим атласом называют систематическое собрание, географических карт, выполненное по общей программе как целостное произведение. Атлас не просто набор различных географических карт; он включает в себя систему карт, органически связанных между собой и друг друга дополняющих, систему, обусловленную назначением атласа и особенностями его использования. Современные географические атласы многообразны. Их классификация строится соответственно классификации географических карт.

По территории, отображаемой на картах атласа, различают: атласы мира (всемирные атласы), т. е. атласы, охватывающие весь земной шар (например, Большой советский атлас мира); атласы отдельных континентов или их крупных частей (например, Атлас Антарктики, Атлас Дунайских стран); атласы отдельных государств (Болгарии, Канады и т. п.); региональные атласы— частей государств, областей и т. п. (атласы отдельных областей страны, штатов США и т. д.); атласы городов. Аналогичное подразделение используется для атласов акваторий — океанов и их крупных частей, морей и т. д.

По содержанию выделяют следующие атласы: общегеографические, состоящие в основном из общегеографических карт (например, советский Атлас мира, 1967); нередко они пополняются небольшим количеством тематических карт, что в целом не изменяет тип атласа;

физико-географические, отображающие природные явления: узкоотраслевые, содержащие однотипные карты (например, почвенные атласы отдельных округов США); комплексные отраслевые, содержащие различные, но взаимодополняющие карты какого-либо природного явления (например, Климатический атлас СССР с картами отдельных метеорологических элементов, т. 1, I960; т. 2, 1963); комплексные межотраслевые, показывающие ряд взаимосвязанных природных явлений (например, Геолого-геофизический-атлас Индийского океана); комплексные, охватывающие все стороны природы (Физико-географический атлас мира);

социально-экономические с подразделением, аналогичным для физико-географических атласов (например, узкоотраслевой — Атлас автомобильных дорог , комплексный отраслевой — Атлас сельского хозяйства.)

общие комплексные, включающие карты по физической, экономической и политической географии и дающие многостороннюю характеристику картографируемой территории (например, национальные атласы различных стран.

Часто применяют термин «тематические атласы», относя его к отраслевым природным и социально-экономическим атласам.

Атласы классифицируют также по назначению в связи с их приспособлением к определенному кругу потребителей, выделяя атласы учебные, научно-справочные, туристские, дорожные, военные и т. п. Эти группы атласов также сильно различаются между собой. Например, содержание учебных атласов в основном ограничено сведениями, которые изучаются в соответствующих классах школы. Другое дело научно-справочные издания. Большие комплексные атласы дают наглядное обобщение всей совокупности знаний о географической среде, размещении природных ресурсов и производительных сил, географии населения и политическом делении мира. Такие атласы не только отображают степень географического познания Земли и отдельных стран мира и показывают успехи картографического производства, но и служат известным мерилом общего развития науки и культуры в стране, где они изданы.

Для качества любого географического атласа особенно важна его целостность, определяемая полнотой и внутренним единством атласа.

Атлас полон, когда в нем находят необходимое и достаточное освещение все вопросы и все темы, вытекающие из назначения и замысла атласа. Например, физико-географический атлас мира должен, во-первых, содержать карты всей планеты, во-вторых, характеризовать все основные компоненты географической среды. Стремление к увеличению тематики ради полноты атласа влечет за собой рост числа карт, что при заданном объеме атласа диктует уменьшение масштаба карт. Между тем карты отдельных стран и некоторые темы могут требовать крупных масштабов. Выход из этого противоречия находят в строгом отборе действительно необходимых тем и в устранении малозначимых; в целесообразном объединении тем на одной карте, в выборе минимальных и вместе с тем достаточных масштабов, в исключении необоснованных перекрытий (повторных изображений одной и той же территории на разных листах) и т. п.

Внутреннее единство атласа подразумевает взаимодополняемость, согласованность и удобство сопоставления входящих в него карт. Это обеспечивают: целесообразный выбор и ограничение числа используемых проекций и масштабов (удобно, когда последние находятся между собой в простых соотношениях, например, кратных друг другу); общность географических основ родственных карт; согласованность легенд различных карт в отношении показателей, и детальности; единство установок генерализации; взаимосвязанность способов изображения и систем картографических знаков; приуроченность содержания к определенной дате (или датам и периодам времени); логическая последовательность карт; учет в процессе создания атласа взаимосвязей между явлениями, изображаемыми на разных картах атласа.

Требование единого и общего подхода к содержанию и оформлению всех карт атласа приводит к противоречиям между интересами атласа в целом и интересами его отдельных карт, наилучшим образом удовлетворяемыми при учете особенностей содержания конкретной карты и специфики изображаемой на карте территории. Поясним эту мысль несколькими примерами.

Для удобства сравнения желателен единый масштаб сходных карт атласа (например, обзорных карт отдельных государств или провинций), между тем как отдельные карты, более сложные по содержанию, должны быть в более крупном масштабе или, наоборот, при малом или простом содержании могут быть в относительно мелком. Поэтому нецелесообразно строить в едином масштабе сходные карты различных государств, что приводило бы к перегрузке одних карт и пустоте других; но, отказываясь от одного масштаба, ограничивают их число и приводят масштабы в простые между собой отношения, лучше кратные.

Сопоставление рельефа на разных картах атласа максимально облегчается использованием одного способа изображения, например гипсометрического с единой шкалой сечения рельефа, хотя наилучшая передача рельефа отдельных стран требует разработки я применения на соответствующих картах самостоятельных шкал, и т. п. Практически при изображении рельефа на картах разных масштабов используют ряд шкал, производных друг от друга, неодинаковых по своей детальности, но построенных так, что детальные шкалы карт крупных масштабов сохраняют все изогипсы обобщенных шкал и согласуются с ними в расцветке высотных ступеней. Такой прием не препятствует сравнению рельефа на разномасштабных картах и даже допустим на картах одного масштаба, изображающих рельеф различного характера и сложности.

Назначение атласа определяет его основные установки: содержание (т. е. круг сообщаемых атласом сведений); структуру (т. е. строение разделов атласа и последовательность размещения карт); объем атласа (т. е. количество карт); формат (размер) листа. Например, в учебных географических атласах, выпускаемых по каждому разделу курса географии, т. е. отдельно для всех классов средней школы, содержание соответствует учебным программам по географии для соответствующих классов, согласуется с утвержденными учебниками и заключает сведения, обязательные  для изучения школьниками с некоторыми ограниченными дополнениями, полезными для углубленной работы над картой; структура отражает последовательность изложения материала в учебнике, а в младших классах облегчает также постепенную подготовку школьников к сознательному чтению карт; формат и объем удобны для работы на школьной парте; стоимость атласа доступна для учащихся.

Содержание, структура и объем атласов так же разнообразны, как разнообразно их назначение. Если, например, содержание учебного атласа должно быть строго ограниченным, то ценность справочного атласа возрастает соответственно количеству сообщаемых им сведений.

Многие атласы, преимущественно тематические и комплексные,, включают тексты, таблицы и справочно-статистические сведения. Тексты могут содержать методические пояснения к картам (принципы построения легенды, описание источников и методов составления, достоверность карты и т. д.), облегчающие практическое пользование ими, и краткие географические описания изображенных явлений, поясняющие карты и, главное, дополняющие их отсутствующими данными, особенно о взаимосвязях и динамике явлений (что иногда позволяет сокращать в атласе число аналитических карт). Атласы широкого распространения все чаще пополняются рисунками, фотографиями, космическими снимками и т. п. Вместе с тем совершенствование полиграфической техники открыло путь к многоцветному печатанию книг, в которых текст перемежается с цветными иллюстрациями и картами; таким образом, стираются резкие грани, разделявшие с XVIII в. географические атласы и книги. Возник новый тип картографо-географических произведений, для которых еще нет специального термина.

Чтобы облегчить поиск необходимых объектов, атласы сопровождаются указателями географических названий - алфавитными списками с обозначением местоположения указываемых объектов