ЛЕКЦИЯ №6

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

Генерализация — отбор существенного и его целенаправленное обобщение, имеющее целью отобразить на карте типичные свойства и характерные особенности объектов и явлений. Основные направления генерализации: обобщение контуров картографируемых объектов, обобщение их количественных и качественных характеристик, отбор объектов, переход от простых объектов (понятий) к их собирательным обозначениям или более сложным объектам (к высшим понятиям).

Важнейшее свойство географической карты – возможность непосредственно обозревать и изучать географический объект любого протяжения и площади – её особенностях: уменьшение и передача его в генерализированном виде (с французского – обобщение, с латинского – общий, главный).

Сущность генерализации – это отбор главного, существенного и его целенаправленное обобщение, имеющее в виду изображение на карте действительности в её основных, типических чертах и характерных особенностях соответственно назначению, тематике и масштабу карты.

Генерализация усиливает познавательную ценность карты: способствует влиянию характерных особенностей и общих черт и этим установлению закономерностей среди этих явлений. Генерализация связана с переходом от конкретного к абстрактному, что повышает значение карты как средства исследования.

Основные факторы, воздействующие на генерализацию:

1.Назначение карты

2.Её тематика

3.Масштаб (зависит от назначения)

4.Особенности картографируемой действительности

Назначение карты воздействует на её содержание (учебные и справочные), хотя могут иметь одинаковую тематику и масштаб, значительно отличаются по объёму содержания и детализации; им свойственна разная система генерализации.

Тематика карты непосредственно указывает главные, существенные элементы карты (почвенная, климатическая).

Масштаб влияет на объём отображаемой информации (уменьшение общего размера, невозможность сохранения деталей и т. д.).

Особенности картографируемой территории или влияния – стремление воспроизвести на карте с возможной силой и объективностью типические черты их характерные особенности действительности (колодцы в пустыне или населённые пункты на крайнем севере – объективность и др.)

Генерализация проявляется: в обобщении очертаний (контуров) картографируемых объектов; в обобщении их количественной характеристики; в обобщении качественной характеристики; в отборе картографируемых объектов; в переходе от простых объектов (понятий) к их собирательным обозначениям или более сложным объектам (к высшим, обобщающим понятиям).

Рассмотрим особенности этих сторон генерализации. Наиболее очевидна  первая, геометрическая сторона генерализации. Она состоит в продуманном упрощении плановых очертаний объектов – линейных и площадных, при которых сохраняются особенности очертаний, характерные для данного объекта и выделяющие его существенные признаки или признаки с точки зрения назначения карты. Решение этой задачи нередко приводит к преувеличению отдельных деталей, к некоторой утрировке изображения (отображение расчлененности побережья, характерной ориентировки проливов и островов, особенности устья рек и т.д.)

Обобщение количественной характеристики состоит в укрупнении интервалов (ступеней), внутри которых изменения количественного показателя, характеризующего  данную категорию объектов, не находят на карте отражения (подразделение населенных пунктов по их людности на группы).

Обобщение качественной характеристики имеет целью сокращение качественных различий в данной категории объектов (сокращение числа типов): во-первых, с помощью замены дробных классификаций обобщенными (разные породы леса просто лес); во-вторых, в результате исключения низших ступеней классификации (исключить села).

Отбор картографических объектов – это ограничение содержания карты необходимыми объектами и исключение прочих (сохранение только существенных). Условия помещения конкретных объектов на карту («ценз») нередко определяются количественными или качественными показателями (только административные центры, ограничение длин рек и др.). Другой путь отбора состоит в разработке нормативов отбора (наносимых на 1 кв. дм карты) с учетом загруженности карты.

Последняя сторона генерализации – замена отдельных объектов (простых понятий) их собирательными обозначениями (высшими, обобщающими понятиями) – может проявляться в замене знаков отдельных объектов обозначениями обобщающего понятия.

Выделение отдельных сторон генерализации имеет методический смысл: оно позволяет представить возможные пути генерализации. В действительности  же при осуществлении генерализации все ее стороны тесно связаны, не отделимы одна от другой.

Среди ряда условий, необходимых для правильной генерализации, особенно важны понимание сущности изображаемых явлений (для рельефа – его морфологии). Прежде всего, обязателен учет связей: между объектами, входящими в один из элементов содержания  карты (река-озеро); между различными элементами содержания картами (населенные пункты и дорожная сеть); между элементами данной карты и других родственных карт (рельеф-почвы-растительность).

Очень ценно сохранение количественных граней (ступеней), связанных с качественными особенностями объектов. Например, 200-метровая изобата дает не только количественную характеристику – глубину, но и указывает часто границу материковой отмели.

Генерализация на карте приводит к противоречиям между требованиями геометрической точности и требованиями географического соответствия.

Геометрическая точность карты предполагает, что каждый объект земной поверхности изображается на карте точно, на своем месте, в своих  действительных плановых очертаниях и размерах с сохранением правильного взаиморасположения всех объектов и расстояний между ними соответственно масштабу карты.

Географическое соответствие требует, чтобы карта передавала действительность в ее главных, типических чертах, правильно показывала  взаимосвязи изображаемых сторон действительности и выявляла  характерные особенности – географическую специфику местности. Генерализация удовлетворяет этому требованию. Она позволяет отображать на карте объекты, трудно воспроизводимые или исчезающие малые в масштабе карты, но важные по своему значению.

Генерализация – наиболее ответственный и сложный процесс в работе по  созданию карт. Направления и степень генерализации находятся в тесной зависимости от назначения карты, ее тематики, масштаба и географических особенностей картографируемых объектов и явлений. Характер размещения явлений по территории (в точках, на линиях, площадях, сплошное или рассеянное) существенно влияет на особенности генерализации.