ЛЕКЦИЯ 10

ОБЗОРНЫЕ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ. ОСОБЕННОСТИ ОБЗОРНЫХ ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

10.1 Изображение населенных пунктов

Изображение населенных пунктов составляет важную часть содержания общегеографических карт. Многие населенные пункты —политические, административные, экономические и культурные центры. (На картах стремятся по возможности полнее отразить особенности, присущие населенному пункту. Эта задача сравнительно легко разрешима на топографических картах

На обзорных картах отображение населенных пунктов затруднено. На них нет возможности показать город или селение как объект, занимающий на земной поверхности определенную территорию: Ведь масштаб площади карты, равный квадрату масштаба длины, уменьшается значительно быстрее последнего. Поэтому, например, на карте в масштабе 1 : 5 000 000 изображение Москвы - заняло бы лишь овальное пятнышко со средним диаметром всего около 6 мм.

Естественно, что на обзорных картах невозможно отображение особенностей планировки населенных пунктов или передача каких-либо внутренних территориальных различий их частей. На обзорных общегеографических картах населенные пункты обозначают условными знаками, размеры которых не выражают ни площади, ни формы территории, занятой городом или селением.

Но картографическими средствами - рисунком и размером условного знака, подписью названия, иногда цветом - удается и на мелкомасштабных картах представить разностороннюю характеристику населенных пунктов.

Условные знаки населенных пунктов на обзорных картах, как правило, имеют форму кружков, называемых пунсонами. Размером и рисунком пунсонов на картах обозначается либо число жителей, либо тип населенных пунктов, либо их административное значение. Указанные графические особенности могут на одной и той же карте характеризовать не одно, а два, а то и три перечисленных качества населенных пунктов. Например, кружки меньшего размера могут символизировать сельские населенные пункты, а более крупные - города, причем в той и другой группе поселений рисунком пунсона могут быть выделены по нескольку групп, различающихся числом жителей.

Подписи названий населенных пунктов также выполняют многообразные функции. Помимо своего непосредственного назначения — указания собственного географического названия города или села, подпись может свидетельствовать о типе населенного пункта или о его населенности. Достигается это варьированием размера надписи и ее рисунка (типа шрифта) у разных групп населенных пунктов Их политико-административное значение часто показывают определенной формой подписи и подчеркиванием сплошной или пунктирной линией. В других случаях политико-административные центры разного ранга обозначаются определенным шрифтом названия. Иногда на мелкомасштабных картах пунсоны столиц выделяют окраской того или иного цвета. Перед использованием конкретной карты следует по ее легенде внимательно ознакомиться с тем, какое значение на ней придается форме пунсонов, шрифту, использованному для  подписей населенных пунктов, и др.

Размещая пунсон на карте, стремятся географически правдоподобно передать особенности расположения населенного пункта на местности. Поэтому по положению пунсона на карте можно узнать: находится ли город на самом берегу моря или озера или он отстоит от берега на каком-то расстоянии; на каком из берегов протекающей по местности реки он раскинулся и т.д)

Таким образом, внимательное изучение конкретного населенного пункта, обозначенного на обзорной карте, может дать о нем немало сведений, хотя в целом его характеристика менее разнообразна по сравнению с той, какую дает топографическая карта.

Существенное различие между картами обзорными и крупномасштабными в отношении показа населенных пунктов заключается еще в том, что на мелкомасштабных картах в результате значительной генерализации большое число населенных пунктов совсем не показываются. Естественно, что с уменьшением масштаба карт «исчезают» сначала менее значительные населенные пункты, а затем и некоторые более важные. Значение населенных пунктов при отборе определяют по нескольким признакам. В первую очередь принимают во внимание их политико-административное значение, количество жителей и экономическое значение. Учитывают также особенности географического положения и культурно-историческое значение.

Известно, что населенные пункты в зависимости от числа жителей в них и от рода занятия населения подразделяются на различные типы. Города и другие поселения городского типа имеют в жизни стран большое административно-политическое значение и представляют собой, как правило, более важные центры духовной жизни населения, чем отдельные селения. Поэтому при отборе населённых пунктов нередко именно тип населённого пункта принимается за важнейший признак.

Например, устанавливают, что на карте будут изображены все города и поселки городского типа, что дачные поселки будут показаны выборочно (частично), а поселки сельского типа совсем не будут отображены. При составлении же карты более мелкого масштаба может быть принято условие, что на карте отображаются населенные пункты только высшей категории — города.

Одной из важных задач картографирования населенных пунктов на обзорных мелкомасштабных картах служит характеристика заселенности территории. Решая эту задачу, стремятся отобразить на карте относительную густоту размещения населенных пунктов по территории и различия этого показателя в разных районах. Для осуществления этой цели принципы и нормы отбора устанавливаются неодинаковыми для карты, изображающей территорию, неоднородную по экономическому развитию и культурной освоенности; в пределах территорий, развитых в промышленном отношении, осуществляют больший отбор, чем на малозаселенных территориях.

Если при составлении карты принять, что требуется нанести только города с населением более 30 тыс. жителей, то на площади густонаселенных высокоиндустриальных районов (европейской части) не хватит места для размещения пунсонов всех таких городов, обширные районы Севера и Востока будут выглядеть совсем незаселенными.

Таким образом, принципы отбора и нормы, отбираемых для отображения на карте населенных пунктов зависят не только от масштаба карты, но и от количества пунктов, приходящихся на единицу площади территории, и от того, какие типы населенных пунктов в данном районе преобладают.

10.2 Изображение путей сообщения

Из существующих основных пяти видов путей сообщения — сухопутных, морских, речных, воздушных, трубопроводных — на обзорных общегеографических картах изображают преимущественно три первых вида.

На обзорных общегеографических картах стремятся показать обеспеченность территории путями сообщения и структуру транспортной сети. Обычно в экономически развитых районах наряду с густой железнодорожной сетью имеется также много сухопутных автомобильных дорог разного класса. Но железнодорожный транспорт среди всех сухопутных видов дорог имеет главенствующее экономическое значение. Поэтому на обзорных картах в высокоразвитых районах при генерализации путей сообщения железнодорожную сеть показывают почти полностью, а автомобильные дороги — с большим отбором. В таких районах изображают из автодорог лишь важнейшие шоссейные. Таким образом, рассматривая участок карты с изображением густой железнодорожной сети, можно всегда считать, что данный район достаточно обеспечен и другими видами сухопутных дорог, хотя последние скупо представлены на карте.

В пределах территорий с малоразвитой железнодорожной сетью основной вид транспорта — автодороги, которые наиболее полно показаны на соответствующих участках карты.

Но сухопутные дороги низших классов — проселочные, полевые и лесные на обзорных общегеографических картах обозначают редко. В легенде мелкомасштабных общегеографических карт сухопутные пути сообщения обычно подразделяют на крупные обобщенные группы с кратким определением каждой)

На картах обзорных, в том числе самых мелкомасштабных, выделяют особые участки пути — горные перевалы, а также сооружаемые при пересечении горных поднятий тоннели.

При показе речного судоходства на обзорных общегеографических картах выделяют участки рек, на которых осуществляется движение грузопассажирских речных судов. О судоходстве рек можно судить также по изображению соединяющих их судоходных каналов.

На рассматриваемых картах изображают важнейшие морские порты и морские рейсы. Морские порты часто обозначают особым условным знаком (по форме напоминающим якорь), поставленным на карте рядом с пунсоном портового города. Морские пути изображают линейным знаком, показывающим примерный путь кораблей между определенными портами.

Нередко вдоль условного знака морского пути указывают длину пути между конечными портами. Названия конечных пунктов морских путей подписывают над их знаками, в частности если они оказываются за пределами карты. Особым знаком обычно показывают пути и конечные пункты морских паромов.

10.3 Изображение политического и политико-административного деления территории

Одна из задач всех общегеографических карт — отображение государственной принадлежности территории. Эта задача разрешается изображением государственных границ и подписями названий государств. Государственные границы показывают на обзорных картах линейным условным знаком с предельной для данного масштаба точностью с цветной окантовкой, на всем их протяжении на суше. Если граница совпадает с осевой линией изображенной на карте реки, то линейный условный знак границы, как и на топографических картах, проводят участками попеременно — то на правом, то на левом берегу. Вдоль морских берегов границы государств не изображают. Положение государственной границы в этом случае как бы указывает сам условный знак береговой линии моря.

Государственная граница может проходить по морю или в океане, разделяя острова или полуострова, принадлежащие соседним странам. В таких местах условный знак границы изображают отдельными небольшими участками. Если государству принадлежит группа удаленных от него островов, то название государства помещают на карте рядом с названием архипелага (острова).

На обзорных общегеографических картах всегда отображено также политико-административное деление государств.

Нередко на обзорных общегеографических картах отображают не существующие ныне, но имевшие значение в прошлом единицы политико-административного деления стран, например Бургундия, Бретань во Франции; Македония в Югославии и др. Эти исторические провинции и области обозначаются обычно подписями их названий без показа границ.

На общегеографических картах обозначают также столицы и центры политико-административного деления государств

Изучение содержания общегеографических карт позволяет решать задачи изучения местности по элементам, выполнить описания, сделать анализ содержания, но и решить ряд задач по составлению орографических схем, построению профиля.