Тема « Комплексный чертеж точки»

Задача 1. Изобразить на комплексном чертеже точки по координатам, указанным в таблице 1. Определить их положение в пространстве.

Таблица 1  Координаты точек пространства

| Координаты | Значение в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| x | 40 | 40 | 0 | 0 |
| y | 20 | 30 | 0 | 10 |
| z | 30 | 0 | 30 | 20 |

А (40,20,30) Є 1 четверти пространства

В (40,30,0) Є П1

С (0,0,30) Є Z

D (0,10,20) Є П3

Задача решается в следующей последовательности:

- проводятся  взаимно-перпендикулярные координационные оси;

- на координатных осях Х и У откладывают значения в мм

( например, для точки А это значения 40мм и 20 мм);

- если значение по оси У положительное, то значение откладывается вниз по оси, если отрицательное, то значение откладывается вверх;

- на пересечении прямых, проведенных перпендикулярно осям Х и У, находится горизонтальная проекция точки, например А' ( А 1);

- по оси Z соответственно откладываются вверх положительные, а вниз откладывают отрицательные значения (например, 30 мм для точки A);

- на пересечении прямых, перпендикулярных к осям X и Z, находится фронтальная проекция A"  (А2);

- для построения профильной проекции А '"  (А3) используют линии связи, перпендикулярные к осям У и Z,  для профильной плоскости положительное значение  по оси  У откладывается вправо, отрицательное значение откладывается влево (т.е. по оси Х)

Задача 2. Точка В симметрична точке А относительно плоскости П1, а точка D симметрична  точке С относительно оси Х.  Выполнить комплексный чертеж точек A и C  по заданным координатам, построить точки В и D, согласно указанной симметрии, определить   расположение точек в четвертях пространства.

Таблица 2  Координаты точек

| Координаты | Значение в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| x | 30 | ? | 50 | ? |
| y | 25 | ? | -30 | ? |
| z | 15 | ? | 20 | ? |

Последовательность решения задачи: На оси х откладываются последовательно значения  30 и 50 для точек А и С.

  - Значение на координатной оси У для точки А положительное: 25 мм откладывается вниз по линии связи (получается проекция A1)

  - Значение У для точки С отрицательно: 30 мм откладывается по линии связи (перпендикуляр к оси Х) вверх ( проекция С1)

  - Значения точек А и С по оси Z положительные, откладываются по линии связи вверх.

  - Точка А находится в первой четверти пространства. Точка В, симметричная ей относительно плоскости П1, находится в четвертой четверти. Значит, комплексный чертеж точки В будет строиться по координатам (30, 25, -15)

  - Проекции В1 и А1совпадают, т.к. значение по осям Х и Y равны: А (30, 25,15), В (30, 25, -15)

  - Точка С находится во второй четверти пространства. Симметричная ей относительно оси Х точка D будет расположена в четвертой четверти. Координаты точки D ( 50,30,-20)

Задача 3. Точки А, В и  С принадлежат плоскостям проекций: АЄП2,

ВЄП1, СЄП3. Построить комплексный чертеж этих точек и указать их координаты.

Решение задачи начинается с того, что по условию принадлежности точки плоскости проекции одна из координат должна быть равна 0.

- Для точки А, принадлежащей П2, координата у=0

- Для точки В, принадлежащей П1, координата z=0

- Для точки C, принадлежащей П3, координата x=0

- Следовательно, одна из проекций точки, принадлежащей плоскости проекций, лежит на одной из осей

Задача 4.  По заданным в таблице 3 координатам точек А, В, С, D, E определить их расположение в четвертях пространства. указать точки, равноудаленные от плоскостей П1 и П2.

Таблица 3  Координаты точек пространства

| Координаты | Значение в мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | Е |
| x | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| y | 20 | 10 | -20 | 0 | -25 |
| z | 20 | -25 | 0 | 0 | -25 |

Решение задачи начинается с того, что на оси Х откладываются последовательно координаты для точек А, В, С, D, E. После этого перпендикулярно к оси Х проводятся линии связи.

1) Для точек с положительными координатами по оси У ( точки А и В) значения откладываются вниз, отмечаются проекции А1 и В1. Для точек С и Е, имеющих отрицательные значения по оси У, проекции С1 и Е1 откладываются вверх

2)Для точки D координата по оси У равна нулю, поэтому горизонтальная проекция  D' располагается на оси Х

3) Для построения фронтальных проекций точки А2 положительное значение по оси Z откладывается вверх. Фронтальные проекции В2 и Е2 расположены внизу, под осью Х, т.к. значения по оси Z  у них отрицательные

4) Для точки D, у которой проекция по оси Z равна нулю, фронтальная проекция D2 лежит на оси Х, т.е. будет совпадать с проекцией D1 Таким образом, точка  D лежит на оси Х

5) Условием равной удаленности точки от плоскостей П1 и П2 будут одинаковые координаты по осям У и Z. Это условие соблюдается для точек А и Е

6) Принадлежность точек к четвертям пространства определяется согласно таблице 4.

Таблица 4 Значения по осям Х,У,Z для точек в различных четвертях пространства

| Четверти пространства | Значения по осям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х | у | z |
| I | + | + | + |
| II | + | - | + |
| III | + | - | - |
| IV | + | + | - |