Тиімді кодтау.Қысу алгоритмдар

Қысудың мақсаты – берілген ақпаратты сақтау немесе тасымалдауға қажет бит көлемін азайту, бұл мәліметті одан да тез жіберуге және тиімді және оперативті (соңғы сақтау құрылғысынан берілген ақпаратты алу өте тез болады, бұл мүмкін болады, егер мәліметтерді ашу жылдамдығы ақпарат тасымалдаушыдағы деректерді есептеу жылдамдығынан жоғары болады дегенді білдіреді) сақтауға мүмкіндік береді деген сөз. Ақпаратты қысу әдісі ұзақ уақыт бойы (80-жылдардың алғаш жартысына дейін), тәжірибеде компьютерде сирек қолданылған математикалық теория ретінде  жасалынып шығарылған. Ақпаратты қысу кейбір теориялық шектен асып түспеуі керек. Осы шекті формальды түрде анықтау үшін n  ұзындықтағы кез келген ақпараттық мәліметті – тәуелсіз, бірдей үлестірілген хі дискретті кездейсоқ  шаманың кезектестігі ретінде немесе бір Хі   дискретті кездейсоқ  шама мәнінің n  ұзындықтағы таңдауы ретінде қарастырамыз. Дискретті кездейсоқ  шаманың бір кодталатын мәніне сәйкес келетін биттің орташа саны,  осы дискретті кездейсоқ  шаманың энтропиясынан аз болмауы керектігі дәлелденген, яғни  ML(X) HX кез келген Х дискретті кездейсоқ  шамасы және оның кез келген коды үшін. Сонымен бірге, HXML(X)-1 түріндегі кодтаудың (Шеннона-Фэно, Fano) бар екені туралы тұжырым да дәлелденген. Х1  және Х2 тәуелсіз, бірдей үлестірілген дискретті кездейсоқ  шаманы қарастырайық. НХ1=НХ2 және I(Х1,Х2)=0, бұдан, Х1  және Х2 орнына екі өлшемді   дискретті кездейсоқ  шаманы айтуға болады. n өлшемді  дискретті кездейсоқ  шама үшін аналогтық тәсілмен Н=nНХ1 –ді алуға болады. , мұндағы  болсын,  яғни  –  мәлімет бірлігіндегі кодтың бит саны. Онда – бұл  мәліметтерінің шексіз жиынын жіберудегі мәлімет бірлігіндегі  кодтың орташа  бит саны.  үшін Шеннона-Фэно коды  теңдігінен осы код үшін  туындайды. Осылайша, кедергі болмағанда кодтаудың негізгі теоремасы дәлелденді, соның ішінде, барлық мәліметтерді Шеннона-Фэноның әдісі арқылы түгелімен кодтағанда, мәліметтердің  n ұзындығының өсуімен мәлімет бірлігі энтропиясынан айырмашылығы аз болады. Бұндай кодтау тәжірибелік тұрғыда жүзеге асырылмайды, себебі мәлімет ұзындығы өскен сайын, бұл кодты құрастырудың көлемі шектен тыс үлкейіп кетеді. Сонымен қатар, бұндай кодтау мәліметті бөліктеп жіберуге мүмкіндік бермейді, бұл деректі жіберудің үздіксіз процессіне қажет. Кодтау тәсілінің қосымша жетіспеушілігі алынған кодты жіберу немесе сақтау үшін алғашқы ұзындығымен бірге болуын қажет етеді, бұл сығу тиімділігін кеміте түседі. Тәжірибеде сығу деңгейін көтеру үшін блоктау әдісі қолданылады. Таңдалған  мәні арқылы s-ті таңдауға болады, бұл егер барлық мәліметті s ұзындықтағы блоктарға бөлсек, онда осындай блоктарды Шеннона-Фэно тәсілімен кодтау арқылы мәлімет бірлігіндегі биттің орташа санын энтропиядан -ге көп етуге болады. Шынымен,   болады және т.б., яғни Онда  және  бұдан, яғни s=1/ алу жеткілікті. Берілген  бойынша s минимумы 1/-нан аз болуы мүмкін. Мысал, – тәуелсіз және бірдей үлестірілген дискретті кездейсоқ  шама болсын, ол тек қана 2 мәнді  және қабылдай алады . Онда Мұндағы минималды кодтау – бұл әрқайсысы ұзындығы 1 бит болатын 0 және 1 коды. Бұндай кодтауда бит саны мәлімет бірлігіне орта есеппен 1-ге тең болады.  Мәліметті ұзындығы 2 болатын блоктарға бөлеміз. Ықтималдылықты үлестіру және екі өлшемді  дискретті кездейсоқ  шама үшін кодтау заңы бойынша: Онда осындай минималды кодтауға бит саны мәлімет бірлігіне сәйкес орта есеппен мынадай болады: яғни, блоксыз кодтауға қарағанда аз. Ұзындығы 3 болатын блок үшін мәлімет бірлігіне сәйкес бит саны орта есеппен 0,823, ал ұзындығы 4 болатын блок үшін 0,818  және т.б.

Шеннону – Фано бойынша дискретті хабарламаны оптималды кодттау

x1, x2, ...., xn элементтерінен Х хабараламасы кодттауға ұшырайды. Бұл операция келесі ретпен іске асырылады:

1) Бастарқы хабарлама элементтері Х ықтималдылықтың кему шегі бойынша реттеледі, яғни p(x1у)  p(x2у)  ....  p(xnу), нәтижесінде мынаны аламыз Xу  x1у, x2у, ...., xnу .

2) Элементтер реттелген тізбегімен екі топқа бөлініледі, ол топтардың суммалық ықтималдылығы мүмкіншілігінше тең болуы керек. Бір топқа 0 символы, ал екінші топқа 1 символы беріледі.

3) Әр топта бір элемент қалмайынша екі топқа бөлу жалғаса береді.

Мысал.

| X | p(xi) | Xу | pу(xi) | Бөлу |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,3 | D | 0,4 | 0 |  |  | 0 |
| b | 0,1 | A | 0,3 | 1 | 0 |  | 10 |
| c | 0,2 | C | 0,2 | 11 | 1 | 0 | 110 |
| d | 0,4 | B | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 111 |

Шеннон-Фано коды тең өлшемді болып саналмайды, яғни әр-түрлі символға әр-түрлі ұзындықтағы кодттық комбинация сәйкескеледі.

Хабарламаны кодттауға мысалды үш түрде қарастырайық

X с элементами x1,x2,x3 элементтерімен Х үштік хабарлама көзі болсын

| Элементте | x1 | x2 | x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| p(xi) | 0,2 | 0,7 | 0,1 |

Хабарлама екілік канал бойынша беріледі, яғни xi элементі тек 1 немесе 0 шамаларын ғана қабылдайды.

Vи = 1000 дв.симв./сек;

Vк = 1000 дв.симв./сек;

С = Vк Hmax = 1000 дв.симв./сек  1 бит/ дв.симв. = 1000 бит/сек .

Ескерте кетсек, кодттаудың кез-келген әдіс тиімділігі С каналының өткізгіштік қабілеті бойынша және R каналы бойынша ақпараттың берілу жылдамдығын салыстыру негізінде анықталады. R неғұрлдым С-ға жақын болса, соғұрлым ақпартты кодттау жақсы.

1) Хабарламаны тең өлшемді екілік кодпен кодттаймыз.

Код маңыздылығын анықтаймыз n = ] lb 3 [ = 2

x1 = 00, x2 = 01 x3 = 10 болсын делік;

= 10-3 с-бір элементке сәйкес, кодттық комбинация ұзақтығы. Rр.обд  анықтаймыз

V1 = 1/* = 500 элем./сек;

Rр.обд = V1 H = 500 элем./c  1,16 бит/элем. = 580 бит/c .

Rр.обд <  C болғандықтан кодттаудың мұндай әдісі тиімсіз

2) Шеннона – Фано әдісімен бекітусіз хабарламаны кодттаймыз.

| Эл-ты (xi)у | p(xi)у | Бөлу |  | Кодтыкомбин | i, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2 | 0,7 | 0 |  | 0 | 10-3 |
| x1 | 0,2 | 1 | 0 | 10 | 210-3 |
| x3 | 0,1 | 1 | 1 | 11 | 210-3 |

RШФБ  анықтаймыз

RШФБ =V2 H = H/2* = (1,16 бит/элем.)/1,310-3 c. = 890 бит/c,

мұндағыV2 = 1/2*.

3) Шеннона – Фано әдісімен бекітумен хабарламаны кодттаймыз, яғни кодттау жеке элементтер бойынша емес, көрші элементтер тобымен жүргізіледі (2 элементтік, 3 элементтік топтардан)

Көрші екі элементтерден тұратын топты қарастырамыз

| Топтар xi,xj | Ықти-ық p(xi,xj) | Бөлу |  |  |  |  |  | Кодттық комбинация | i, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2,x2 | 0,49 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 10-3 |
| x1,x2 | 0,14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 310-3 |
| x2,x1 | 0,14 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 101 | 310-3 |
| x2,x3 | 0,07 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1100 | 410-3 |
| x3,x2 | 0,07 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1101 | 410-3 |
| x1,x1 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1110 | 410-3 |
| x1,x3 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 11110 | 510-3 |
| x3,x1 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111110 | 610-3 |
| x3,x3 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 610-3 |

RШФУ анықтаймыз

RШФУ =V3 H = H/3* = (1,16 бит/элем.)/1,16510-3 c. = 995 бит/c,

мұндағы  V3 = 1/3*.

Хаффман әдісі бойынша дискретті хабарламаны оптималды кодттау

Әдіс келесілермен қорытындыланылады.

Қор көзі алфовитінің элементтері олардың ықтималдылықтарының кему реті бойынша орналасады.

Одан кейін екі төменгі элемент біріктіріліп жаңа іріктендірілген элемент шығады, ол алфовитте қосындылық ықтималдылығына сәйкес орналасады.

Соңғы екі ықтималдылық қосындысы бірге тең болмайынша 2 п. Орындау жалғаса береді.

Әр біріктіру кезінде элементке  0 санын береміз, біріктірілген қос элементтің жоғарғы жағында орналасқан және 1 санын егер ол төменгі жақта орналасса.

Алынылып отырған элементтің біріктірілген саны оның сәйкес келетін кодттық комбинациясына тең. Мұндай түрде салынған код Хаффман коды деп аталады.

Хаффмена кодының құрылуына мысал қарастырамыз.

| Х | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 1/6 |
|  | 1 0 0 2/3 |  | 1 0 1/3 |  |
|  | 1 1 |  |  |  |

Арифметикалық кодтау.

70-жылдарында шыққан арифметикалық кодтау болып табылады. Ықтималдылықтың үлестірімі бойынша кодтау үшін таңдалған дискретті кездейсоқ  шама үшін , дискретті кездейсоқ  шаманың әр мәні үшін шекаралық нүктелерде қиылысатын кесіндіден тұратын кесте құрылады. Осы кесінділердің қосындысы [0,1] кесіндіні құрауы қажет, ал олардың ұзындығы дискретті кездейсоқ  шаманың мәніне сәйкес ықтималдылықтарға пропорционалды болуы керек. Кодтау алгоритмі дискретті кездейсоқ  шама мәнінің кезектестілігін анықтайтын кесіндіні құрудан тұрады. Одан кейін кесінді құру үшін, оның ішкі бөлігінде жататын және минималды мүмкін болатынекінің оң, бүтін дәрежесіне бөлінген, бүтін санға тең санды табамыз. Бұл сан қарастырылып отырған кезектестіктің коды болып табылады. Барлық нақты болатын мүмкін кодтар – бұл нөлден үлкен және бірден кіші сандар, сондықтан алда келе жатқан нөл мен ондық нүктені алып тастауға болады, бірақ мәліметтің соңын белгілейтін тағы да бір арнайы код-маркер керек. Кесінділер былай құрылады. Егер n-1 ұзындықтағы мәлімет үшін кесінді болса, онда n ұзындықтағы мәлімет үшін кесіндіні кесіндіні құрастыру үшін, оны қарастырып отырған дискретті кездейсоқ  шаманың мәні қанша болса, сонша бөлікке бөлеміз. Бұл бөлу біріншідегідей (реттілікті сақтау) жүзеге асырылады. Одан кейін алынған кесінділерден берілген нақты n ұзындықтағы кезектестікке сәйкес келетінін таңдаймыз. Алдында қарастырылған әдістерден бұл кодтаудың негізгі ерекшелігі оның үздіксіздігінде, яғни блоктауды қажет етпейтіндігінде. Арифметикалық кодтаудың тиімділігі сығылатын мәліметтің ұзындығы  өскен сайын арта түседі (Хаффмен  және Шеннонна-Фэно кодтауында болмайды).  Арифметикалық кодтау Хаффмен кодтауына қарағанда жақсы сығады, бірақ ол тәжірибеде сирек қолданылады, өйткені ол жай пайда болды және көптеген есептеу ресурстарын талап етеді. Берілген деректерді сығуда, мысалы, файлдан барлық қарастырылған әдістер екі тәсілді талап етеді. Біріншісі символ ықтималдылығының жақын мәндері ретінде қолданылатын символдардың жиілігін жинақтау және екіншісі сығу үшін. Арифметикалық кодтаудың мысалы.

| Х | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 1/6 |
| отрезки | [0;1/3] | [1/3;2/3] | [2/3;5/6] | [5/6;1] |
| число | 1/22 | 1/2 | 3/22 | 7/23 |
| код | 01 | 1 | 11 | 111 |