Шуға қарсы кодтау

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттау принциптері

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттаудың үш типі болады:

- қатені табумен;

- қатені түзетумен;

- қатені тауып түзетумен.

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттауды құру, барлық мүмкін болатын кодттық комбинациялар N екі топқа бөлінеді: рұқсат етілген  Nи (пайдалы ақпаратты беруге арналған) және рұқсат етілмеген Nк (бақылау мақсаты үшін пайдаланылатын ақпаратты беру үшін арналған) Рұқсат етілген және рұқсат етілмеген кодттық комбинациялыр кез-келген шу нәтижесінің әсерінен рұқсат етілген комбинациялар рұқсат етілмегенге көшсе таңдалады. Онда қабылдайтын жақта қатені табу әрқашан болады.

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттаудың негізгі сипаттамаларын қарастырайық.

n кодының шамасы. Кодттық комбинация ұзындығы.

nи ақпараттық символдар саны. Ақпараттық символдар- кодттық комбинациядағы алфавиттегі сәйкес әріптерді көрсететін.

nк бақылаусимволдар саны. Ақпаратты бақылау мақсатында пайдаланылатын қосымша символ

nк = n - nи.

l кодының артықтығы (Избыточность). Бақылау символдарын енгізгіен кездегі кодттық сөздің қатынасты ұзындығы

l = (n - nи) / n = 1 - nи/n.

d коддтық ара-қащықтық. Кодттық ара-қашықтық – бұл кез-келген рұқсат етілген екі кодттық комбинациялардың арасындағы минималды ара-қашықтық. Екілік хабарлама үшін екілік бірліктегі сан анықталады.

Кодттық ара-қашықтықты таңдау үшін теңсіздік пайдаланылады

d  r + s + 1,                 (*)

мұндағы r – берілген код табатын қателер саны;

s – берілген код түзететін қателер саны

r  s.

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттар синтезі

Шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттар синтезінің тапсырмасы келесі бейнеде қалыптасуы мүмкін: Nи берілетін хабарлама жиыны берілсін, шуға қарсы тұрақты (помехоустойчивое) кодттың талаптары көрсетілген. Көрсетілген талаптарды орындауда неғұрлым тиімдіні қамтамасыз ететін кодтты синтездеу қажет.

Ол үшін мыналарды анық тау қажет:

- n – кодттық сөздің ұзындығын (разрядность кода);

- кодттық қашықтықты d;

- nк бақылаушы символдар қажетті санының минималдылығы және олардың шамалары;

- nи ақпараттық символдар санының хабарлама жиынын беру үшін қажет;

- қабылданған хабарлама саны және тексеру реті.

Одан басқа, бақылаушы және ақпараттық символарды сидыратын позицияларды орнату қажет.

Ең бірінші ақпараттық символдар саны анықталады nи, сосын - nк.

Ақпараттық символдар саны берілетін хабарлама жиыны негізінде анықталады

.            (1)

Бақылаушы символдар санын анықтау үшін nк келесідей талданады. рассуждают следующим образом. nк бақылаушы символдардан  nк екілік комбинациядағы дәреже, сұрақтарға «йә» немесе «жоқ» деген жауап беру қажет:

- Берілген кодттық сөз дұрыс қабылданды ма?

- Егер онда қате болса, онда қандай n позицияда, бақылауды қосқанда? Осы бейнеде, екілік комбинация n + 1 сұрағына кем емес жауап беру керек, яғни

- (2)

n = nи + nк болғандықтан, онда  , осыдан (2) есепке ала отырып, мынаны аламыз

(3)

немесе

(4)

Хемминг коды

Шуға қарсы кодттау қатарын құру және өңдеу кезінде қабылданатын кодттардың комбинацияларының жұптарына әр-түрлі әдіспен жүргізуді тексеру. 50-ші жылдардың басында Хемминг бақылау символдары кодттық комбинацияда өз еркімен емес, декодттауды жеңілдетуде қатаң анықталған орындарда орнатылсын деп ұсынды.

Хемминг кодының екі моделі кеңінен таралған: жалғыз қатені тауып түзету коды (минималды кодттық қашықтық d = 3) және екілікті табу (d = 4).

Хемминг кодын синтездеу үшін келесі тапсырмаларды шешу қажет:

- Шуға қарсы қорғаныс бойынша берілген талаптарды қамтамасыз ететін, бақылаушы символдар санын анықтау.

- Кодттық макет комбинациясын жинап, әр-бір бақылаушы символ шамасын анықтау

- Бақылаушы сияқты ақпаратты символдарды да қосатын кодттық комбинацияны құру

- Қате бар екенін және орынын анықтайтын тексеруші алгоритмін беру.

d = 3 кодының ситезі

Мұндай берілгендерде ереже бойынша ақпараттық символдар саны nи болып табылады, өз кезегінде хабарлама жиынымен анықталады. Кей кездерде кодттық комбинациядағы n жалпы саныдық символмен беріледі.

Бірінші тапсырма.

nк  бақылаушы символдар санын анықта.

Ол үшін, егер n немесе nи берілсе, сйәкес теңдеуін пайдалану қажет

(1)

,  (2)

мұндағы ] b [-таңбасы жақын бүтін үлкенсанға дейінгі жуықтау таңбасы.

Екінші есеп.

Жалпы кодттық комбинацияда осы бақылаушы разрядттар орналасу керек, солардың орынын анықтау.

Бақылаушы символдар екілік санды құру қажет (қате синдромы), қателік позиция номерін көрсететін.

Нәтижесінде жұптылықта бірінші жеке тексеруде синдромның бірінші разрядтты (кіші) символын алады, ал екінші тексеруде-екінші символ және т.б.

Егер қате синдромын екілік төрт шамалы сан түрінде келтірілсе және қасына сәйкес келетін ондық эквивалентін жазса, онда 1 кестені аламыз

Кесте 1

| Ондық эквив-т | қате сндромы | Ондық эквив-т | қате сндромы | Ондық эквив-т | қате сндромы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 0001 0010 0011 | 4 5 6 | 0100 0101 0110 | 7 8 9 | 0111 1000 1001 |

Кесте түрінде тізбектей позиция номерін жазамыз, жұп санға әр тексеру кезінде қатысқан.

Бірінші тексеруде кіші разрядтағы бірліктен тұратын позициялар қатысуы қажет. 1 кесте бойынша, ол 1, 3, 5, 9, .... .

Екінші тексеруде екінші разрядтағы бірліктен тұратын позициялар қатысуы тиіс. 1 кесте бойынша бұл 2, 3, 6, 7, .... .

Үшінші тексеруде  4, 5, 6, 7, .... позициялар қатысуы қажет.

Нәтижесінде 2 кестені аламыз

Кесте 2

| Тексеру нометі | Осы тексеруді қамтитын поз-я номері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бірінші | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Екінші | 2 | 3 | 6 | 7 |  |
| Үшінші | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

Екінші кестені талдай отырып мынаны қорытындылауға болады, бақылаушы символдар Кm келесі позицияларға орналастырылуы тиіс: 1 позицияларына К1 , яғни 20;

2 позициясына К2, яғни 21; 4 позициясына К3, яғни 22; 8 позициясына К4, яғни 23; 2m позициясына Кm.

Үшінші тапсырма.

Бақылаушы символдар шамасын анықта. Хемминг кодының макеті құрылады. nи =4, nк = 3, n = 7 болсын. Онда жалпы түрде ол келесідей болады.

Позиция номері 1  2   3   4   5   6   7

Символдар К1 К2 И3 К3 И2 И1 И0 ,

Мұндағы Иi- ақпараттық символдар

Бақылаушы символдарды анықтау алгоритмі

К1 шамасын анықтау. Барлық символдардың 2 модулі бойынша қосындысы құралады, 1, 3, 5, 7, 9, ... , позицияларына орналасқан К1 бірге, бірінші тексеруден қамтығандыа, яғни

К1  И3  И2  И0.          (3)

К1 символының шамасы (3) нольге орындағаннан кейін анықталады, жұп шартынан. Егер бірлік саны (К1 сіз) тақ болса, онда К1=1, егер жұп болса онда К1=0.

К2 шамасын анықтау. Барлық символдардың 2 модулі бойынша қосындысы құралады және К1 қоса, екінші тексеруді қамтитын, яғни

К2  И3  И1  И0.          (4)

К2 символының шамасы (4) нольге орындағаннан кейін анықталады, жұп шартынан. Егер бірлік саны (К1 сіз) тақ болса, онда К1=1, егер жұп болса онда К1=0.

К3 шамасын анықтау. Үшінші тексеруді қамтитын, барлық символдардың 2 модулі бойынша қосындысы құралады және К3 бірге, яғни

К3  И2  И1  И0.          (5)

К3 символы (5) екілік сумма ноліне тәуелді.

Сол сияқты К4, К5 және басқада символдар анықталады, бірақ ол үшін төртінші, бесінші және басқа да тексерулер және сәйкес қосындыларды құру.

Төртінші тапсырма.

Кодттық комбинацияны құру. Ол үшін екілік кодттағы барлық комбинацияларды жазу қажет және кодттық макет сөз макетін пайдалану, сонымен қатар негізгі суммалар (3), (4), (5) негізінде есептелген және бақылаушы символдар шамасын Кm, Хемминг кодының барлық nи комбинациясын жазу.

Бесінші тапсырмада – тексеру алгоритімін өңдеу, онда төмендегідей қарастырылады, Хемминг кодына қатынасты болғандықтан.

Хемминг кодын синтездеу мысалын қарастырамыз.

16 хабарламадан тұратын ансамбль болсын және оны Хемминг кодымен кодттау қажет (d = 3).

Шешуі:

1) бақылаушы символдар санын анықтаймыз. Ансамбль хабарламасы берілгендіктен Nи = 16, онда ақпараттық символдар саны берілсін nи=lb16=4. Ізінше теңдеуді пайдалану қажет

Осы түрде, nк = 3, n = nи + nк = 4 + 3 = 7.

1) үш бақылаушы символ орналасатын, позицияны анықтаймыз. Ол 1, 2, және 4 позициялары (2 кестені қара).

2) артық кодсыз екілік комбинация кестесін құрамыз, бірінші, екінші, төртінші графаларын толтырмаймыз. Барлық комбинация 16 (3 кесте)

3) бақылаушы символдар шамасын анықтаймыз:

нольдік комбинация үшін барлық Кj=0.

Матрицалық кодтау

Бұрын әрбір кодтау схемасы m ұзындықтағы әрбір шығатын сөз үшін берілетін n ұзындықтағы кодтық сөздің кестесімен сипатталатын. Үлкен ұзындықтағы блоктар үшін бұл тәсіл жадтың көп мөлшерін қажет етеді, сондықтан тиімді емес. Мысалы, (16,33) – коды үшін 33*216=2162688 бит қажет болады. Матрицалық кодтау жадтың одан да аз көлемін қажет етеді, m*n көлеміндегі,  eij  элементінен тұратын, мұндағы i- қатар нөмірі, j- бағана нөмірі,  E матрицасы берілсін. Матрицаның eij элементінің әрбіреуі 0 немесе 1 болуы мүмкін. Кодтау  b=aE немесе bj=a1e1j+ a2e2j+….+ amemj операциясымен жүзеге асырылады, мұнда кодтау сөзі верторлар – қатарлары түрінде, яғни 1*n көлеміндегі матрица түрінде қарастырылады. Мысал. Келесі 3*6 – матрицасын қарастырайық: Онда кодтау мына көріністер түрінде беріледі: 000à000000, 001à001111, 010à010011, 011à011100, 100à100110, 101à101001, 110à110101, 111à111010. Қарастырылған мысал матрицалық кодтаудың артықшылығын көрсетеді, яғни 2m  сөздің орнына m кодтау сөзін есте сақтаған жеткілікті. Бұл ортақ факт. Кодтау бір кодтық сөзді әртүрлі шығу мәліметтерімен жазбау керек. Осыған жетудің қарапайым тәсілі – Е матрицасының m бағанасы (алдыңғы мысалда -бірінші) бірлік матрицаны құрауы керек. Кез-келген векторды бірлік матрицаға көбейткенде осы вектор алынады, сәйкесінше әртүрлі вектор – мәліметтерге жүйелік кодтың әртүрлі векторлары сәйкес келеді. Матрицалық кодтауды сонымен бірге сызықтық кодтау деп атайды. Минималды d  Хэмминг арақашықтығы (n-r,n)  сызықтық коды үшін Плоткиннің төменгі шекарасы болады, бұл r бақылау разрядының минималды  саны үшін арналған  n.