Периодты емес сигналдардың спектрлары

Кез келген физикалық түрде таратылатын сигнал уақытпен шектелген және соңғы функциясы болады. Нақты сигнал көрсететін функциялар Дирихле шартын қанағаттандырады және интегралданады.

∫|U(t)| dt ≥ M					(1)

Мұндағы М-соңғы шама

Осындай сигнал модельдері гармоникалық құраушылардың жиынтығымен көрсетіліп, периодты емес сигналының спектрлік түрленуінің нақты түрін қайталау периоды жоғарлаған кездегі импульстардың периодтық тізбегінің спектрінде өтетін өзгерістерден алады.

U(t)=1/2π ∫[∫U(t) e –jωt dt] e jωt dω 		(1.1)

S(jω) Фурьенің тура және кері түрленуінен аламыз

S(jω)=∫U(t) e –jωt dt				(2)

U(t)=1/2π ∫ S(jω) e jωt dω			(3)

S(jω) - комплекстік спектрлік тығыздық немесе спектрлік сипаттама

Әрбір нақты жиілікте сәйкес құрауыштарының амплитудасы нөлге тең

A(jω)=2/T * S(jω)				(4)

Спектрлік сипаттама комплекстік шама ретінде келесідей жазылады:

S(jω)=S(ω) e -jφ dω				(5)

S(ω)- спектрлік тығыздық немесе периодты емес сигнал спектрі S(ω)=| S(jω) |

Спектрлік сипаттама модулі

S(ω)=√|A-(ω)2|+|B-(ω)2|			(6)

Фаза үшін спектрлік сипаттама

φ(ω)= arctg B(ω)/ A(ω)			(7)

Мұндағы 	A(ω)=∫U(t) cos ωt dt-жиіліктің жұп функциясы

B(ω)=∫U(t) sin ωt dt- жиіліктің тақ функциясы

Фурьенің интегралдық түрленуінің комплекстік формасы

U(t)=1/π ∫ cos[ωt-φ(ω)] dω			(8)

Энергияның спектрде таралуы

Периодты емес сигналды, мысалы физикалық көрсетілуі 1 ом, резистордан өткен электр кернеу ретінде қарастырылсын, онда осы резисторға бөлінетін энергия:

W=∫ U2(t) dt					(9)

Энергия спектрінің сипаттамасы |S(ω)|2=S(jω) S(-jω)

Мұндағы S(-jω)- U(t) сигналының спектрлік сипаттамасының сипаттамалық комплексті түрде қалыптасқан функция

Периодты емес сигналдың бөлінетін энергиясын жиілік интервалында спектрлік сипаттаманың модулінің квадраттап, интегралдау арқылы табамыз:

Парсеваль тепе-теңдігі-  ∫| U(t) | 2 dt=1/2π |S(ω)|2 dω	(10)

Сигнал ұзақтығы оның спектр ені соңғы интервалмен шектелмейді. Егер сигнал ұзақтығы шектелген болса, онда оның спектрі шектелмейді. Ал шектелген спекртлі сигнал болса, керісінше оның ұзақтығы шексіз созылады.

∆t∆f=c			(11)

Мұндағы 	∆t-импульс ұзақтығы

∆f-импульс спектрінің ені

С-импульс формасына тәуелді тұрақты шама

t0 = 0 уақыт моментінде басталған сигнал үшін

∫| U(t) | 2 dt= η ∫| U(t) | 2 dt				(12)

η-(0.9 : 0.99)  өзгеретін коэффициент

Парсеваль тепе-теңдік көмегімен (10) сигнал спектр ені алынады:

1/π ∫ |S(ω)|2 dω= η/π ∫ |S(ω)|2 dω			(13)

Орташа қуат Рорт =lim 1/2π уақыт бойынша шектелген сигнал қуаттың спектрінің тығыздығы

PkT(ω)= |S(ω)|2 /2πT					(14)

Сигнал моделіндегі кездейсоқ процесс

Кездейсоқ (стохастикалық) процесс дегеніміз мәндері әрбір уақыт моментінде кездейсоқ болып табылатын U(t) уақыттың кездейсоқ функциясы

Қандай да бір уақыт моментінде өзгере алатын соңғы көп жағдайға бай кездейсоқ процесс дискретті деп аталады.

Егер жағдай өзгеруі тек соңғы немесе тақ санды уақыт моментінде ғана мүмкін болса, дискретті кездейсоқ процесс деп аталады.

Кездейсоқ процестің математикалық күтімі:

mu(t1)=M{ U(t1) }=∫U1P1(U1 t1) d U1			(15)

Дисперсия	        Du(t1)= M{[ U(t1)- mu(t1)]2}=M{[ U(t1)]2}	          (16)

Du(t1)= τu2(t)						(17)

τu- орташа квадраттық ауытқу

Ṹ (t1)- орталық кездейсоқ шама		Ṹ (t1)= U(t1)- mu(t1)		(18)

Кездейсоқ процестегі кареляциялық функция

Ru(t1 t2)= M[ U(t1) U(t2)]				(19)

Бірқалыпты дискреттеу Котельников теоремасы

Теорема шектеулі спектрлі детерминерленген функцияны толық қалпына келтірудің құрылымдық принциптерін орнатады

Теорема: Фурье түрлендіруін жүргізуге болатын және үзіліссіз спектрі бар 0-ден Fc –қа дейінгі жолағында шектелген уақыттың функция уақыт интервалында есептелген дискретті мәндердің дискретті қатарымен анықталады

∆t=1/2 Fc 			Fc=ωc/2π

Fc – байланыс каналындағы жиілік жолағы

∆t-уақыт интервалы

ωc –сигнал жиілігі

Теореманың физикалық негізі функцияның формуласымен оның енінің арасындағы байланысты көрсетеді. Егер функция спектрі шексіз  болса, оның мәні өте жақын уақыт моментінде өздігінен өзгеруі мүмкін. Осы жағдайда олардың арасында кореляциялық байланыс болмайды.

Байланыс каналымен берілген сигнал көрсетіледі. U(t) функциясы спектрлік сипаттамаға сәйкес келеді бұл жағдайда спектр сипаттамасы нөлге тең

S(jω)=0

Фурьенің кері түрлендіруі бойынша уақыттық функция

U(t)=1/2π ∫ S(jω) e jωt ∆ω

tn уақыт моменті бойынша U(t) функциясы

U(tn)=U(nπ/ωc)=1/2 ∫ S(jω) e 1 nπ/ωc  dω

tn= n∆t= nπ/ωc

n-нақты сан

Котельников теоремасы орташа квадрат түрде үзіліссіз стационарлы кездейсоқ процестерге арналған. Дискреттеу процесінде U(t) үзіліссіз функция n+1 шектелген туындысы бар n-дәрежелі көпмүшеленген апроксимацияланады.

Таңдалған қалпына келуші тәсілге байланысты дискреттеу: интерполяциялаушы, экстраполяциялаушы

U(t) функциясын U*(t) көпмүшесімен қалпына келтіруші δu(t) қателік әрбір апроксимация аумағында қалдық мүшемен анықталады

δu(t)=αn (t)= U(t)- U*(t)

αn (t)-қалдық мүше

δu(t) қателік кезіндегі жғарғы дәрежелі көп мүшені таңдау аз санақты қамтамасыз ететін бірқалыпты дискретті кезінде Лагранждың