Сигналдардың уақыттық формасы

Сигналдың уақыттық крсетілуі деп, базистік функция ретінде бірлік импільстік функция немесе Δ функция қоланылатын, уақыттық сигналға таратылуын айтады. Мұндай функцияның математикалық сипаттамасы:

(3)

Мұндағы   	δ(t)-Δ функция

Δ функция көмегімен тұрақты немесе өзгермелі деңгейлі периодты тізбекті импульс көрсеткіштері болады. t=kΔt нүктелерінде уақыт функциясы U(kΔt) тең және қалға барлық жағдайда нөлге тең. Осыған байланысты периодты уақыттың функциясы

(4)

Мұндағы	Δt- импульс жүру қадамы

Сигналдардың жиіліктік формалары

Осындай жүелерді зерттегенде уақыт бойынша комплексті функциялар қолданылады. Детерминерленген сигнал көрсеткіші үшін Фурье түрлендіруі қолданылады: 	p=±jω (Фурье түрлендіруі)

p=S+jω(Фурьенің жалпыланған түрлендіруі)

Фурье түрлендіруі базистік функциялардықолдану Эйлер формуласымен жазылады.(5)

j-комплексті шама

ω-айналмалы жиілік

(4) формула нәтижесінде сигналдың жиіліктік формуласын аламыз ол (5) теңдік

t0≤ t1≤ t2

T=2π/ω=t2-t1 , периоды қайталанады

U(t)=1/2 ∑ A(jkω1) e jkω1(t)  		(6)

A(jkω1)=2/T ∫U(t) e -jkω1(t)  dt 	(7)

(6) комплекстік түрдегі Фурье қатары

Дирихле шарты:

Кез келген соңғы интервал функция үзіліссіз болуы қажет және экстремалды нүктелердің соңғы нүктелерінен тұруы шарт.

(6) теңдеу ω- параметрі екі жақты жиілікті көрсетілу деп аталады. (7) теңдік A(jkω1)- функциясы периодты сигнал комплексті  спектр бұл спектр дискретті өйткені сандық өсте к нақты мәні үшін анықталады. A(jkω1) функция мәні комплекстік амплитуда.

A(jω)- комплексті спектр

A(jω)=2/t ∫ U(t) e jωt dt		(8)

A(jkω1)= A(kω1) e jφ(kω1)		(9)

Мұндағы 	A(kω1)-амплитуда спектрі

φ (kω1)-фаза спектрі

Амплитуда спектрі мына формуламен анықталады:

A(kω1)=√Ak 2+ Bk 2

A(kω1)=A (-k ω1)-жұп функция

φ (kω1)-тақ функция