14 Металлические строительные материалы и изделия

14.1 Чёрные металлы

Металлы делятся на черные (железо и сплавы на его основе) и цветные (все остальные). В зависимости от содержания углерода С, черные металлы делят на чугун (С = 2...4,3 %) и сталь (С < 2 %). Чугун и сталь делят, в свою очередь, на виды по назначению, содержанию углерода и легирующих элементов.

Чугун получают из железной руды в доменных печах. Для изготовления изделий, применяющихся в строительстве используют серый (литейный) чугун. Методом литья из чугуна изготавливают отопительные радиаторы, ванны, канализационные трубы, плиты для полов промышленных зданий, архитектурно-художественные изделия и др. Ценным качеством чугунных изделий является высокая коррозийная стойкость - они не ржавеют, а их недостаток - хрупкость.

Сталь получают преимущественно из белого (передельного) чугуна и стального лома, в конвертерах, мартеновских печах, электропечах. Для улучшения отдельных свойств, прочности, износостойкости, коррозийной стойкости в сталь могут вводиться легирующие элементы Cr, Mn, Si, Ni и др.

В строительстве применяют в основном углеродистую сталь Ст0, Ст1...Ст7, содержащую 0,1-0,7 % углерода, т.е. мало- и среднеуглеродистую, с общим содержанием легирующих элементов менее 2,5 %. По мере увеличения содержания углерода улучшаются прочностные показатели стали, но ухудшается ее способность к сварке, увеличивается хрупкость.

В зависимости от методов получения, основные стальные материалы, применяющиеся в строительстве, делят на следующие виды: - прокатная сталь - уголок, швеллер, двутавр, круг, квадрат, полоса, лист, рифленый лист, волнистый лист, применяющаяся для изготовления металлических конструкций.
- трубы цельнотянутые и сварные, применяющиеся в основном для водоснабжения и отопления.
- арматура горячекатаная стержневая и холоднотянутая проволочная, применяющаяся для изготовления железобетонных конструкций.

14.2 Цветные металлы и сплавы

Алюминий - легкий пластичный металл, с высокой коррозийной стойкостью. В строительстве чистый алюминий применяется в виде фольги в гидроизоляционных материалах и в виде порошка (пудры), являющегося

являющегося газообразователем в газобетоне и пигментом в алюминиевой краске.

Из алюминиевых сплавов в строительстве чаще всего применяют двойные алюминиево-марганцевые, алюминиево-магниевые сплавы, четверные дюралюминиевые сплавы, например, сплав алюминий-марганец-кремний-медь. Из алюминиевых сплавов изготавливают различные виды проката: уголок, швеллер, двутавр, плоские и волнистые листы, трубы. Прокатные профили применяют для строительных конструкций химических предприятий, для конструкций окон и витрин, для легких сборно-разборных конструкций и т.д.

Медь в чистом виде в строительстве почти не применяют. Чаще всего используют латунь - сплав меди с цинком - и бронзу - сплав меди с другими цветными металлами, например, сплав медь-олово-алюминий-марганец. Латунь используют в виде листов, прутьев, проволоки, труб, изделий для архитектурной отделки интерьеров. Бронзу используют для изготовления водопроводных кранов, дверных ручек, для отделки интерьеров, в качестве пигмента бронзовой краски.

Цинк обладает высокой коррозийной стойкостью, поэтому в строительстве применяется в качестве антикоррозийного покрытия стальных изделий - кровельной стали, закладных деталей ЖБИ.