Лекция 3

КОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЕЙ

ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ

ГОСТ 24451-80 ТОННЕЛИ АВТОДОРОЖНЫЕ ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

СНиП РК 3.03-07-2003 ТОННЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ

За габарит приближения строений и оборудования автодорожных тоннелей следует принимать предельное поперечное (перпендикулярное оси проезжей части) очертание,

внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и строительных конструкций, всех видов оборудования и устройств (вентиляции, электроснабжения, освещения, сигнализации, связи, направляющих, дренажных, водоотводных, противопожарных и других устройств) с учетом нормируемых допусков на их изготовление и монтаж.

Габариты приближения строений и оборудования автодорожных тоннелей, располагаемых на прямых участках в плане и кривых радиусом более 1000 м, должны соответствовать указанным на чертеже. При этом отдельные размеры, обозначенные буквами, следует принимать: расстояние Г между боковыми ограждающими устройствами – по таблице;

ширину служебных проходов П - 750 мм;

ширину защитной полосы З - 500 мм.

ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

На дорогах I и II категорий

интенсивность движения и состав транспортного потока, режим и условия безопасности движения, а также общее народно-хозяйственное значение и перспективу развития дорог,

допускается расстояние Г между боковыми ограждающими устройствами принимать: на дорогах I и II категорий - 9500 мм, на дорогах III категории - 9000 мм.

Примечания :

1. Для автомобильных дорог I категории на чертеже и в таблице размеры указаны для одного из направлений движения с двумя полосами проезжей части при устройстве раздельных тоннелей для каждого из направлений движения. При устройстве единого тоннеля для обоих направлений движения ширину разделительной полосы между смежными очертаниями габаритов или полосы для размещения опор следует определять расчетом; при этом ширина разделительной полосы должна быть не менее 1500 мм.

2. При числе полос движения более двух в каждом направлении, а также на участках расположения площадок для остановки автотранспортных средств приведенные в таблице расстояния Г между боковыми ограждающими устройствами необходимо увеличивать соответственно числу и ширине дополнительных полос движения и (или) ширине площадки для остановки автотранспортных средств.

4. Служебные проходы П принимаются для тоннелей,

сооружаемых на дорогах I и II категорий, по обеим сторонам проезжей части; для тоннелей, сооружаемых на дорогах III и IV категорий, с одной стороны редусматривается устройство служебного прохода П, с другой защитной полосы З.

Тротуары в тоннелях (однополосные шириной 1000 мм или двухполосные шириной 1500 мм) допускается устраивать только при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

5. Габарит приближения строений и оборудования автодорожных тоннелей по высоте следует принимать 5000 мм. Габарит по высоте более 5000 до 6000 мм допускается принимать в случаях, когда размеры выработки при сооружении тоннеля, определяемые условиями рационального восприятия горного давления, а также конструкция тоннельной вентиляции позволяют применять этот габарит без увеличения объема

выработки и стоимости сооружения тоннеля по сравнению с габаритом по высоте 5000 мм.

6. При расположении тоннелей на кривых участках дороги в плане с радиусом 1000 м и менее расстояние между боковыми ограждающими устройствами, указанное в таблице, следует увеличивать с внутренней стороны кривой в зависимости от ее радиуса согласно требованиям Строительных норм и правил по проектированию автомобильных дорог; верхнюю часть габарита тоннеля, расположенную над нишами для служебных проходов или тротуаров следует, кроме того, увеличивать с внутренней стороны кривой на величину дополнительного наклона транспортного средства h(iв - iп) (где h - высота автотранспортного средства, равная 4000 мм, iв - поперечный уклон проезжей части на вираже в данном поперечном сечении, iп - поперечный уклон проезжей части, принятый для прямых участков).

7. Установленные настоящим стандартом габариты приближения строений и оборудования по высоте должны соблюдаться в течение всего периода эксплуатации с учетом возможного изменения уровня проезжей части при укладке новых слоев дорожных покрытий взамен изношенных.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тоннели в течение всего срока их службы (по ГОСТ 27.002) должны удовлетворять требованиям бесперебойности и безопасности движения транспортных средств, экономичности и наименьшей трудоемкости содержания строительных конструкций и постоянных устройств, обеспечения здоровья и безопасных условий труда обслуживающего персонала, а также требованиям охраны окружающей среды.

Железнодорожные и автодорожные тоннели следует носить к I повышенному уровню ответственности сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям.

Основные технические решения, принимаемые при проектировании тоннелей -расположение их в плане и	профиле, определение целесообразности строительство двухпутного или двух однопутных железнодорожных тоннелей или количества автодорожных тоннелей для размещения требуемого числа полос движения, тип и форма поперечного сечения обделки, способы ее защиты от грунтовых вод и др. должны обосновываться путем сравнения технико-экономических показателей вариантов с учетом приведенных затрат на строительство и эксплуатацию сооружения.

Следует избегать расположения тоннелей в зонах тектонических разломов оползневых участков, в местах повышенного водосбора (в логах, под седловинами водоразделов и т.д.), в карстоопасных районах, а порталов и припортальных участков тоннеля в местах возможного схода снежных лавин, селевых потоков и камнепадов.

Принимаемые технические решения, конструкции и материалы должны обеспечивать срок службы тоннельных обделок не менее 100 лет. Межремонтные сроки строительных конструкций постоянных устройств должны составлять не менее 50 лет.

Тоннели, штольни и другие притоннельные сооружения, располагаемые в подземных выработках, должны иметь постоянную крепь обделку, за исключением притоннельных сооружений, располагаемых в крепких невыветривающихся скальных грунтах.

Входы в тоннель и штольни, имеющие выход на поверхность,
должны быть укреплены и архитектурно оформлены в виде порталов, оголовков, рамп.

В зонах опасных геологических процессов (оползней, обвалов,
селевых потоков, снежных лавин и др.) необходимо иметь защитные

сооружения или, в соответствии с действующими нормативными документами, предусматривать мероприятия, обеспечивающие необходимую защиту порталов и припортальных участков тоннеля от этих процессов.

Тоннели должны иметь камеры и ниши. Камеры следует устраивать с каждой стороны тоннеля не более, чем через 300 м, располагая их в шахматном порядке. При длине тоннеля от 200 м до 400 м необходима одна камера в середине тоннеля, а при длине от 400 м до 600 м - две камеры с двух сторон на равных расстояниях между ними и порталами.

Ниши следует располагать между камерами через 60 м с каждой стороны тоннеля

В тоннелях длиной более 1500 м или у их порталов должны специализированные помещения и помещения с санитарно-бытовыми устройствами для нужд служб эксплуатации и охраны.

Железнодорожные тоннели протяженностью более 3000 м и автодорожные-более 1500 м должны иметь дополнительные эвакуационные выходы в рядом расположенные тоннели или в специально сооружаемые штольни безопасности, имеющие выходы на поверхность, либо иметь камеры безопасности (в автодорожных тоннелях), оборудованные герметичными и местной вентиляцией Расстояние между эвакуационными выходами (сбойками) должно быть не более 300 м, а между камерами безопасности - не более 600м.

Пройденные в период строительство вспомогательные штольни, имеющие выход а поверхность, следует переоборудовать в штольни для обслуживания тоннелей при их эксплуатации (сервисные штольни) с одноврменным использованием в качестве штолен безопасности.

Тоннели должны быть защищены от неорганизованного проникновения в них подземных и поверхностных вод и иметь водоотводные, а при необходимости и дренажные устройства. Уровень защиты тоннелей от подземных вод должен обеспечивать отсутствие капежа со свода (перекрытия), стекание воды по стенам и исключать образование наледей.

В строящихся тоннелях длиной свыше 100 м с односторонним движением со скоростями более 100 км/ч в железнодорожных и 90 км/ч в автодорожных во въездной зоне надлежит устраивать раструбный участок.

Системы вентиляции с естественным или искусственным побуждением должны обеспечивать нормируемые параметры воздуха в транспортной и других обслуживаемых зонах согласно действующим санитарным нормам и требованиям настоящего документа.

Тоннели должны иметь средства противопожарной защиты.

Автодорожные тоннели должны иметь перед порталами площадки разворота транспортных средств на случай аварийной ситуации.

Автодорожные тоннели длиной более 1000 м при отсутствии остановочных полос должны иметь через каждые 750 м местные уширения с площадками для аварийной остановки транспортных, средств. Длина этих площадок должна быть не менее 50м, а ширина-не менее 2,75м. При двустороннем движении площадки должны быть с каждой стороны тоннеля.

Автодорожные тоннели должны иметь служебные проходы: при движении в одно направлении с одной стороны, а при разнонаправленном - с двух сторон. При устройстве служебного прохода с одной стороны тоннеля с другой стороны следует устраивать защитную полосу, возвышение которой над проезжей частью должно быть не менее 0,4 м.

В автодорожных тоннелях на протяжении не менее 100 м от портала необходимо применять осветленные асфальтобетонные дорожные покрытия, белую плитку для облицовки или белую окраску стен на высоту не менее1,4м от уровня служебного прохода, либо другие технические решения, обеспечивающие адаптацию зрения водителей. Наружные углы ниш и камер должны быть окрашены флуоресцирующей краской на высоту не менее 0,5 м. Для облицовки лобовой поверхности порталов и подпорных стен должны применяться материалы темного цвета.

В охраняемых автодорожных тоннелях необходимо иметь устройства теленаблюдения за движением транспортных средств и средства связи для передачи информации об аварийной обстановке в диспетчерский пункт и подразделение охраны.

Способы сооружения тоннелей и средства механизации строительства следует выбирать на основе результатов технико-экономического сравнения вариантов из условия обеспечения наименьших трудозатрат и продолжительности строительства, безопасных условий труда и минимального воздействия строительства на окружающую среду.

В исполнительной документации, передаваемой Заказчику, должна быть отмечена техническая зона вдоль трассы тоннеля, где запрещается производить работы без разрешения эксплуатирующей организации.

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ, ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И ПЛАН

Основные параметры поперечного сечения автодорожных тоннелей, габариты приближения строений и оборудования следует принимать в зависимости от категории автомобильной дороги и длины тоннеля по ГОСТ 24451.

Элементы плана и профиля автодорожных тоннелей должны назначаться из условий обеспечения необходимой видимости при заданной расчетной скорости. Радиусы кривых в плане должны быть не менее 250 м.

Продольный профиль проезжей части автодорожных тоннелей длиной до 300 м должен быть с уклоном одного знака.

Продольный уклон в железнодорожных и автодорожных тоннелях должен быть не менее 3 %о за исключением участков переходных вертикальных кривых.

Максимальные продольные уклоны в автодорожных тоннелях не должны превышать 40 %о, а в сложных топографических и инженерно-геологических условиях при длине тоннеля до 500 м 60 %о.

При расположении портала горного тоннеля или рампового участка подводного тоннеля у заливаемой поймы дно водоотводного лотка у портала или отметка верхней точки проезжей части рампы должно быть не меньше, чем на 1,0 м выше наивысшего уровня паводковых вод (наводнений) с вероятностью превышения 1:300(0,33%) с учетом подпора, ледохода и высоты волны. При невозможности выполнения этого требования необходимо устраивать в тоннеле защитные устройства.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Материалы

Материалы для обделок и гидроизоляции тоннелей, притоннельных подземных сооружений, порталов, припортальных подпорных стен, рамп, а также для внутренних строительных конструкций должны отвечать требованиям прочности, огнестойкости, долговечности, устойчивости химической агрессивности грунтовых вод и воздействию микроорганизмов, не выделять токсичных соединений в условиях строительства и эксплуатации тоннеля при нормальных и аварийных температурных режимах и иметь установленные в законодательном порядке обязательные сертификаты. Гидроизоляция должна выдерживать без разрыва допускаемые проектом деформации обделок.

5.2 Класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не ниже:

ВЗО - для сборных железобетонных обделок;

В25 - для железобетонных монолитных обделок и опусқных секций подводных тоннелей;

В15 - для бетонных монолитных и набрызг-бетонных обделок, порталов, заголовков, внутренних монолитных железобетонных конструкций.

5.3 Плотность и проектные марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует назначать в зависимости от принятой системы гидроизляции и защиты тоннельной обделки от коррозии, от климатических и гидрогеологических условий района расположения тоннеля и в соответствии с действующими нормативными документами.

Общие конструктивные требования

5.4 Обделки по всему контуру должны иметь плотное примыкание к грунту.

5.5 Горные тоннели, сооружаемые в обводненных грунтах при невозможности дренирования подземных вод, а также подводные тоннели должны иметь обделки из водонепроницаемых материалов или гидроизоляцию.

5.6 Выступающая из лобового откоса часть тоннеля должна быть оформлена в виде горизонтальной площадки длиной не менее 2,0 м , покрыта плотной засыпкой толщиной не менее 1,5 м и защищена от размыва жестким покрытием.

Парапет портала, поддерживающий засыпку и обеспечивающий задержание осыпающегося грунта с лобового откоса, должен возвышаться над засыпкой не меньше, чем на 1,10 м.

Лобовые откосы, при необходимости, должны быть укреплены.

5.7 Раструбный участок во въездной зоне тоннелей должен быть длиной не менее 20 м с увеличением площади поперечного сечения не меньше, чем на 50%.

5.8 Ширина эвакуационных проходов в сервисных штольнях, штольнях безопасности и соединительных выработках должна быть не менее 1800 мм, и высота - не менее 2200 мм

5.9 Размеры камер и ниш в тоннелях должны быть не менее указанных в таблице 1.

- Размеры камер и ниш в миллиметрах                   Таблица 1

| Устройства | Ширина | Высота (по середине камеры, ниши) | Глубина |
| --- | --- | --- | --- |
| Камеры в тоннелях: |  |  |  |
| Железнодорожных автодорожных | 4000 2000 | 2800 2500 | 2500 2000 |
| Ниши в тоннелях: |  |  |  |
| железнодорожных автодорожных | 2000 2000 | 2500 2500 | 1000 500 |

5.10 Уровень чистого пола ниш и камер в железнодорожных тоннелях должен быть на одном уровне с подошвой ближайшего к ним рельса, а в автодорожных тоннелях - на одном уровне со служебным проходом или верхом защитной полосы.

5.11 Конструкции обделок тоннелей, порталов, сооружаемых в районах (зонах) сейсмичностью 7 баллов и более должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов по строительству в сейсмических районах.

5.12 Расстояние между антисейсмическими деформационными швами тоннельной обделки следует устанавливать расчетом и совмещать их с температурно-осадочными деформационными швами, расстояние между которыми в обделках из монолитного бетона и набрызг-бетона должно быть не более 20м, а из монолитного железобетона - 40м.

5.13 При пересечении тоннелем тектонических трещин или контакта между грунтами различной крепости следует устраивать дополнительные деформационные швы, отсекающие приконтактный участок тоннеля.

5.14 Конструкции антисейсмических, температурно-осадочных и дополнительных деформационных швов должны обеспечивать водонепроницаемость обделки.

5.15 Толщину элементов обделки, порталов и рамп следует устанавливать расчетом. Элементы обделки и порталов должны иметь толщину не менее, мм:

| – | своды и стены тоннельной обделки из монолитного бетона и железобетона | 200 |
| --- | --- | --- |
| – | то же из монолитного бетона на выпуклостях в крепких скальных грунтах при прочности, превышающей прочность бетона не менее чем в 1,5 раза | 100 |
| – | обделки набрызг-бетонные: |  |
| – | несущие | 100 |
| – | облицовочные или на выпуклостях в крепких скальных грунтах | 50 |
| – | блоки сплошного сечения сборной железобетонной обделки | 200 |
| – | ребра и спинки тюбингов сборной железобетонной обделки | 100 |
|  | порталы, оголовки и стены рамп: |  |
| – | железобетонные | 150 |
| – | бетонные | 300 |
| – | бутобетонные | 500 |

5.16 Минимальную толщину защитного слоя бетона до рабочей арматуры для сборных и монолитных железобетонных (кроме набрызг-бетонных) обделок толщиной менее 300 мм следует принимать по действующим нормативным документам. Толщину защитного слоя для обделок большей толщины и для набрызг-бетонных обделок следует принимать не менее величин, указанных в таблице 2.

Минимальная толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры в тоннельных обделках В миллиметрах	Таблица 2

| Обделка тоннеля | Толщина элементов | Минимальная толщина защитного слоя |
| --- | --- | --- |
| Сорная и монолитная железобетонная Опускные секции Набрызг-бетонная | От 300 до 500 свыше 500 до 1000 свыше 1000 Для любой толщины | 30 40 30 60 20 |

5.17	Минимальные пределы огнестойкости обделок тоннелей, притоннельных сооружений, внутренних несущих и других конструкций должны составлять, ч:

| – | бетонные и железобетонные обделки тоннелей, притоннельных сооружений, конструкций порталов, внутренних бетонных и железобетонных несущих конструкций | 1,5 |
| --- | --- | --- |
| – | чугунные обделки и стальные несущие конструкции | 1,0 |
| – | ненесущие стены и перегородки помещений с горючими материалами, перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов | 0.75 |
| – | самозакрывающиеся противопожарные двери в стенах и перегородках с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более, противопожарные люки | 06 |
| – | ненесущие стены и перегородки помещении с электрооборудованием (камеры тоннельной вентиляции , водоотливных установок, трансформаторов, электрощитовых и т.п.), самозакрывающиеся противопожарные двери в стенах и перегородках с нормируемым пределом огнестойкости менее 0,75 ч | 025 |

Обделки тоннелей и другие строительные конструкции должны быть защищены от коррозии. Защита от коррозии их а также металлоизоляции обделок закладных деталей и всех видов скреплений должна выполняться в соответствии с указаниями действующих нормативных документов

ПОСТОЯННЫЕ УСТРОЙСТВА

В автодорожных тоннелях материалы и конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов для открытых участков автомобильных дорог, установленным для опасных условий движения. Дорожная одежда должна иметь деформационные швы в местах деформационных швов обделки тоннеля и на выходах у порталов.

Водоотводные и дренажные устройства

В тоннелях, сервисных штольнях и штольнях безопасности отвод воды от дренажных устройств, случайных протечек через обделку, а также от промывки тоннелей и пожаротушения, следует осуществлять по закрытым лоткам или коллекторам.

При расположении тоннеля в грунтовой среде, подверженной суффозии, дренирование подземных вод не допускается.

Водоотводные лотки в тоннелях не должны проходить под рельсовыми путями или под проезжей частью

Уклон дна лотков или коллекторов должен быть не менее 3%.

Лотки или коллекторы должны иметь смотровые колодцы с отстойной частью (отстойниками) объемом не менее 0,04 м3, располагаемые не реже чем через 40 м. Отстойники должны быть доступны для периодической очистки.

Для исключения распространения горящих нефтепродуктов по тоннелю смотровые колодцы не реже чем через 280 м должны иметь гидрозатворы (перепуски сифонного типа) с отстойниками объемом не менее 02м3. Подобные затворы необходимо иметь и в местах сброса воды в сервисную штольню или штольню безопасности.

Необходимо обеспечивать отвод воды в сторону от тоннеля из припортальной выемки, расположенной с верховой стороны. При невозможности выполнения этого требования отвод воды следует осуществлять по сервисной штольне, а при ее отсутствии - по водоотводному лотку тоннеля. Расчетное сечение лотка в этих случаях должно назначаться с учетом объема водосбора выемки с вероятностью превышения 1:300 (0,33%).

В систему водоотвода подводных тоннелей не должны поступать стоки от рамповых участков.

Расчетный уровень воды в лотке тоннеля должен быть ниже основания верхнего строения пути или дорожного покрытия, а в лотке сервисной штольни - не выше подошвы лотка тоннеля.

Поверхность припортальных зон горных тоннелей для улучшения стока воды должна быть спланирована с засыпкой ям, шурфов, скважин и других выработок недренирующим грунтом. В необходимых случаях должен быть устроен поверхностный водоотвод с сетью нагорных канав.

Для отвода поверхностных вод с лобового откоса за парапетом должен быть устроен водоотводный лоток.

Тоннели в пониженных местах трассы должны иметь водосборники и водоотливные установки, расположенные в отдельных помещениях, Водоотливные установки должны устраиваться также в нижних частях рамповых участков тоннелей.

Не должно допускаться замерзание воды в водоотводных устройствах, напорных трубопроводах, дренажных устройствах и водосборниках. При необходимости следует предусматривать их утепление и обогрев

Вентиляция

Вентиляция должна обеспечивать эксплуатацию железнодорожного или автодорожного тоннеля в следующих режимах:

А - нормальный - осуществляется безостановочное движение транспорта в максимальной разрешенной скоростью при интенсивности, соответствующей часу "пик" ;

Б - замедленный - осуществляется безостановочное движение транспорта со скоростью менее 20 км/ч ,

В - транспортная пробка - имеет место остановка транспорта с работающими двигателями длительностью до 15 мин.

Для нормального режима эксплуатации тоннеля (режим А) предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида углерода, как индикатора всего набора выхлопных газов в воздухе транспортной зоны тоннеля, должен быть не выше приведенного в таблице 4, а для режимов Б и В не выше следующих значений ПДК согласно ГОСТ 12.1.005, мг/м3:

оксид углерод	200

оксид азота (в пересчете на NО2)	5

сажа	4

Предельно допустимые концентрации (ПДК) оксида углерода в воздухе транспортной зоны тоннеля в миллиграммах на метр кубический - мг/м3

Таблица  4

| Время нахождения транспортных средств в тоннеле | Тоннель |  |
| --- | --- | --- |
| t, мин | железнодорожный | автодорожный |
| 5 | 28 | 60 |
| 6 | 24 | 51 |
| 7 | 21 | 45 |
| 8 | 19 | 41 |
| 9 | 17 | 38 |
| 10 | 16 | 35 |
| 15 | 12 | 26 |
| 20 | 9 | 21 |

Примечание. время нахождения транспортных средств в тоннеле t и предельно допустимые концентрации (ПДК) могут быть при необходимости расширены в обе стороны экстраполяцией зависимостей t и ПДК, являющихся линейными при построении их в логарифмических координатах.

7.28 Расчетная температура воздуха в тоннеле не должна превышать максимальную температуру наружного воздуха, принятую в соответствии с действующими нормативными документами. Минимальная температура тоннельного воздуха не регламентируется.

Примечания.

1 При длине железнодорожных тоннелей менее 1000 м и автодорожных тоннелей менее 300 м значения указанных температур и относительной влажности наружного воздуха берут по данным ближайших метеостанций, при больших длинах и в железнодорожных тоннелях на электрической тяге, в которых создается специальный тепловой режим - по результатам натурных наблюдений в местах  расположения порталов (стволов) тоннелей продолжителъностью не менее трех лет.

2 В железнодорожных тоннелях, сооружаемых в суровых климатических условиях, допускается сооружать вентиляционные ворота или другие устройства для ограничения поступления наружного воздуха.

729 В помещениях для обогрева обслуживающего персонала в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +18 °С.

7.30 Средняя по сечению скорость движения воздуха в транспортной зоне тоннеля при эксплуатационных режимах вентиляции без учета влияния транспортных средств должна быть не выше 6 м/с, в зоне воздуховыпускных сооружений местное увеличение скорости не регламентируется.

7.31 В однопутных железнодорожных тоннелях и автодорожных с посторонним движением при продольной вентиляции необходимо, чтобы направление вентиляционного потока совпадало с преимущественным направлением движения транспортных средств.

7.32 Система вентиляции в автодорожных тоннелях должна обеспечивать необходимую по условиям видимости в тоннеле прозрачность воздуха, при которой показатель ослабления света не превышает 0,0075 1/м.

733	Вентиляцию камер при их глубине свыше 10 м, а также площадок для остановки аварийного транспорта в автодорожных тоннелях, следует осуществлять за счет установок местной вентиляции.

7.34	Возникновение тумана в железнодорожных и в автодорожных тоннелях при работе систем вентиляции во всех режимах эксплуатации и в случае пожара не допускается.

7.35	В случае пожара система вентиляции с искусственным побуждением должна быть реверсивной и обеспечивать:

а) - устойчивость заданного направления движения вентиляционного потока;

б) - незадымленность путей эвакуации до ее завершения путем создания подпора воздуха не менее 20 Па;

в) - время переключения системы при реверсировании вентиляционного потока - не более 5 мин.

7.36 Двигатели вентиляторов, предназначенных для отсоса при пожаре продукто в горения, должны быть вынесены из газового потока или иметь систему принудительного охлаждения.

7.37 Управление установками тоннельной вентиляции должно включать в себя комплекс технических средств, обеспечивающих постоянный контроль физических и химических параметров воздушной среды в тоннеле, включая припортальные его участки.

7.38 Уровень шума в тоннеле, создаваемый работой вентиляционного оборудования в тоннелях, не должен превышать значений, указанных в таблице 5, а в технологических, вспомогательных и служебных помещениях - установленных ГОСТ 12.1.003. Шум на поверхности земли в селитебных территориях не должен превышать значений, предусмотренных действующими нормативными документами.

Уровень шума в тоннеле, создаваемого работой вентиляционного оборудования

Таблица 5

| Среднегеомет-рические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни звукового давления , дБ | 97 | 88 | 83 | 76 | 72 | 62 | 54 | 47 |

7.39	При проведении в тоннеле ремонтных и других работ концентрация вредных веществ в воздухе тоннеля и в обслуживаемых зонах не должна превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТ 12.1.005.

Электроосвещение

7.40	Тоннели и сервисные штольни должны иметь искусственное стационарное освещение:

железнодорожные тоннели длиной более 200 м на прямых и более 100 на кривых участках;

автодорожные - в соответствии с таблицами 6 и 7.

Помимо общего освещения тоннели и сервисные штольни должны иметь аварийное освещение.

Режимы искусственного освещения автодорожных тоннелей

Таблица 6

| Характер участка трассы | Длина тоннеля, м | Средняя горизонтальная освещенность Ег, лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дневной режим | вечерний и ночной режим |
| Прямолинеиный и криволинейный с радиусом в плане более 350 м | от 61 до 100 более 100 | не требуется согласно табл.7 | 30 30 |
| Криволинейный с радиусом в плане 350 м и менее | более 60 | согласно табл.7* | 30 |
| Любой | 60 и менее | не требуется | 15 |

* В тоннелях с радиусом кривизны в плане 350 м и менее в зоне въезда значение вертикальной освещенности ЕВ на внешней стороне поворота (внутри тоннеля) на уровне 1 м от покрытия должно быть менее 0,4 Еr при облицовке белой плиткой или окраске белой краской на протяжении не менее 100 м от портала и не менее 0,8 Ег при бетонной обделке на

расстоянии не более 175 м от портала.

Примечание - в средней части автодорожных тоннелей с любой трассой длиной более 1300 м в дневном, вечернем и ночном режимах горизонталъную освещенность на расстояний 500 м от въездного портала допускается снижать с 30 лк до 15 лк, если в тоннеле не используется телевизионная система, и повышать до 50 лк, если используются телекамеры недостаточно высокой чувствительности.

7.41 Горизонтальная освещенность в железнодорожных тоннелях на уровне головки рельсов и в сервисных штольнях на уровне чистого пола должна быть не менее 1 лк

Нормы средней горизонтольной искусственной освещенности автодорожных тоннелей в дневном режиме

Таблица 7

| Вид въезда | Ориентация въездного портала | Продолжительность снежного покрова | Средняя горизонтальная освещенность Ег, лк, покрытия проезжей части на расстоянии от въездного портала, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 и более |
| равнинный или с | северная | менее полугода более полугода | 750 1000 | 750 1000 | 400 550 | 150 250 | 75 100 | 30 50 | 30 30 |
| подъемом к порталу | южная | менее полугода более полугода | 1500 | 1500 | 850 | 400 | 150 | 75 | 30 |
| со спуском к порталу | любая | любая | 1250 | 1000 | 650 | 350 | 125 | 60 | 30 |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Северной ориентацией считаются также северо-восточная и северо-западная, а южной - юго-восточная и юго-западная. 2 Если портал имеет раструбный участок, то указанные расстояния отсчитываются от начала основного сечения тоннеля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.42 В автодорожных тоннелях режимы освещения и величина средней горизонтальной освещенности, создаваемой осветительной установкой, должны соответствовать таблицам 6 и 7. Усиливать освещение на выезде из тоннелей с однонаправленным движением не следует.

74 3 В автодорожных тоннелях отношение максимальной свещенности к средней на каждом участке с определенной нормой средней горизонтальной освещенности должно быть не выше 3:1.

744 Управление режимом общего освещения автодорожных тоннелей следует предусматривать автоматическим в зависимости от естественной освещенности снаружи тоннеля, а также дистанционным -из помещения дежурного

Включение вечернего и ночного режима освещения должно производиться при снижении естественной освещенности до 100 лк.

7.45 Для подключения светильников местного освещения при производстве ремонтных и других работ необходимо иметь штепсельные розетки, располагаемые в штольнях на расстоянии 60 м одна от другой, а также у ниш и камер по одной стороне тоннеля - в однопутных и двухполосных с

однонаправленным движением, или по обеим сторонам - в двухпутных, четырехполосных и более широких тоннелях.

7.46  Питание переносных светильников местного освещения следует предусматривать от трансформаторов на напряжение 220/12 В.

Электроснабжение, электрооборудование, автоматика, сигнализация, связь

7.47 Питание электрической энергией силовых, осветительных и технологических потребителей должно быть на переменном токе промышленной частоты на напряжение 380/220 В от собственных трансформаторных подстанций с общими трансформаторами для питания силовых и осветительных нагрузок.

Примечание. Мощность трансформаторных подстанций обуславливается ценностью тоннеля. При наличии питающих центров, расположенных тоннеля, допускается возможность питания электрической энергией >іх, осветительных и технологических потребителей от этих источников.

7.48 Трансформаторные подстанции тоннелей должны получать электрическую энергию по кабельным или воздушным линиям напряжением 610 или 27,5 кВ от энергетических систем или  электрических станций.

7.49 Каждая трансформаторная подстанция или распределительный пункт должны иметь питание электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников и быть рассчитаны на полную рабочую мощность всех одновременно работающих потребителей.

7.50	Трансформаторная подстанция или распределительный пункт при допустимой перегрузке должны обеспечивать полную рабочую мощность всех одновременно работающих потребителей.К потребителям I категории относятся: вентиляционные установки; оповестительная и заградительная сигнализация; установка водоотлива; электроосвещение тоннелей, ниш, камер, проходов, сервисной штольни;  обогрев лотков тоннеля; установки пожарной автоматики.

Электрооборудование на подземных подстанциях не должно быть маслонаполненным

Силовые и осветительные кабели следует прокладывать по одной стороне тоннеля, кабели слабого тока - по другой. Прокладка кабелей на одной стороне допускается в тоннелях длиной до 300 м с соблюдением установленных действующими правилами устройства электроустановок расстояний между силовыми и слаботочными кабелями.

7.53	Высота прокладки силовых кабелей в тоннеле должна быть выше свода ниши на 760мм, а осветительных - не менее 2800мм от уровня головки рельса или служебного прохода.

7.54	При прокладке в тоннеле 12 кабелей и более в местах проходов (сбоек) на всю высоту расположения кабелей следует устраивать разделительные перегородки из несгораемых материалов, примыкающие к стенам тоннеля и выступающие не менее, чем на 10 см в сторону от боковой поверхности кабелей, с заделкой проемов в перегородках и защитой кабелей несгораемым материалом на 0,5 м в каждую сторону.

7.55	Для защиты людей от поражения электрической энергией при повреждении изоляции сетей и эелктроустановок должно быть применено заземление и установлены реле от утечек тока.

756 Для подключения ремонтных и других механизмов к электрической сети напряжением 380/220 В необходимо иметь шкафы, устанавливаемые через 120 м по длине тоннеля и на высоте 500-700 мм т уровня головки рельса или верха покрытия проезжей части по одной стороне тоннелей однопутных и двухполосных с однонаправленным движением или по обеим сторонам и тоннелях с разнонаправленным движением.

7.57 Устройства, предусмотренные пунктами 7.47-7.53, 7.55-7.56 должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.

758 При наличии в тоннелях постоянного обслуживающего персонала сигнализация о работе оборудования в тоннеле и притоннельных сооружениях должна осуществляться автоматически, а управление им должно быть местным и дистанционным.

759 Железнодорожные тоннели длиной 100 м более на прямых независимо от длины на кривых участках пути, а также все тоннели с глубокими выемками на подходах должны иметь тоннельную сигнализацию:

- автоматическую оповестительную (звуковую и световую);

- заградительную (световую).

7.60 Для огней заградительной и оповестительной сигнализаций железнодорожных тоннелей следует иметь дополнительное резервное питание (от аккумуляторного источника - для работы в течение двух часов).

7.61 У порталов автодорожных тоннелей для регулирования движения необходимо иметь световые сигналы (светофоры), управляемые дистанционно. Автодорожные тоннели протяженностью свыше 300 м должны иметь заградительную сигнализацию для включения световых сигналов, запрещающих въезд транспортных средств в случае создания аварийной ситуации в тоннеле.

7.62 Следует предусматривать параллельное автоматическое включение запрещающих сигналов от датчиков пожарной сигнализации.

7.63 Автодорожные тоннели длиной более 400 м должны иметь телефонную связь. Телефонные аппараты должны размещаться в нишах и камерax через 180 м по обеим сторонам тоннеля шириной более двух полос или двухполосного с разнонаправленным движением.

7.64 Охраняемые железнодорожные тоннели должны иметь прямую двухпроводную телефонную связь с ближайшими раздельными пунктами по обе стороны тоннеля, с диспетчерскими пунктами и с караульными помещениями, а на участках с диспетчерской централизацией - с подземным диспетчером.

7.65 Для обеспечения поездной радиосвязи тоннели должны иметь двухпроводную направляющую линию или излучающий кабель, а в караульных помещениях больших (длиной более 5 км) тоннелей стационарную установку метрового диапазона.

7.66 Железнодорожные и автодорожные тоннели длиной более 1000 м должны иметь линию громкоговорящего оповещения. Динамики надлежит устанавливать через каждые 120м

7.67	Устройств ателенаблюдения в автодорожных тоннелях - мониторы промышленного телевидения - должны устанавливаться в пределах видимости, но не более 300 м один от другого.

7.68	Портальные и рамповые участки в охраняемых автодорожных тоннелях должны иметь телекамеры для передачи в диспетчерский пункт видеоинформации из зон въезда и выезда.

7.69	Детальное проектирование и монтаж постоянных устройств для электроснабжения, управления оборудованием, сигнализации и связи, необходимых для эксплуатации тоннеля, надлежит осуществлять по специальным нормам.

8 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Железнодорожные тоннели протяженностью более 2000 м и
автодорожные - более 600 м должны иметь пожарные посты с техническими средствами пожаротушения и быть оборудованы сухим трубопроводом возможностью подключения его к пожарному поезду, прибывающему с ближайшей станции, или к пожарным автомашинам.

Отсутствие пожарных постов в тоннелях длиной менее указанных должно быть согласовано органами Госгортехнадзора.

8.2 Пожарные посты в тоннелях должны располагаться через 60 м в нишах, камерах, по концам площадок для аварийной остановки транспорта (в автодорожных тоннелях), а в штольнях - при наличии в них силовых или осветительных кабелей - через 40 м.

Пожарные посты должны размещаться также у обоих порталов охраняемых тоннелей.

8.3 Минимальный запас и расход огнетушащих средств определяется исходя из расчетного времени тушения одного пожара в тоннеле в течение 3 ч.

8.4 Сухой противопожарный трубопровод в зависимости от протяженности тоннеля должен быть разделен на участки (зоны) с учетом необходимого, установленного действующими нормативными документами напора у пожарного крана и времени добегания воды в сухой трубе до наиболее удаленного пожарного крана не более 5 мин.

При наличии сервисной штольни или штольни безопасности трубопровод должен быть закольцован через нее.

8.5 Тоннели длиной более 5000 м должны иметь дополнительные средства противопожарной защиты. Типы установок и огнетушащие средства обосновываются в проекте.

8.6 Сбойки тоннелей со штольнями или между параллельными тоннелями должны иметь тамбур-шлюзы с противопожарными  дверями.

8.7 Места установки пожарных кранов, кнопок сигнализации, кнопок пуска систем пожаротушения, пути эвакуации должны быть обозначены сетевыми указателями с дублированием электропитания от системы аварийного освещения.

8.8 Условия безопасной эвакуации людей при пожаре должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

8.9 При пожаре необходимо, в первую очередь, удалить из тоннеля горящий состав, автотранспорт или находящийся на них источник пожара, затем тушить источник пожара за пределами тоннеля. При невозможности удаления - пожар локализовать и тушить в месте его возникновения, используя необходимые мероприятия по пожаротушению.

9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 Строительство тоннеля и последующая его эксплуатация не должны вызывать загрязнения в недопустимых пределах атмосфере водоемов, водотоков, подземных вод, истощение источников водопользования, возникновение и развитие эрозионных процессов, карстообразование и другие неблагоприятные явления.

9.2 Отвод территорий под строительство и охрану недр следует выполнять в соответствии с действующим законодательством.

9.3 В процессе строительства необходимо обеспечивать пожарную
безопасность прилегающих лесных массивов, заторфованных участков территории, ограничивать и регулировать вредные криогенные процессы

9.4 После окончания строительства тоннеля необходимо восстановить почвенный и растительный покров, закрепить и одерновать образовавшиеся откосы, выработанные карьеры и отвалы.

9.5 Мероприятия и технические решения, направленные на охрану окружающей среды и осуществляемые в процессе строительства, необходимо согласовать в установленном порядке с территориальными органами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также с территориальными центрами Госкомсанэпиднадзора.

9.6 Производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды, образующиеся на строительной площадке и в тоннеле, подлежат очистке, степень которой определяется в соответствии с санитарными нормами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения. Следует предусматривать раздельное отведение нормативно чистых и загрязненных производственных сточных вод.

Система отведения и очистки производственных, поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод в процессе строительства и эксплуатации тоннеля должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

9.7 Проекты очистных устройств следует разрабатывать в увязке с видом водопользования водных объектов, в которые намечается осуществлять юсы из тоннелей и припортальных помещений.

9.8 При сооружении железнодорожных тоннелей в жилой или промышленной зоне в необходимых случаях следует предусматривать мероприятия по гашению вибрации, создаваемой движением поездов с таким расчетом, чтобы уровень вибрации в жилых и общественных зданиях не превышал допустимых значений, установленных санитарными нормами, а в производственных зданиях не превышал соответствующих требований для конкретного производства.

9.9 Необходимо обеспечить защиту тоннелей от проникания в них опасных для здоровья людей вредных веществ от производств, находящихся вблизи тоннеля.

Устройства и оборудование при эксплуатации

автодорожных тоннелей

Для нормальной эксплуатации автодорожных тоннелей должны быть предусмотрены специальные устройства и оборудование, обеспечивающие вентиляцию, освещение, водоотвод, а также безопасность движения автомобилей.

Необходимость применения различных устройств определяется длиной тоннеля, местом его расположения, интенсивностью движения и другими факторами.

8.7.1. Вентиляция

Движущиеся по тоннелю автомобили выделяют продукты сгорания и тепло. Содержащиеся в продуктах сгорания углекислый газ СО2, окись углерода СО, метан СН4 оказывают вредное влияние на здоровье водителей и находящегося в тоннеле обслуживающего персонала. При движении по тоннелю автомобилей с дизельными двигателями, помимо выделения вредных газов, происходит задымление воздуха и снижение видимости.

Вредное воздействие на организм человека оказывает также повышенная температура воздуха. Источниками тепловыделения в тоннеле являются автомобили, вентиляторы, электродвигатели, осветительные устройства и люди, работающие в тоннеле.

Для очистки воздуха от вредных газов, улучшения видимости и установления в тоннеле нормального температурного режима устраивают искусственную вентиляцию. При расчете вентиляции необходимо учитывать возможность естественного проветривания тоннелей, за счет разности барометрических напоров у порталов тоннеля, наличия стабильных ветровых потоков и разности температур наружного и внутреннего воздуха. Факторы, обусловливающие естественное проветривание, подвержены значительным колебаниям, поэтому в автодорожных тоннелях длиной более 400 м, а также при недостаточном естественном проветривании тоннелей длиной 150-400 м искусственная вентиляция обязательна.

Искусственная вентиляция автодорожных тоннелей требует создания в поперечном сечении тоннеля вентиляционных каналов, устройства специальных вентиляционных зданий или камер для размещения

оборудования.

Искусственная вентиляция в автодорожных тоннелях осуществляется путем воздухообмена тремя различными методами: 1) подачей в тоннель свежего воздуха (приточная вентиляция); 2) удалением загрязненного воздуха (вытяжная вентиляция); 3) одновременной подачей свежего и вытяжкой загрязненного воздуха (приточно-вытяжная вентиляция).

Реализация каждого из этих методов может производиться по одной из трех систем вентиляции: продольной, поперечной или комбинированной.

Продольная система вентиляции заключается в том, что воздух подается или удаляется по всему сечению тоннеля. Приток или вытяжка воздуха производится от порталов тоннеля или через промежуточные шахты.

Рис. 2.40. Схема вентиляции горного и подводного тоннелей:

I - вентиляционная установка; 2 - вентиляционный канал;

3 - шахта; 4 - вентиляционное здание

При поперечной системе вентиляции приток и вытяжка воздуха осуществляются по специальным вентиляционным каналам, размещаемым вне габарита приближения конструкции. В тоннелях сводчатого очертания вентиляционные каналы размещают над проезжей частью, в круговых обделках - в верхней и нижней частях, а в прямоугольных - каналы могут быть

размещены сбоку от проезжей части.

Комбинированные системы вентиляции предусматривают использование в качестве одного из каналов самого тоннеля. При полупоперечной системе приток воздуха осуществляется по каналу, а вытяжка по тоннелю, а при полупродольной - приток по тоннелю, а вытяжка - по каналу. Эти системы объединяют в себе достоинства и недостатки продольной и поперечной систем искусственной вентиляции. Применение комбинированной системы вентиляции целесообразно при наличии по трассе тоннеля вентиляционных шахт.

8.7.2. Водоотвод, освещение и специальное оборудование

Вода в автодорожные тоннели может проникать в виде атмосферных осадков через порталы, за счет инфильтрации грунтовых вод через обделку, а также от конденсации водных паров и при мытье тоннеля.

Для перехвата поверхностных вод у порталов тоннеля устраивают водоотводные канавы и дренажные лотки.

Для отвода воды в тоннелях предусматривают лотки или трубы, укладываемые по оси или сбоку под проезжей частью. Поперечное сечение лотков или труб назначают с учетом возможного притока воды. Уклон лотков и труб обычно совпадает с уклоном тоннеля. Вода с проезжей части, имеющей поперечный уклон 2%, стекает к стенам тоннеля и через сетки (трапы), расположенные на взаимном расстоянии порядка 100 м, попадает в лотки или трубы.

В подводных и городских транспортных тоннелях, имеющих вогнутый продольный профиль, в пониженном месте устраивают водосборник, из которого воду откачивают насосами за пределы тоннеля. В некоторых

случаях дренажные перекачки устанавливают и у порталов тоннеля. Если водосток и дренажные устройства в транспортном тоннеле расположены выше городской водосточной сети и возможность подтопления тоннеля исключается, то отвод воды осуществляют самотеком.

В пешеходных тоннелях воду отводят по дренажным лоткам, расположенным вдоль стен, в приемный колодец, из которого насосом откачивают в городскую канализацию. У лестничных сходов устраивают приямки, в которые вода попадает через металлические решетки на лестничных площадках и далее по трубам поступает в приемный колодец.

В тоннелях, расположенных в районах с суровыми климатическими условиями, необходимо предусматривать утепление лотков и труб во избежание замерзания в них воды.

8.7.3. Освещение

В связи с тем, что дневной свет проникает в тоннели через порталы на незначительную длину и освещенность в течение суток изменяется, в автодорожных тоннелях длиной более 300 м, расположенных на прямой, и длиной более 150 м на кривой, а также во всех городских тоннелях предусматривается искусственное освещение. Степень освещенности устанавливается из условия обеспечения безопасности движения с учетом изменения наружного освещения. При этом на припортальных участках тоннеля должен быть обеспечен плавный световой переход, предотвращающий внезапное ослепление водителей и дающий им возможность приспосабливаться к изменению уровня освещенности при въезде и выезде из тоннеля. Световой переход осуществляют постепенным изменением яркости света или за счет расширения припортального участка тоннеля. В некоторых случаях на подходах к тоннелю устанавливают солнцезащитные экраны (козырьки, светофильтры) в виде жалюзийных решеток, позволяющих изменять уровень освещенности проезжей части.