Лекция 5

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТОННЕЛЕЙ

519 Расчетные модели тоннельных обделок и внутренних подземных конструкции должны соответствовать условиям работы сооружений технологии их возведения учитывать характер взаимодействия элементов конструкций между собой и окружающим грунтом отвечать различным расчетным ситуациям включающим возможные для отдельных элементов или всего сооружения в целом неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий которые могут действовать при строительстве и эксплуатации тоннеля

520 Нагрузки и воздействия по продолжительности их действия на тоннельные конструкции следует подразделять на постоянные и временные (длительные кратковременные и особые)

При этом следует различать:

а) основные сочетания нагрузок состоящие из постоянных длительных и кратковременных;

б) особые сочетания нагрузок состоящие из постоянных длительных некоторых кратковременных и одной из особых нагрузок

521 К постоянным нагрузкам следует относить:

а) горное давление или вес насыпного грунта;

б) гидростатическое давление;

в) собственный вес конструкций;

г) вес зданий и сооружений находящихся в зонах их воздействия на подземную конструкцию;

д) сохраняющиеся усилия от предварительного обжатия обделки

522 К длительным нагрузкам и воздействиям следует относить: силы морозного пучения; вес стационарного оборудования; температурные климатические воздействия; воздействия усадки и ползучести бетона и другие указанные в действующих нормативных документах

523 К кратковременным нагрузкам и воздействиям следует относить нагрузки и воздействия от внутри тоннельного и наземного транспорта а также нагрузки и воздействия в процессе сооружения тоннеля: от нагнетания раствора за обделку от усилий возникающих при подаче и монтаже элементов сборных тоннельных обделок, от веса и воздействия проходческого и другого строительного оборудования, воздействие водного потока и волновое воздействие на опускную секцию при транспортировке ее по воде и в процессе опускания, гидростатическое давление на свободный торец секции, сосредоточенная нагрузка от веса затонувшего судна (при условии судоходства по акватории), динамическая нагрузка от максимально возможного для данной акватории веса сбрасываемого корабельного якоря и др.

5.24 К особым нагрузкам следует относить сейсмические и взрывные воздействия, а также другие особые нагрузки, указанные в действующих нормативных документах, которые могут иметь отношение к проектируемому тоннелю

5.25 Расчетными моделями для определения внутренних усилий в обделке должны служить модели с заданной нагрузкой, основанные на положениях строительной механики, или модели, основанные на положениях механики сплошной среды. При расчетах на заданные нагрузки следует учитывать отпор грунтового массива, за исключением неустойчивых водонасыщенных грунтов

5.26 Расчеты тоннельных обделок следует производить с учетом нелинейных деформационных свойств материалов конструкций и грунтов в соответствии с действующими строительными нормами, применяя метод последовательного загружения конструкции до предельного состояния На первых стадиях проектирования допускается определение усилий в элементах конструкции на основе линейных зависимостей между напряжениями и деформациями.

5.27 Подземные несущие конструкции следует рассчитывать по предельным состояниям первой и второй групп (ГОСТ 27751).

5.28 Расчеты по предельным состояниям первой группы обязательны для всех конструкций и их следует производить на основные и особые сочетания нагрузок с использованием расчетных значений характеристик материалов, грунтов, нагрузок с учетом коэффициентов надежности и коэффициентов условий работы конструкций.

5.29 Расчеты по предельным состояниям второй группы следует производить на основные сочетания нагрузок с использованием нормативных их значений, нормативных значений характеристик материалов и грунтов и коэффициентов условий работы конструкций, предусматриваемых соотствующими нормами проектирования

Примечание. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы допускается не производить, если практикой ихприменения или опытной проверкой установлено, что величина раскрытия трещин в них не превышает предельно допустимых величин и жесткость конструкций в стадии эксплуатации достаточна.

530 Нормативные нагрузки от горного давления следует назначать в зависимости от размеров выработки глубины заложения тоннеля физико-механических свойств и структурно-тектонических характеристик (в первую очередь трещиноватости) массива, его обводненности, а также способов производства работ. При этом следует учитывать данные, полученные при строительстве тоннелей в аналогичных инженерно-геологических условиях

Для предварительных расчетов обделок на заданные нагрузки вертикальные и горизантальные нагрузки от горного давления в условиях сводообразования следует принимать от веса грунта, заключенного в пространстве, ограниченном контуром свода и плоскостями обрушения, а в грунтах, в которых сводообразование невозможно, - от давления всей толщи грунтов над тоннельным сооружением.

Для тоннелей, сооружаемых открытых способом вертикальную нагрузку следует принимать от давления всей толщи грунтов над сооружением

531 При реконструкции тоннеля с полной заменой обделки нормативную нагрузку от горного давления на тоннель необходимо увеличить в 1,3 раза.

532 Временные и особые нагрузки и воздействия следует принимать в соответствии с указаниями действующих нормативных документов.

533 Коэффициенты надежности по нагрузке  следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Коэффициенты надежности по нагрузке                  Таблица 3

| Виды нагрузок |  |
| --- | --- |
| Постоянные нагрузки Вертикальная от веса всей толщи грунтов над тоннелем в природном залегании насыпные Вертикальная от горного давления при сводообразовании для грунтов: скальных глинистых песков и крупнообломочных Вертикальная от давления грунта при вывалах Горизонтальная от давления грунта Гидростатическое давление Собственный вес конструкций сборных железобетонных монолитных бетонных металлических | 11 115 16 15 14 18 12(07) 11(09) 11(09) 12(08) 1,05 |
| изоляционных, выравнивающих, отделочных слоев Длительные нагрузки Вес стационарного оборудования Температурные климатические воздействия Силы морозного пучения в грунтах Вертикальная нагрузка от мостовых и подвесных кранов Воздействие усадки и ползучести бетона | 1,3 1,05 1,1 1,0 1,1 1,1(0,9) |

Примечание. Значения коэффициента надежности по нагрузке  указанные в скобках, принимают в случае, когда уменьшение нагрузки приводит к более невыгодному загружению обделки.

5.34 Коэффициенты сочетаний нагрузок необходимо принимать в сооветствии с действующими нормативными документами по нагрузкам и воздействиям.

5.35 Коэффициент надежности по ответственности  надлежит принимать равным 1.0, как для сооружений I повышенного уровня ответственности.

5.36 Проверку прочности сечений бетонных и железобетонных элементов следует производить в соответствии с действующими нормативными документами с введением дополнительных коэффициентов условий работ , учитывающих:

-	отклонение принятой расчетной модели от реальных условий работы монолитной бетонной обделки 1 =0,9;

-	отклонение фактической работы стыков сборной обделки от предусмотренных проектом 2 = 0,9 ;

- понижение прочности бетона в обделках без наружной гидроизоляции на обводненных участках 3 = 0,9.

5.37 Нормативные и расчетные значения характеристик материалов следует принимать по нормам проектирования конструкций из соответствующих материалов.

538 Прочностные и деформационные характеристики грунтового массива надлежит определять на основании данных инженерно-геологических изысканный натурных и лабораторных исследований с учетом указаний ГОСТ 20522 и других действующих нормативных документов.

539 Величины прогибов железобетонных элементов сооружений, возводимых открытым способом, и рамп от воздействия постоянной и временной нагрузок не должны превышать;

- в элементах перекрытия 1/400 расчетной длины пролета или 1/250 расчетной длины консоли;

- элементах стен 1/300 расчетной их высоты;

в элементах рамп 1/200 расчетной их высоты.

540 В бетонных и железобетонных обделках, возводимых в обводненных грунтах без устройства гидроизоляции , образование трещин не допускается. В обводненных грунтах при наличии гибкой гидроизоляции или металоизоляции допускается раскрытие трещин в обделках не более 0,2 мм. В железобетонных опускных секциях с металлоизоляцией допускается раскрытие трещин не более 0,15 мм.

5.41 Подводные тоннели должны быть предохранены от всплытия, при этом коэффициент устойчивости следует принимать не менее 1,2.