5 ПРОЦЕДУРА ГИС ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Компьютерные модели лесных пожаров являются обязательной компонентой систем поддержки принятия решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций в лесах.

Лесные пожары подразделяются на подземные (торфяные), низовые и верховые в зависимости от того, какие ярусы леса, участки территории вовлечены в процесс распространения огня. Низовые пожары - самые распространенные в природе. Большинство лесных пожаров начинаются как низовые, которые могут потом перейти в подземные или верховые в зависимости от типа лесных горючих материалов (ЛГМ) и климатических условий. Характерная скорость распространения фронта низового лесного пожара 1 см/с.

В ряде монографий и научных обзоров принята следующая классификация моделей лесных пожаров: теоретические (математические), эмпирические (статистические), полуэмпирические.

Теоретические модели базируются на законах газовой динамики, тепло-массопереноса и других фундаментальных законах физики, химии, и записываются, как правило, в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных. Верификация таких моделей весьма затруднительна, однако только они описывают развитие лесного пожара с учетом общих и территориальных факторов и позволяют отвечать на весьма широкий круг вопросов.

В эмпирических (статистических) моделях систематизируется ряд данных о скорости распространения лесного пожара при изменении выбранного количества параметров, определяются коэффициенты корреляции по каждой независимой переменной. При таком подходе не описывается механизм явления, полученные соотношения, строго говоря, не могут быть распространены за пределы применимости использованных статистических данных, в рамках таких моделей дают прогноз с определенной вероятностью.

В полуэмпирических моделях для определения скорости распространения фронта пожара привлекаются общие законы (сохранения энергии, массы и количества движения), которые записываются в виде упрощенных зависимостей, а соответствующие коэффициенты подбираются путем обобщения экспериментальной информации. Полуэмпирические модели адекватны в ситуациях, похожих на те, при которых были собраны и обобщены опытные данные. Такие модели значительно проще в верификации, по сравнению с теоретическими, при этом они более адекватны, по сравнению эмпирическими (статистическими) моделями.

Проблемам моделирования низовых лесных пожаров было уделено много внимания по всему миру, начиная со второй половины прошлого столетия. Построен ряд моделей, состоящих из систем уравнений, включающих параметры окружающей среды, рельефа местности и климатических условий, лесного горючего материала и позволяющих оценить скорость распространения пожара, интенсивность тепловыделения в зоне фронта горения, геометрию выгоревшей площади.

Несмотря на то, что разработано около полусотни моделей низовых лесных пожаров, только четыре из них применяются в различных специализированных программных комплексах. Это эмпирические модели A. McArthur (Австралия), Forestry Canada Fire Danger Group, W. Hargrove (США) и полуэмпирическая модель Ричарда Ротермела (R. Rothermel, США); теоретических моделей среди них нет.

Наиболее распространенная на сегодняшний день полуэмпирическая модель распространения низовых лесных пожаров была создана Ричардом Ротер-мелом (R. Rothermel). Недостаток методики Р. Ротермела заключается в отсутствии явного учета законов сохранения массы и количества движения, в результате чего приходится привлекать различные эмпирические соотношения, что снижает точность и общность прогноза скорости нормального распространения лесного пожара. В частности, в рамках этой модели не удается определять скорость распространения верховых пожаров. Однако благодаря простоте методики Р. Ротермела, её программные реализации успешно внедрены в большинстве лесных служб Северной Америки. Позже были сделаны попытки применения модели в Европе.

Методика Ротермела на основе достаточно простых формул отвечает на вопрос, какова прогнозируемая скорость распространения низового лесного пожара в зависимости от скорости ветра, типа и влагосодержания растительности, а также рельефа местности. Авторами методика адаптирована применительно к условиям Беларуси, реализована в компьютерном комплексе прогноза распространения лесного пожара. В предлагаемой версии учитываются квалификационный аспект потенциальных пользователей программного средства, типы и характерные масштабы преобладающих пород лесных массивов, рельефа и климата, установлены диапазоны изменений параметров модели Ротерме-ла, наполнены соответствующие таблицы исходных данных для модифицированных алгоритмов расчёта.

Перечислим исходные параметры полуэмпирической модели Ротермела:

ω0, фунт/фут - запас лесных горючих материалов (ЛГМ) на местности в абсолютно сухом состоянии;

δ, фут - глубина слоя ЛГМ;

σ, фут'1 - удельная поверхность ЛГМ;

h, БТЕ/фунт - теплотворная способность сухого горючего;

pp, фунт/фут - плотность горючего материала в абсолютно сухом состоянии;

Mf - влагосодержание ЛГМ;

ST - массовая доля всех минеральных веществ в ЛГМ;

Se - массовая доля эффективных минеральных веществ;

U, фут/мин - скорость ветра на середине высоты пламени;

tg φ - тангенс угла наклона рельефа;

Mx - критическое влагосодержание - минимальное значение влагосодер-жания ЛГМ, при достижении которого горение прекращается.

Перечисленных параметров достаточно для расчётов по модели Ротерме-ла, однако их использование в таком виде неудобно на практике, ориентированной на специалистов МЧС. Более того, специалисты по чрезвычайным ситуациям ограничены в возможностях оперировать, а тем более определять на местности специфические величины, такие как критическое влагосодержание, удельная поверхность слоя горючих материалов и т.п. В их распоряжении есть карты лесного участка, возможность визуального наблюдения на местности, данные от метеослужб. Поэтому в реализации разработанной компьютерной модели перечисленные параметры модели выражены через другие (доступные) параметры и предлагается использовать новый "базис" переменных.

Существует связь между текущим влагосодержанием Mf конкретного типа ЛГМ и комплексным показателем горимости леса:

Mf=a1Г+b,                                                 (1)

где a и b -эмпирические константы, определяемые для конкретных типов ЛГМ (а показывает скорость высушивания, b - минимальное значение влагосо-держания данного типа ЛГМ в естественных условиях);

Г - индекс горимости В.Г. Нестерова, определяемый по формуле

Г=j=1nTjTj-Tdj                                          (2)

j=1

где   Tj - температура воздуха в 14.00 в градусах Цельсия;

Tdj- точка росы в 14.00 в градусах Цельсия;

n - число сухих суток (суток с осадками менее 3 мм).

В те сутки, когда температура воздуха Tj или разность Tj-Tdj отрицательная, нарастание показателя принимается равным нулю.

В зависимости от вычисленного значения Г выделяют следующие классы пожарной опасности:

- I класс (Г до 300) - отсутствие опасности;

- II класс (Г от 301 до 1000) - малая пожарная опасность;

- III класс (Г от 1001 до 4000) - средняя пожарная опасность;

- IV класс (Г от 4001 до 10 000) - высокая пожарная опасность;

- V класс (Г больше 10 000) - чрезвычайная опасность.

Таким образом, нет необходимости каждый раз на местности экспериментально определять Mf. Его можно выразить для конкретного преобладающего типа растительности через известный класс пожарной опасности.

Как и Mf, большинство других параметров модели Ротермела относятся непосредственно к характеристикам ЛГМ. Чтобы оперативно прогнозировать скорость распространения лесного пожара, предлагается заранее классифицировать наиболее часто встречающиеся типы растительности в конкретном регионе, экспериментально (или из справочников) определять характеристики, необходимые для расчёта по модели Ротермела - они табулируются и используются в расчётах по запросам из базы данных.

Если за основу принять такой подход, в программном комплексе для расчёта необходимо выбрать (задать):

- тип растительности;

- класс пожарной опасности (I, II, III, IV, V);

- скорость ветра (и его направление);

- тангенс угла склона (учёт особенностей рельефа, для равнинной местности не требуется).

Выбор из базы данных типов растительности, наиболее близких к реальным, осуществляет при моделировании оператор (пользователь ПК) экспертным способом, основываясь на своём опыте и знаниях.

Примеры типов растительности, включенных в базу данных (на данный момент в созданном ПК учтено 65 видов):

- 303 - лишайники, сосновый лес редкий, деревья молодые и средневозрастные;

- 406 - зеленые мхи, еловый лес густой, деревья спелые и перестойные;

- 507 - опад хвои, еловый лес редкий, деревья молодые и средневозрастные;

- 903 - водная преграда (река, озеро и т.п.).

Название (описание) типа растительности включает в себя преобладающий тип горючих материалов нижнего яруса леса (мхи, кустарники, опад и др.), преобладающую породу деревьев, их возраст и степень сомкнутости крон.

Поясним, зачем при моделировании низового лесного пожара указывать тип верхнего яруса леса. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, в модели Ротермела необходимо задавать скорость ветра U на высоте середины пламени. Как правило, известны данные с метеостанции, рассчитанные на определенной высоте (10-15 м) над равнинной поверхностью. Какова будет скорость ветра в нижнем ярусе леса, зависит от густоты крон деревьев, сортов деревьев (есть ли продуваемый просвет в нижнем ярусе леса или нет). Для оценки скорости ветра в созданном программном комплексе учитываются два числовых параметра: Zd, м - средняя высота древостоя; f- кг/м - объёмная плотность полога леса.

Во-вторых, знание типа леса и его возраста дает дополнительную информацию о нижнем ярусе леса. В спелых и перестойных хвойных лесах в нижнем ярусе леса неизбежно накапливается слой определенной толщины опада иголок, в лиственных лесах - опада листьев. В зависимости от климатической полосы, степени сомкнутости крон, можно с некоторой точностью априори определить и их состояние - влажный перегной (слабогоримый) или хорошо высушенный опад.

Классификация типов растительности и определение их характеристик -это весьма трудозатратная процедура, однако это реально. Доказательством служит "альбом" типов растительности (с фотографиями) региона Скалистых гор США. В созданном нами ПК для различных типов растительности использованы справочные данные, характерные значения (таблица 5.1).

Таблица 5.1- Перечен исходных данных модели Ротермела для некоторых типов растительности

Для типа 901 в таблице указаны нулевые значения характеристик ЛГМ, что соответствует отсутствию горючих веществ, пожар непосредственно по ним не распространяется.

Еще одной особенностью использования модели Ротермела является вопрос, каким образом рассчитывать скорости фронта пожара на плоскости. Сама модель является одномерной, а результатом её применения является число –

скорость распространения фронта пожара в направлении ветра ωn

Наблюдения показывают, что низовой пожар в однородной среде распространяется эллипсом (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Эллиптическая форма контура низового лесного пожара

В научной литературе нет единого подхода в определении формулы, описывающей параметры a, b, c эллипса. В литературе  приводится сравнительный анализ существующих подходов и предлагается их синтез, используемый в адаптированном алгоритме и в ПК:

(3)

где ωn - рассчитанная по модели Ротермела скорость распространения фронта пожара в направлении ветра U.

Обязательным требованием к программному комплексу прогноза распространения лесного пожара является модель преодоления препятствий на пути пожара (ручьи, дороги, минерализованные полосы) на площади. Методика Ротермела никоим образом не дает ответа на данный вопрос. Необходимо разрабатывать и обосновывать методику и алгоритмы. Авторы также оставляют за рамками данной статьи технические вопросы реализации разработанного программного комплекса, эргономику интерфейса, связь с ГИС-системами.