9 ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС С ПОМОЩЬЮ ГЕО-ВЕБ СЕРВИСОВ

Крупные ЧС случаются достаточно редко, а планировать действия аварийно-спасательных формирований и населения (а также практически отрабатывать эти действия) необходимо регулярно, то альтернативы моделированию развития ЧС на конкретной территории нет. Точный расчет зоны воздействия ЧС на население и территорию, отображение результатов этого расчета на карте местности позволяют определить:

- перечень объектов и число людей, попавших в зону поражения;

- материальный ущерб;

- количество сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС;

- оптимальные маршруты эвакуации людей из зоны ЧС и доставки аварийно-спасательных формирований в эту зону, и ряд других.

Наличие качественной базы данных о потенциальных опасностях и всей территории, попадающей в зону возможной ЧС, позволяет оперативно, практически в темпе развития самой ЧС, обеспечивать органы управления ликвидацией ЧС полной и достоверной информацией. На рисунке 9.1 представлен результат моделирования последствий взрыва 120 тонн аммиака на комбинате с определением объектов, попавших в зону заражения. На рисунке 9.2 представлена модель взрыва 10 тонн бензина при транспортировке бензовозом в спальном районе города и отображены зоны разрушения зданий.

Рисунок 9.1- Модель выброса аммиака (тестовые данные)

Рисунок 9.2- Модель взрыва бензина (тестовые данные)

Подобные результаты получаются и при моделировании других видов ЧС. Важной особенностью применения ГИС-технологий является возможность отображения на карте территории зон поражения от всех возможных ЧС, что является основой для расчета различных рисков: как для людей, так и для территорий. На рисунке 9.3 приведена карта зонирования территории по всему комплексу природных и техногенных опасностей, возможных на ее территории.

Рисунок 9.3- Районирование по комплексному показателю рисков возникновения ЧС

Необходимо отметить два важных обстоятельства.

Первое. ГИС-технология, как основа автоматизации информационной поддержки деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, позволяет решать как текущие, так и вновь возникающие функциональные задачи без изменения структуры всей системы, без приобретения дополнительных программных средств и без переподготовки специалистов.

Второе. Схема интеграции разнородных данных и функциональных задач с успехом может быть применена в крупных городах и на крупных предприятиях. При этом структура системы и используемое программное обеспечение могут оставаться такими же, как и в территориальных органах МЧС, а содержимое баз данных, в том числе масштаб электронных карт, и перечень задач будут отличаться. При этом, чем большее число функциональных задач будет решаться на основе ГИС-технологий, тем быстрее окупятся средства, вложенные в создание интегрированной геоинформационной системы.

Например, при разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) никак не обойтись без цифрового векторного генплана предприятия и трёхмерной модели рельефа окрестностей предприятия с размещенными на ней объектами экономики и жизнедеятельности населения (рисунок 9.4). Опыт моделирования (прогнозирования) аварийных разливов нефти и нефтепродуктов описан в отдельной статье в этом номере ArcReview.

Рисунок 9.4- Моделирование аварийного разлива нефти.

9.1 Картографирование последствий ЧС

Карта обстановки, отображающей ЧС, должна отвечать требованиям наглядности, полноты ( достоверности ).

Зоны ЧС наносятся на карту с четким выделением границ, не затемняя топографическую основу карты.

Размеры зон и радиусов воздействия поражающих факторов источников ЧС определяются расчетно - графическим методом с учетом метеорологических условий, времени года и характера местности согласно методик.

Карты зон ЧС разрабатываются двух видов:

- прогнозные, составляемые на основе сбора информации о потенциально опасных объектах - возможных источниках ЧС;

- оперативные, отображающие обстановку при угрозе или возникновении ЧС и отражающие динамику развития обстановки в зоне ЧС.

Прогнозные и оперативные карты разрабатываются в рабочих органах комиссий по ЧС.

Обстановка на карте наносится установленными условными обозначениями и знаками.

Условные обозначения и знаки подразделяются на масштабные и внемасштабные.

К масштабным обозначениям относят зоны ЧС (заражения, затопления, пожаров, загрязнения), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки.

К внемасштабным обозначениям относят объекты (АЭС, ХОО, заводы, ГЭС и др.), а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих собой точечные объекты.

Отображаемая информация на карте должна содержать следующие исходные данные:

- основные опасные объекты - потенциальные источники ЧС;

- зоны вероятного заражения или загрязнения вокруг потенциально опасных объектов;

- гидроузлы, зоны возможного затопления;

- пожароопасные районы;

- магистральные трубопроводы ( нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы );

- численность населения в зонах риска и зонах вероятного действия поражающих факторов от источников техногенных и природных ЧС;

- возможные эпидемические и эпизоотические очаги;

- сейсмоопасные области, районы возможных селевых потоков и оползней, снежных лавин и камнепадов, ураганов, песчаных бурь и смерчей, ливней и шквалов.

При оформлении карты необходимо соблюдать следующее:

- данные обстановки наносят тонкими линиями и установленными условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и надписей на ней;

- органы управления наносят на карту так, чтобы вертикальная линия условного знака (флажка) у основания упиралось в точку его фактического нахождения на местности;

- при движении или действиях в западном направлении фигура знака командного пункта (пункта управления) располагается вправо от вертикальной линии, указывающей место его расположения;

- при движении или действиях в восточном направлении фигура знака командного пункта (пункта управления) располагается влево от вертикальной линии, указывающей место его расположения;

- при движении или действиях в северном или южном  направлении фигура знака командного пункта (пункта управления) располагается вправо от вертикальной линии, указывающей место его расположения;

- положение, задачи и действия своих механизированных, аварийно – спасательных, медицинских, пожарных, разведывательных подразделений, подразделений обеспечения и обслуживания обозначаются на карте соответствующими знаками красным цветом;

- положение, задачи и действия своих инженерно – технических, понтонно – переправочных, пиротехнических подразделений, подразделений радиационной, химической и биологической защиты, подразделений связи обозначаются на карте соответствующими знаками черным цветом.

- данные о расположении и действиях своих войск и сил наносятся на карту с детализацией на две ступени ниже;

- нумерация и наименование подразделений и пояснительные надписи, относящиеся к своим войскам и силам, обозначаются черным цветом;

- все данные о противнике наносятся на карту синим цветом;

- для облегчения чтения обстановки производится подъем карты. Карта поднимается с применением условных сокращений, обозначений и картографических знаков;

- для подъема древесной и кустарниковой растительности применяется зеленый цвет. Границы лесных массивов обводятся жирной линией, а площадь внутри заштриховывается карандашом, при этом вырубки, просеки, поляны не заштриховываются;

- для подъема гидрографии и болот применяется синий цвет; реки, ручьи и каналы, изображенные на карте двумя линиями, поднимаются путем легкой подтушевки карандашом, реки и ручьи, изображенные одной линией, оттеняются синим карандашом путем утолщения условного знака реки; озера, пруды, заливы, морское побережье оттеняются между контурными линиями; на реках поднимаются мосты, броды, переправы и гидротехнические сооружения, имеющие важное значение для выполнения поставленной задачи; мосты, броды, переправы поднимаются путем увеличения основного условного знака черным цветом с указанием их характеристик; болота покрывают вторичной горизонтальной штриховкой;

- для подъема рельефа местности применяется светло - коричневый цвет; поднимают все элементы рельефа, которые могут служить препятствием для действий войск и сил; также поднимаются элементы местности, которые могут служить укрытием для защиты от современных средств поражения;

- для подъема дорожной сети (кроме железных дорог) применяется коричневый цвет; дороги, необходимые для действий войск и сил поднимаются рядом с условным знаком, а не на самом знаке южнее или восточнее дороги на удалении не более 3 мм; в пределах населенных пунктов дороги не поднимаются; железные дороги поднимаются увеличением их условного знака;

- надписи названий населенных пунктов подчеркиваются или увеличиваются.

При отображении динамики развития событий необходимо соблюдать последовательность нанесения элементов на карте, которая зависит от характера ЧС, специфики и объема аварийно - спасательных работ.

Последовательность отображения динамики развития ситуации:

- сведения, характеризующие источники ЧС;

- возможные параметры воздействия поражающих факторов;

- места дислокации сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, мар-шруты выдвижения соединений, воинских частей и подразделений войск ГО, отрядов ликвидации последствий ЧС Министерства обороны, специализированных отрядов  внутренних войск МВД, отрядов и групп специалистов спасательных формирований сил и средств РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных, аварийно - восстановительных и других неотложных работ в зонах ЧС и очагах поражения.