13 ПОЛУЧЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

13.1 Мониторинг чрезвычайных ситуаций при помощи космических снимков

Космический мониторинг заключается в непрерывном многократном получении информации о качественных и количественных характеристиках природных и антропогенных объектов и процессов с точной географической привязкой за счет обработки данных, получаемых со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Космический мониторинг позволяет получать однородную и сравнимую по качеству информацию единовременно для обширных территорий, что практически недостижимо при любых наземных обследованиях.

Оперативный космический мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и катастроф в последние годы стал важнейшим и обязательным компонентом информационного обеспечения национальных служб реагирования на ЧС развитых государств.

На основе космической информации могут быть решены следующие задачи мониторинга ЧС:

- наблюдения за состоянием окружающей среды;

- диагностика гидрометеорологических рисков (опасных природных явлений и процессов);

- оценка безопасности территорий и опасных производственных объектов;

- прогнозирование природных, природно-техногенных и социально-биологических ЧС;

- обнаружение, оценка масштаба и ущерба от ЧС;

- планирование и оценка эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий ЧС.

Ежедневно получаемая космическая информация широко применяется для информационного обеспечения аудита и прогнозных моделей безопасности территорий и опасных производственных объектов. При этом используются современные ГИС-технологии, позволяющие объединить разнородную информацию с космическими данными. Это позволяет автоматизировать расчёты риска возникновения ЧС (пожары, засухи, наводнения и пр.). Возможности космических средств мониторинга зон ЧС из космоса определяются оперативностью съёмки, пространственным разрешением наблюдаемых объектов, доступностью снимков. Исходя из наиболее значимой характеристики – пространственного разрешения, спутниковая аппаратура съемки Земли делится на датчики низкого (более 250 м), среднего и высокого (1 м, 250 м) и сверхвысокого пространственного разрешения (1 м и менее).

В текущем десятилетии оперативный космический мониторинг ЧС сформировался как самостоятельное направление космической геоинформатики и продолжает быстро развиваться, чему способствует прогресс в нескольких космических технологиях:

- значительное увеличение информативности зондирования геосфер из космоса благодаря появлению разнообразных датчиков (многоспектральных и гиперспектральных оптических, РСА, СВЧ-зондировщиков атмосферы и ионосферы), в том числе с высоким и сверхвысоким пространственным разрешением;

- радикальное сокращение времени реакции системы с суток до нескольких часов, благодаря применению принципов децентрализации и прямого приёма информации, а также развитию сетевых и геопортальных вебтехнологий;

- увеличение оперативности и надёжности съёмки вне зависимости от освещённости и метеоусловий благодаря объединению ресурсов различных спутниковых систем ДЗЗ, в том числе оптических и радарных.
Пространственное разрешение современных оптикоэлектронных систем коммерческих спутников достигло величин менее 0.5 м, а коммерческих радаров — 1 м. Высокодетальные спутниковые изображения позволяют получать точные оценки степени разрушения объектов не только при стихийных бедствиях, но и после техногенных аварий и катастроф, характеризующихся сравнительно небольшими площадями и зонами поражения.

Время реакции современных высокодетальных систем ДЗЗ сократилось с суток до часов, что позволяет использовать их на самой ранней стадии развития ЧС. Время программирования современных спутников ДЗЗ составляет 4–6 часов (вместо 1–2 суток у КА ДЗЗ первых поколений). Общее время реакции системы сократилось до 6–12 часов. При этом диаграмма времени космического мониторинга ЧС подразделяется на несколько этапов:

- время принятия решения (от ЧС до принятия решения на съёмку);

- время программирования (от заказа съёмки до непосредственно съёмки);

- время обработки (от съёмки до генерации продукта);

- время доведения (от генерации продукта до получения продукта заказчиком);

- оперативность изображений (от съёмки до получения продукта заказчиком);

- общее время реакции системы (от заказа съёмки до получения продукта заказчиком).

Впервые специализированная система мониторинга ЧС создана группой стран во главе с Великобританией (международная система Disaster Monitoring Constellation, DMC), вторая – национальная, создаётся в Китае (система первого этапа «2+1»). В рамках международной системы мониторинга ЧС DMC объединены ресурсы нескольких серийных миниспутников, разработанных британскойкомпанией SSTL по контрактам с Алжиром, Великобританией, Нигерией, Турцией и Китаем. В 2002–2009 гг. на типовые солнечно-синхронные орбиты высотой 686 км были выведены 7 миниспутников двух поколений: Alsat-1, Bilsat, Nigeriasat-1, UK-DMC, Beijing-1, UK-DMC-2 и Deimos-1. Несмотря на официальное наименование системы, миниспутники DMC предназначены в основном для съёмки в интересах национальных операторов. Но все страны — члены DMC предоставляют ежесуточно 5% ресурсов спутников для съёмки ЧС, кроме того, часть свободных ресурсов используется в коммерческих целях, для чего создан консорциум DMCII. Все миниспутники массой 120–160 кг оснащены многокамерными линзовыми мультиспектральными оптическими системами с широкой полосой захвата. Уникальными особенностями спутников системы DMC являются:

- получение изображений в трёх спектральных каналах (зелёный, красный, ближний ИК), которые совпадают с каналами спутников LANDSAT;

- возможность ежесуточного обзора любого района Земли;

- съёмка с широкой полосой захвата размером 600 км;

- субпиксельная точность геопривязки ортоизображений продуктов уровня L1T (СКО менее 25 м).

Система DMC c 2005 г. входит в Хартию «Космос и Глобальные Бедствия» и будет пополняться новыми спутниками. В 2008 г. впервые в истории Китая на орбиту выведены два спутника, специально спроектированые для целей оперативной съёмки районов катастроф, мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС. Разработка космической системы мониторинга ЧС (получила наименование Small Satellite Constellation for Environment and Disaster Monitoring and Forecasting, SSCEDMF) началась в 2000 г. по совместному проекту государственного агентства охраны окружающей среды и госкомитета по защите от катастроф (аналог МЧС) Китая. Система получила также неофициальное обозначение «4+4», потому что она будет состоять из 4 спутников с оптической аппаратурой и 4 спутников с радарами, что обеспечит возможность съёмки любого района Земли каждые 12 часов. Система первого этапа под названием «2+1» состоит из двух уже запущенных оптических спутников HJ-1A/B и радиолокационного спутника HJ-1C, который будет выведен на орбиту в 2010 г. Миниспутники HJ-1A и HJ-1B массой по 500 кг оснащены типовыми оптическими сканерными системами для съёмки с пространственным разрешением 30 м в полосе захвата 700 км в четырёх спектральных зонах (3 канала видимого спектра и один — ближнего ИК). Кроме того, на спутнике HJ-1A впервые в китайской практике установлена гиперспектральная оптическая камера, которая позволяет получать изображения в 115 узких спектральных зонах видимого и ближнего ИК участков спектра (ширина 5 нм, диапазон 0.45–0.95 мкм) с пространственным разрешением 100 м в полосе захвата 50 км.

Миниспутник HJ-1В оснащен также оптическим сканером для съёмки в четырех участках ИК спектра (ближний, коротковолновый, средневолновый и тепловой) с пространственным разрешением 150 м и 300 м (тепловой канал) в полосе захвата 720 км. Аппаратура съёмки в ИК диапазоне позволяет в дневное и ночное время определять характеристики очагов пожаров, выявлять зоны повышенной тектонической активности и районы загрязнения акваторий. Оба миниспутника размещены на рабочей солнечно-синхронной орбите высотой 650 км и имеют срок активного существования 3 года.