14 СУТЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧС

Для решения задач контроля и прогнозирования динамики развития окружающей среды в большинстве стран мирового сообщества создаются системы. Система наблюдений, оценки и прогноз изменения состояний окружающей среды при ЧС является чрезвычайно важной составной частью экологического мониторинга.

Для осуществления заблаговременного прогноза необходимо собрать информацию: о возможном источнике катастрофы; об условиях, в которых он пребывает; о среде, в которой он находится и через которую будет передаваться; об объектах воздействия.

Возможный источник катастрофы природного и техногенного происхождения характеризуется возможными: координатами (x, y, z); максимальными, минимальными и средними значениями мощностей катастроф за многолетние периоды наблюдений в данном регионе; состоянием (жидким, газообразным, твердым); механикой освобождения энергии в результате воздействия различных факторов. Эту информацию могут дать карты районирования, каталоги, модели, показывающие механизмы освобождения энергии.

Для ДЗ Земли  с ИСЗ используются два основных типа спутников: геостационарные и полярноорбитальные (с высотой орбиты Н-36 тыс. км и около 1000 км, соответственно).

Съёмочная аппаратура ДЗЗ, как правило, работает в четырёх основных спектральных интервалах: ультрафиолетовом  (УФ/UV   0.01-0.4 мкм) видимом (вид. /VIS  0.4 - 0.74 мкм) инфракрасном (ИК/ IR  0.74-12 мкм),микроволновом (МВ/ MW 10-1000 мм) СВЧ. Существует также многоканальная спектральная аппаратура высокого разрешения в тех областях спектра, где земная атмосфера прозрачна для электромагнитных волн. Следует отметить, что ИК и МВ – съёмку в окнах прозрачности атмосферы можно проводить в тёмное время суток, а в микроволновом диапазоне -даже при наличии облачности.

14.1 Регистрация ядерных аварий на основе аэрокосмических средств

Для второй половины 20-го и начала 21 века характерен вид специфических аварий, связанных с выбросом радиоактивных веществ и загрязнением ими окружающей среды. Подобные аварии происходили в океане (на атомных подводных лодках),  в космосе (на ИСЗ) и наиболее часто — на земле (на АЭС и различных, чаще всего военных предприятиях).

Крупнейшая ядерная катастрофа на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС)  была зафиксирована  в момент взрыва с ИСЗ DMSP по яркой вспышке. На 1-ой стадии аварии имело место повышение температуры до 1800-2000 К, что и было обнаружено по данным ИК -тепловой съёмки с ИСЗ NOAA-9 и Landsat–5 на -3.7 мкм. Карта радиоактивных загрязнений от 12 мая 1986 г, составленная с помощью космических средств (КН-11 и др.) свидетельствует, что поля загрязнений с разной степенью интенсивности покрыли всю европейскую территорию вплоть до Португалии.

Радиоактивные загрязнения местности коррелируют с зонами определённой геологической структуры - в местах расположения трещин (разломов) с близким залеганием плотных горных пород, где происходит усиление гравитационных сил. Разломы отчётливо прослеживаются на космических изображениях, отображаясь в прямолинейных очертаниях различных элементов ландшафта (гряд, участков рек, долин и т.д.). Регулярные натурные измерения и аэрогамма-съёмка с самолётов и вертолётов позволили получить большой набор карт-схем  загрязнения местности (мощность дозы и плотность загрязнения различными изотопами), начиная с первых дней  после аварии до настоящего времени. Этот набор данных позволяет восстанавливать картину загрязнения местности практически на любой момент времени и рассчитать дозу внешнего и внутреннего облучения за необходимый интервал времени.

О ядерных авариях, работе с радиоактивными материалами, в частности с целью производства оружейного плутония, можно судить по косвенным признакам, например, по регистрации с ИСЗ газа криптона и другим  косвенным следам радиоактивного загрязнения с использованием других носителей со специально оборудованных самолётов, судов, подводных  и наземных роботизированных аппаратов.

Расширение зон территорий радиоактивных  загрязнений сужает жизненное пространство, поэтому комплексный мониторинг окружающей среды, наряду с совершенствованием ядерных технологий является одним из непременных условий контроля  безопасной жизнедеятельности в 21-ом веке.

14.2 Аварийные разливы нефти

Одна из первых зарегистрированных из космоса крупных аварий связана с нефтяной скважиной Икцток-1 вблизи острова Юкатан в Мексиканском заливе, когда в июне 1979 г. ежедневно в акваторию выливалось более 4 тыс.т нефти и при этом удалось выявить особенности распространения нефтяных загрязнений. Комплексные исследования с самолётов и ИСЗ (GOES, Nimbus-7, Niros-N, Landsat-3) показали, что для обнаружения разливов нефти  наиболее удобны  съёмки с помощью аппаратуры высокого пространственного разрешения в ультрафиолетовой и синей чаcти спектра и  в меньшей степени  в ближней ИК области длин волн. Нефтяные пятна распознаются также по температурному контрасту с фоном при съёмке  в тепловой ИК-части спектра.

Свежие разливы выделяются на снимке достаточно легко, так как они имеют открытую нефтяную поверхность, а глубина нефтяного слоя может достигать нескольких десятков сантиметров. Ситуация со старыми разливами существенно являются более сложными, так как они представлены на снимке контурами со сложной внутренней структурой и с различными значениями яркости в разных каналах. Работы по дешифрированию спектрозональных космических снимков  LANDSAT-7 позволяют  составить карты нефтяных разливов. Для дешифрирования использовался программный пакет ERDAS IMAGINE. Микроволновые радиометрические методы широко используются при дистанционном зондировании суши атмосферы и океана. Важное достоинство спутниковых микроволновых методов перед оптическими и инфракрасными методами состоит в возможности проводить круглосуточные всепогодные измерения. Способность микроволновых методов получать информацию о природных объектах в любое время суток и при любой погоде объясняет значительное внимание, которое уделяется этим методам в программах исследования Земли из космоса, в том числе в космических программах изучения океана. Регистрироваться может собственное излучение объектов и отраженное излучение других источников. Этими источниками могут быть Солнце или сама съемочная аппаратура. В последнем случае используется когерентное излучение (радары, сонары и лазеры), что позволяет регистрировать не только интенсивность излучения, но также и его поляризацию, фазу и доплеровское смещение, что дает дополнительную информацию.

Рисунок 14.1 - Радарные снимки позволяют обнаруживать на поверхности воды нефть и нефтепродукты с толщиной пленки от 50 мкм.

Такого рода изображения, полученные с ИСЗ, позволяют определить площадь разливов нефти, оценить возможности их распространения по рельефу и риск попадания нефти в реку, облегчают принятие решений по локализации и ликвидации последствий подобных катастроф. Обнаружение нефтяных разливов на водной поверхности, более однородной по сравнению с сушей, проще и возможно даже с помощью радарных средств космического мониторинга, несмотря на их худшую разрешающую способность по сравнению со сканерами ИК или видимого диапазона  электромагнитного спектра. Съемка высокого разрешения из космоса до недавнего времени велась почти исключительно в интересах военной разведки, а с воздуха – с целью топографического картографирования. Однако, сегодня уже есть несколько коммерчески доступных космических сенсоров высокого разрешения (КВР-1000, IRS, IKONOS), позволяющих проводить пространственный анализ с большей точностью или уточнять результаты анализа при среднем или низком разрешении.

# 14.3  Информационная поддержка принятия решений в условиях ЧС

Информация в условиях ЧС становятся основным ресурсом эффективного принятия решений. В условиях ЧС основной проблемой в принятии и реализации эффективных управленческих решений является недостаток информации.

Степень предсказуемости ЧС очень невелика. Обычно к моменту получения информации, достаточной для выработки эффективных ответных мер, образуется дефицит времени для их реализации.

На ранних стадиях возникновения опасности ответные меры должны носить общий характер и быть направлены на увеличение стратегической гибкости организации. По мере поступления конкретной, детализированной информации конкретизируются и ответные меры. Заблаговременное наращивание запаса гибкости и адаптивности системы позволяет уменьшить опасность катастрофических потерь на ранних стадиях возникновения ЧС.

Информационная система в случае ЧС, с одной стороны, должна обеспечивать необходимой информацией структурные подразделения системы управления, а также работу штаба и принятие групповых решений на различных уровнях. С другой стороны, она должна представлять собой систему быстрого развертывания, в которой динамика формирования информационной среды должна соответствовать динамике формирования новых предметных областей.

Важной проблемой является оценка ценности и установление приоритета поступающей информации. Отправитель зачастую не представляет, насколько важными являются те или иные сведения. Вопрос о ценности информации обычно решается теми, кто ее получает и использует при оценке ситуации.

Поступающая в штаб информация обрабатывается по четырем основным направлениям:

обработка текущей информации,

проблемно-функциональное направление;

территориальное направление

обобщающее направление.

Одно из самых важных направлений информационной работы – оценка, анализ, обобщение всего объема имеющейся информации, касающейся тех или иных событий и прогноза развития ЧС.

Анализ показывает, что одним из возможных путей оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций является использование технологий сотовой связи, в том числе с применением услуг рассылки текстовых сообщений.

Преимуществом применения данных услуг в указанных целях является, во-первых, сокращение времени оповещения. Стандартный цикл действий населения при оповещении включает много отдельных операций и требует значительных временных затрат.

Во-вторых, преимуществом является и более адресный характер оповещения с помощью технологий сотовой связи. Информация о границах зоны ЧС, характере распространения поражающих факторов (далее – ПФ), их источников позволяет с точностью «до соты» определить территорию охвата населения оповещением, ввести градации территорий оповещения (ближе к очагу поражения – только самая необходимая информация по защите и спасению, дальше – более обширные сведения о правилах поведения при распространении ПФ) (рисунок 14.2).

Рисунок 14.2 - Территории зон оповещения с точки зрения воздействия ПФ источника ЧС

В-третьих, это широкий охват населения. Охват населения традиционными средствами оповещения находится пока на очень низком уровне. В то же время средства сотовой связи получили распространение практически у всего населения нашей страны.

Все текстовые сообщения сотовой связи реализуются с помощью таких сервисов, как SMS, Live Screen, Cell Broadcast и др. С точки зрения оповещения принципиальные технические отличия в реализации данных сервисов заключаются в следующем.

Стандартное сообщение сервиса SMS рассылается адресно каждому абоненту сотовой связи с использованием его персонального номера.

В то же время услуги Live Screen и Cell Broadcast используют не номер абонента, а определенную географическую локацию – соту или группу сот. При этом такие сообщения рассылаются практически мгновенно всем абонентам, находящимся в данной локации, и не загружают основные каналы сотовой связи. Само сообщение отображается на экране телефона и после окончания трансляции исчезает с экрана. Только некоторые модели телефонов поддерживают функцию их дальнейшего хранения и просмотра.

К недостаткам данных услуг можно отнести и слабую их распространенность в нашей стране, и возможность получения только при работающем в данный момент телефоне и некоторые другие.

Говоря о зарубежном опыте, следует отметить, что в США на сегодняшний момент завершается тестирование новой системы оповещения с использованием сотовой связи об угрозе природных бедствий. Национальная метеослужба рассылает абонентам на определенной территории специальные текстовые сообщения с предупреждением о возможных ураганах, наводнениях, пылевых бурях и торнадо. Для реализации данных мероприятий правительство США заключило соглашение с крупнейшими сотовыми операторами. В sim-карты телефонов, которые работают на территории страны, имплантируется особый чип. Это позволяет гарантированно довести сообщение до абонента даже в случае нарушения в районе сотовой связи.