6 МЕТОДЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Стандартизация как вид деятельности базируется на совокупности общенаучных и специфических методов, необходимых для установления оптимального решения повторяющихся задач. Наиболее применяемыми в работах по стандартизации методами являются: 1) упорядочение объектов стандартизации; 2) параметрическая стандартизация; 3) унификация; 4) агрегатирование; 5) комплексная стандартизация; 6) опережающая стандартизация.

1. Упорядочение объектов стандартизации заключается в управлении многообразием объектов стандартизации.

Результатом работ по упорядочению являются, например, классификаторы, типовые конструкции, комплектующие изделия, процессы, правила, формы документов.

Упорядочение осуществляется путем систематизации, типизации, селекции, симплификации и оптимизации объектов стандартизации.

Систематизация заключается в установлении определенной последовательности однородных, взаимосвязанных объектов стандартизации.

С учетом многообразия объектов систематизация имеет важное значение, так как позволяет объединить их во взаимосвязанные и взаимоподчиненные группировки, провести их классифицирование и ранжирование. Примером результата работы по систематизации могут служить классификаторы технико-экономической и социальной информации, применяемые в Республике Казахстан.

Типизация -деятельность, заключающаяся в разработке типовых конструктивных или технологических решений на основе общих для ряда объектов стандартизации характеристик. Типизация приводит к созданию типовых конструкций, изделий, правил, процессов, форм документации, расчетов, порядка проведения работ и др.

Селекция заключается в отборе конкретных объектов стандартизации, признанных целесообразными для дальнейшего производства или применения в различных областях деятельности.

Симплификация, в противоположность селекции, заключается в отборе конкретных объектов стандартизации, признанных нецелесообразными для дальнейшего производства или применения в различных областях деятельности.

Иными словами, под симплификацией понимают простое сокращение наименее употребляемых элементов до целесообразного минимума (например, сокращение типоразмеров тары, посуды, крепежных элементов).

Оптимизация - выбор наилучшего (оптимального) объекта стандартизации из возможных. Заключается в нахождении оптимальных значений параметров (назначения, безопасности, качества, потребительских свойств и др.) стандартизируемых объектов.

Оптимизацию объектов стандартизации осуществляют путем применения экономико-математических методов и моделей оптимизации.

2. Параметрическая стандартизация - метод стандартизации, заключающийся в выборе и обосновании целесообразной номенклатуры и численного значения параметров.

Параметр (от греч. parametron - отмеривающий) - величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, явления или системы, машины, прибора.

Наиболее важными параметрами продукции являются характеристики, определяющие ее назначение и условия использования:

- размерные параметры (размер одежды и обуви, вместимость посуды);

- весовые параметры (масса отдельных видов спортинвентаря);

- параметры, характеризующие производительность машин и приборов (производительность вентиляторов и полотеров, скорость движения транспортных средств);

- энергетические параметры (мощность двигателя) и др. Продукция определенного назначения, принципа действия и конструкции, т.е. продукция определенного типа, характеризуется рядом параметров. Набор установленных значений параметров называется параметрическим рядом.

Разновидностью параметрического ряда является размерный ряд. Например, для тканей размерный ряд состоит из отдельных параметров ширины тканей, для посуды - отдельных параметров вместимости. Каждый размер изделия (или материала) одного типа называется типоразмером. Например, в настоящее время установлено 105 типоразмеров мужской одежды и 120 типоразмеров женской одежды.

Процесс стандартизации параметрических рядов называется параметрической стандартизацией.

При создании, например, размерных рядов одежды и обуви производятся антропометрические измерения большого числа мужчин и женщин разных возрастов, проживающих в различных регионах. Полученные данные обрабатываются методами математической статистики.

Параметрические ряды машин, приборов, тары строятся согласно системе предпочтительных чисел - набору последовательных чисел, изменяющихся в геометрической прогрессии. Смысл этой системы заключается в выборе лишь тех значений параметров, которые подчиняются строго определенной математической закономерности, а не любых значений.

Основными стандартами в параметрической стандартизации являются ГОСТ 8032 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» и ГОСТ 6636 «Нормальные линейные размеры».

ГОСТ 8032 предусматривает четыре основных ряда предпочтительных чисел:

- 1-й ряд - R5 - 1,00; 1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10,00... имеет знаменатель прогрессии   1,6;

- 2-йряд - R10 - 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50... имеет знаменатель прогрессии  = 1,25;

- 3-йряд - R20- 1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60... имеет знаменатель прогрессии 1,12;

- 4-йряд - R40- 1,00; 1,06; 1,12; 1,18; 1,25... имеет знаменатель прогрессии 1,06.

Индекс R назван в честь французского инженера Ш. Ренара. С его именем связывают историю создания рядов предпочтительных чисел.

Количество чисел в интервале 1-10: для ряда R5 - 5, R10 - 10; R20 - 20 и R40 - 40.

Частота параметрического ряда должна быть оптимальной: слишком «густой» ряд позволяет максимально удовлетворить нужды потребителей, но, с другой стороны, чрезмерно расширяется номенклатура продукции. Поэтому ряд R5 является более предпочтительным по сравнению с рядом R10, а ряд R10 предпочтительнее ряда R20.

Применение системы предпочтительных чисел позволяет не только унифицировать параметры продукции определенного типа, но и увязать по параметрам детали, изделия, транспортные средства и технологическое оборудование.

В радиотехнике уже давно применяются предпочтительные числа, построенные по рядам Е, принятым Международной электротехнической комиссией (МЭК). Ряды Е состоят из округленных величин теоретических чисел со знаменателем для ряда ЕЗ -  2,2, для ряда Е6 - 1,5, для ряда Е12 -  1,2. Например, ряды номинальных сопротивлений постоянных резисторов и ряды номинальной емкости постоянных конденсаторов (ГОСТ 2825 и ГОСТ 2519 соответственно) выбираются по ряду Е6. Так, для конденсаторов ряд емкостей будет следующим: 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 (пФ, мкФ).

3. Унификация (от лат. unus - один) - выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов или услуг, значений их параметров и размеров.

Унификация - это приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию. Например, в технике под унификацией понимают приведение различных видов продукции и средств ее производства к наименьшему числу типоразмеров, марок, свойств; рациональное сокращение типов деталей, агрегатов одинакового функционального назначения.

Цель унификации - устранение неоправданного многообразия продукции, процессов и сведение их к наименьшему числу, необходимому для удовлетворения основных потребителей.

Унификация базируется на систематизации, типизации, селекции, симплификации и оптимизации объектов стандартизации и может осуществляться в следующих направлениях:

- разработка параметрических и типоразмерных рядов изделий, машин, оборудования, приборов, узлов и деталей;

- разработка типовых изделий в целях создания унифицированных групп однородной продукции;

- разработка унифицированных технологических процессов, методов испытаний, форм документации и т.п.;

- ограничение целесообразным минимумом номенклатуры однородных объектов стандартизации.

Унификация может быть типоразмерной (например, продукция одинакового функционального назначения, отличающаяся между собой числовыми значениями главного параметра), внутритиповой (например, продукция с одинаковым главным параметром, но с разной конструкцией составных частей) и межтиповой (например, продукция различных типов и конструкций). В зависимости от области проведения унификация объектов может быть межотраслевой, отраслевой и заводской.

Наибольший экономический эффект унификация дает на стадии проектирования.

Результаты унификации оформляются в виде альбомов типовых (унифицированных) конструкций изделий, деталей, узлов, сборочных единиц и стандартов типов, параметров и размеров, конструкций, марок и др.

Примером использования унификации в типоразмерном ряду изделий может быть ГОСТ 26678 на параметрический ряд холодильников. В параметрическом ряду находятся 17 моделей холодильников и три модели морозильников определенных типоразмеров, т.е. с определенными значениями общего объема и объема низкотемпературного отделения. В стандарте указываются перечень составных частей, подлежащих унификации в пределах параметрического ряда (например, холодильные агрегаты двухкамерных холодильников с объемом камеры 270 и 300 см3 и объемом низкотемпературного отделения 80 см3), и перечень составных частей, подлежащих унификации в пределах одного типоразмера (например, холодильный агрегат по присоединительным размерам, конденсатор).

4. Агрегатирование - это метод создания и эксплуатации изделий, машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных унифицированных деталей и узлов.

Такие детали и узлы в различных сочетаниях позволяют создать широкую номенклатуру изделий различной конструкции и внешнего вида. Например, применение в мебельном производстве щитов 15 размеров и стандартных ящиков трех размеров позволяет получить при различной комбинации этих элементов 52 вида мебели.

За счет использования унифицированных, стандартных, взаимозаменяемых деталей и узлов повышается ремонтопригодность изделий и эффективность ремонта.

Агрегатирование очень широко применяется в машиностроении, радиоэлектронике и приборостроении. Развитие указанных отраслей характеризуется усложнением и частой сменяемостью конструкций изделий. Для проектирования и изготовления, например, разнообразных машин потребовалось в первую очередь расчленить конструкцию машины на независимые сборочные единицы (агрегаты) так, чтобы каждая из них выполняла в машине определенную функцию. Это позволило специализировать изготовление агрегатов как самостоятельных изделий, работу которых можно проверить независимо от всей машины.

Расчленение изделий на конструктивно законченные агрегаты явилось первой предпосылкой развития метода агрегатирования. В дальнейшем анализ конструкций машин показал, что многие агрегаты, узлы и детали, различные по устройству, выполняют в разнообразных машинах одинаковые функции. Обобщение частных конструктивных решений путем разработки унифицированных агрегатов, узлов и деталей значительно расширило возможности данного метода.

Основными принципами агрегатирования в настоящее время являются:

а) принцип базового агрегата (увеличение номенклатуры выпускаемых изделий, машин, приборов, оборудования за счет модификации их основных типов и создания различных исполнений);

б)  принцип секционирования (унифицированные детали и узлы могут многократно использоваться при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости);

в) модульный принцип (производство техники на базе крупных агрегатов - модулей).

В настоящее время широко распространен модульный принцип в радиоэлектронике и приборостроении; это основной метод создания гибких производственных систем и робототехнических комплексов.

5. Комплексная стандартизация - один из основных методов стандартизации. При комплексной стандартизации осуществляется установление и применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту стандартизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы.

Применительно к продукции это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий, сырья, материалов и комплектующих узлов, необходимых для их изготовления, а также условий сохранения (упаковки, маркировки, транспортирования, хранения) и потребления (эксплуатации).

Так, при осуществлении программы комплексной стандартизации молока коровьего предусматривается не только пересмотр действующего межгосударственного стандарта, но и разработка и пересмотр 37 стандартов. Будет установлен дифференцированный подход к показателям качества молока в зависимости от его назначения (производство молочных консервов, сыра, продуктов детского питания и т.п.). Разрабатываются объективные экспресс-методы оценки качества молока и приборы для определения жирности и микробной обсемененности; унифицируются доильные установки и технологическое оборудование; разрабатываются стандарты на типовые технологические процессы производства; взаимоувязывают стандарты с уже утвержденными комплексами и т.д.

Комплексная стандартизация касается также систем документации, общетехнических норм, технологического обеспечения создания продукции, безопасности труда, охраны природы и др.

Однако работы по комплексной стандартизации в связи с сокращением финансирования в последнее десятилетие выполняются в ограниченном объеме.

В настоящее время в Республике Казахстан продолжается деятельность по формированию комплексов государственных основополагающих стандартов:

- СТ РК 1.0 «Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Основные положения»;

- СТ РК 2.0 «Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения»;

- СТ РК 3.0 «Государственная система сертификации Республики Казахстан. Основные положения»;

- СТ РК 4.0 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»;

- СТ РК 5.0 «Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Основные положения»;

- СТ РК 6.0 «Система штрихового кодирования. Основные положения»;

- СТ РК 7.0 «Система аккредитации Республики Казахстан. Основные положения».

6. Опережающая стандартизация (разработка перспективные стандартов) - установление повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в последующее время.

Стандарты не могут только фиксировать достигнутый уровень развития науки и техники, так как из-за высоких темпов морального старения многих видов продукции они могут стать тормозом технического прогресса. Для того чтобы стандарты не тормозили технический прогресс, они должны устанавливать перспективные показатели качества с указанием сроков их обеспечения промышленным производством. Опережающие стандарты должны стандартизировать перспективные виды продукции, серийное производство которых еще не начато или находится в начальной стадии.

Комплекс стандартов - совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.

Большим достижением международной стандартизации в конце 80-х годов было утверждение международного стандарта на аудиокомпактный диск до начала производства самого изделия. Это позволило обеспечить полную совместимость компакт-диска с другими техническими средствами и тем самым избежать непроизводительных затрат.