2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ

Качественные характеристики надежности не позволяют:

- учитывать надежность аппаратуры при планировании использования САУ на различных объектах;

- формулировать требования по надежности к проектируемой САУ;

- сравнивать различные варианты построения системы;

- рассчитывать необходимый объем запасных частей, сроки службы и т.д.

В связи с этим возникает необходимость введения количественных характеристик надежности. Поскольку отказы и сбои элементов являются случайными событиями, то теория вероятностей и математическая статистика являются адекватным аппаратом, используемым при исследовании надежности, а сами характеристики надежности должны определяться терминами, принятыми в теории вероятностей.

Техническая характеристика, количественным образом определяющая одно или несколько свойств, составляющих надежность объекта именуется показатель надежности. Он количественно характеризует, в какой степени данному объекту или данной группе объектов присущи определенные свойства, обусловливающие надежность. Показатель надежности может иметь размерность (например, среднее время восстановления) или не иметь ее (например, вероятность безотказной работы). К показателям надежности невосстанавливаемых систем относятся:

- интегральный закон распределения времени безотказной работы;

- интегральный закон распределения времени до отказа;

- дифференциальный закон распределения времени исправной работы устройства до первого отказа;

- среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа);

- интенсивность отказов.

Вероятность безотказной работы P(t) – вероятность того, что в заданном промежутке времени t в системе или элементе не возникнет отказ. Эта характеристика связана с функцией распределения времени безотказной работы следующим соотношением

P(t)=1-Q(t),						(1)

где 	Q(t)- функция распределения безотказной работы, которая представляет собой вероятность появления отказа в течении времени t.

Очевидно, что

0 P(t) 1, Р(0)=1, Р()=0.

Следует отметить, что функция P(t) является монотонно убывающей (надежность в процессе эксплуатации может только убывать), а функция Q(t) – монотонно возрастающей.

Для определения величины P(t) используется следующая статистическая оценка

(2)

где 	N0- число изделий, поставленных на испытание или на эксплуатацию;

n(t) – число изделий, отказавших в течение времени t.

Вероятность бессбойной работы Pc(t) – вероятность того, что в заданном интервале времени t будут отсутствовать сбои системы или элемента. Эта характеристика связана с функцией распределения времени бессбойной работы следующим соотношением

Pc(t)=1-Qc(t),						(3)

где–	Qc(t) –функция распределения времени бессбойной работы, которая представляет собой вероятность появления сбоя в течение времени t.

Для определения величины Pc(t) используется следующая статистическая оценка

(4)

где N0 – число изделий, поставленных на испытание или эксплуатацию;

nс – число изделий, у которых произошел сбой в течение времени t.

Частота отказов а(t) представляет собой плотность распределения времени безотказной работы или производную от вероятности безотказной работы

а(t)=Q/(t)=-P/(t).					(5)

Для определения величины а(t) используется следующая статистическая оценка

(6)

где n(t) –число отказавших изделий в интервале времени .

Интенсивность отказов  представляет собой условную плотную распределения времени безотказной работы для момента времени t при условии, что до момента времени t отказ устройства не произошел

(7)

Так как , то, очевидно, всегда выполняется соотношение  Статистическая оценка интенсивности отказов определяется

(8)

где Ncp – среднее число исправно работающих изделий в интервале времени .

Следует отметить, что для высоконадежных систем, когда Р(t)0,99, выполняется приблизительное равенство

В этом случае ошибка составляет не более 1% и, как правило, не превышает ошибок статистического определения величин a(t) и

Опыт эксплуатации САУ показывает, что интенсивность отказов  в течение времени t изменяется так, как показано на рисунке 1.

1		2		3

t1			 t2	t

Рисунок 1

Как видно, функцию  можно разделить на три участка. На участке 1 интенсивность отказов велика и уменьшается с течением времени. На этом участке выявляются грубые дефекты производства, и сам участок носит название участка приработки. Для аппаратуры САУ длительность этого участка составляет десятки часов. Участок от t1  до  t2  - это участок нормальной эксплуатации, он характерен тем, что интенсивность отказов имеет постоянное значение. Для аппаратуры САУ длительность участка составляет десятки тысяч часов. На участке 3 из-за усиления процессов старения элементов интенсивность отказов начинает возрастать. Время t2 может служить временем, при достижении которого аппаратура должна сниматься с эксплуатации.

Средняя наработка до отказа Т ( среднее время безотказной работы) представляет собой математическое ожидание наработки до первого отказа

(9)

Для определения средней наработки до отказа используется следующая статистическая оценка

(10)

где ti – время безотказной работы i-го изделия.