5 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОТКАЗОВ. 
КРИТЕРИЙ КОЛМАГОРОВА

Определение закона распределения отказов имеет большое значение при исследованиях и оценках надежности. Определение P(t) по одной и той же исходной информации о T, но при различных предположениях о законе распределения может привести к существенно отличающимся результатам.

Закон распределения отказов можно определить по экспериментальным данным, но для этого необходимо проведение большого числа опытов в идентичных условиях. Практически эти условия, как правило, трудно обеспечить. Кроме того, такое решение содержит черты пассивной регистрации событий.

Вместе с тем во многих случаях за время эксплуатации успевает отказать лишь незначительная доля первоначально имевшихся объектов. Полученным статистическим данным соответствует начальная (левая) часть экспериментального распределения.

Более рационально - изучение условий, физических процессов при которых возникает то или другое распределение. При этом составляются модели возникновения отказов и соответствующие им законы распределения времени до появления отказа, что позволяет делать обоснованные предположения о законе распределения.

Опытные данные должны служить средством проверки обоснованности прогноза, а не единственным источником данных о законе распределения. Такой подход необходим для оценки надежности новых изделий, для которых статистический материал весьма ограничен.

Исходными данными для определения закона распределения являются время безотказной работы или время восстановления и число отказов, которые заносятся в таблицы 1 или 2. Порядок обработки данных следующий:

- подготовка экспериментальных данных и заполнение таблиц;

- построение экспериментальных кривых оцениваемого показателя надежности или аппроксимация гистограммы;

- подбор теоретического закона распределения как показано на рисунке 5;

- проверка предполагаемого закона по критерию согласия Колмагорова.

4.4.2 Таблица 1 используется для определения законов вероятности отказа или безотказной работы по вариационному ряду. Таблица 2 используется для идентификации законов распределения и оценки параметров надежности по гистограммам.

Таблица 1

|  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| … | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

Таблица 2

Проверка гипотезы принятого закона распределения отказов осуществляется по законам согласия Пирсона или Колмагорова. Наибольшее распространения в практике обработки опытных данных получил критерий Колмагорова.

На основании критерия Колмагорова экспериментальное распределение случайной величины согласуется с выбранным теоретическим распределением, если выполняется условие

,

где D – наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной;

n – число отказов.

Величина D определяется непосредственно по графику рисунка 5, где пунктирной линией показана экспериментальная кривая, а сплошной – теоретическая кривая.

Q

D

t

Рисунок 5