7 СПОСОБЫ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ

При эксплуатации техническая система может подвергаться воздействию: - механических нагрузок (вибраций, ударов, постоянного ускорения);

- электрических нагрузок (напряжения, электрического тока, мощности); - - окружающих условий (температура, влажность, давление).

Влияние указанных факторов проявляется в виде отклонений параметров системы от номинальных (расчетных) значений. Эти отклонения могут быть настолько значительными, что система становится непригодной к использованию, так как возникновение больших отклонений параметров от расчетных значений при эксплуатации системы приводит к аварии или к появлению брака в выпускаемой продукции.

Известными характеристиками надежности являются интенсивности отказов элементов , приведенные в справочной литературе.

Интенсивность отказов элементов , ч-1, с учетом условий эксплуатации рассчитывается по формуле

=*k1*k2*k3*k4*ai(T, kн),					(34)

где k1 и k2 – поправочные коэффициенты в зависимости от механических факторов;

k3 – поправочный коэффициент в зависимости от воздействия влажности и температуры;

k4 – поправочный коэффициент на давление воздуха;

аi  - поправочный коэффициент в зависимости от температуры поверхности элемента и коэффициента нагрузки.

Коэффициенты влияния на надежность условий эксплуатации приведены в таблицах ниже.

Таблица 1 -  Коэффициенты влияния механических воздействий

| Условия эксплуатации аппаратуры | Вибрация k1 | Ударные нагрузки k2 |
| --- | --- | --- |
| Лабораторные | 1,0 | 1,0 |
| Переносные | 1,04 | 1,03 |
| Промышленные | 1,3 | 1,05 |

Таблица 2 - Коэффициент влияния влажности

| Влажность, % | Температура, °С | Поправочный коэффициент kз |
| --- | --- | --- |
| 60... 70 90... 98 90... 98 | 30...40 20...40 40…60 | 1,0 2,0 2,5 |

Таблица 3 - Коэффициент влияния атмосферного давления

| Давление, кПа | Поправочный коэффициент k4 |
| --- | --- |
| 28...42 | 1,2 |
| 42...50 | 1,16 |
| 50...65 | 1,14 |
| 65...80 | 1,1 |
| 80...100 | 1,0 |

Коэффициенты электрических нагрузок для элементов САУ рассчитываются по формулам в таблице 4.

Таблица 4 - Коэффициенты нагрузки ЭРЭ

| Наименование элемента | Контролируемые параметры | Коэффициент нагрузки kн | Рекомендуемые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Микросхемы | Максимальный выходной ток, Входной ток микросхем, включенных на выходе, Число нагруженных входов, п |  | 0,5 |
| Транзисторы | Мощность, рассеиваемая на коллекторе, Рк |  | 0,5 |
| Полупроводниковые диоды | Обратное напряжение, UO |  | 0,5 |
| Конденсаторы | Напряжение на обкладках, U |  | 0,7 |
| Резисторы | Рассеиваемая мощность Р |  | 0,5 |
| Трансформаторы | Ток нагрузки, Iн |  | 0,7 |
| Электрические соединители | Ток, Iк |  | 0,8 |

Коэффициенты влияния на надежность электрических нагрузок и температуры

Таблица 5 - Коэффициенты аi(Т, kн) для транзисторов и микросхем

| Температура,0С | Коэффициенты аi(Т, kн) при kн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 40 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| 50 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |

Таблица 6 - Коэффициенты аi(Т, kн) для диодов

| Температура,0С | Коэффициенты аi(Т, kн) при kн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
| 40 | 0,4 | 1,0 | 1,8 |
| 50 | 0,4 | 1,1 | 2,0 |

Таблица 7 - Коэффициенты аi(Т, kн) для конденсаторов

| Температура,0С | Коэффициенты аi(Т, kн) при kн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 40 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| 50 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |

Таблица 8 - Коэффициенты аi(Т, kн) для резисторов

| Температура,0С | Коэффициенты аi(Т, kн) при kн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 40 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 1,0 |
| 50 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,5 |