1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЭС

В процессе развития  конструирования радиоэлектронных средств (РЭС) сменилось четыре поколения конструкций. Смена каждого поколения обуславливалось сменой:

- элементной базы, в основном, активных элементов;

- метода компоновки;

- метода монтажа.

Первое поколение РЭС базировалось на:

- ламповой технике;

- блочном методе компоновки;

- проволочно-жгутовом монтаже.

Появление отечественных ламп относится к 1919г. (Нижегородская радиолаборатория под руководством М.А.Бонч-Бруевича. Начало радиовещания в СССР – к 1924г. Первые радиолокационные станции появились в 1933г.

Основные недостатки конструкций этого поколения:

- малая унификация;

- неразвитая эксплуатационная взаимозаменяемость;

- низкая надежность.

Второе поколение РЭС (промышленная транзисторная техника) появилось в середине 50-х годов прошлого века.

Особенности:

- миниатюрные лампы были заменены на транзисторы;

- стали доминировать печатный монтаж и функционально-узловой метод компоновки.

В период транзисторной техники возникло новое направление в конструировании РЭС – миниатюризация аппаратуры.

Плотность упаковки элементов в объеме увеличилась с   0,1 эл/куб.см до 1,5…2 эл/куб.см. Однако дискретные элементы не могли существенно повлиять на надежность.

Появление третьего поколения конструкций РЭС относится к концу 60-х годов прошлого века. Третье поколение конструкций РЭС характеризуется применением новой элементной базы – корпусированными  интегральными схемами (ИС) широкого применения и миниатюрными электрорадиоизделиями (ЭРИ) на печатных платах с высокой разрешающей способностью (до 0,3 мм).

Особенности:

- плотность упаковки элементов в объеме достигла 
30 эл/куб.см;

- легкосъемность и ремонтопригодность конструкций;

- сравнительно легкий тепловой режим;

- хорошо отработанная технология печатного монтажа;

- значительное повышение надежности – интенсивность отказов одного дискретного элемента равна интенсивности отказов одной ИС, содержащей порядка 100 элементов.

Четвертое поколение конструкций РЭС отличается резким уменьшением массы и габаритов устройств из-за отказа от индивидуальных корпусов ИС. Вместо того, чтобы разваривать бескорпусные транзисторы на малых подложках и получать гибридную ИС (ГИС), стали делать тоже самое, но с бескорпусными ИС на более крупных подложках, например 24*30 или 30*48 мм, т.е. получать БГИС, или микросборку (МСБ). Если ГИС предназначалась для широкого применения и корпусировалась, то МСБ стала изделием частного применения и заменила собой целую печатную плату.

Достоинства конструкций 4-го поколения:

- уменьшение массы в3-4 раза и объема в 5-6 раз;

- более высокая надежность за счет исключения стандартных разъемов;

- плотность упаковки 100 и более эл/ куб.см.

Недостатки конструкций 4-го поколения:

- повышенная теплонапряженность;

- высокая стоимость.

Отличительной особенностью конструкций 5-го поколения является технология поверхностного монтажа компонентов и интеграция на целой пластине. Технику монтажа электронных компонентов на плоскую поверхность за рубежом называют четвертой революцией в электронике после появления лампы, транзистора и интегральной схемы. Достоинством этого метода является уменьшение размеров печатных плат и, следовательно, длины сигнальных проводников, что увеличивает быстродействие и помехозащищенность. Для технологии поверхностного монтажа разработаны микрокорпуса с выводами типа «крыло чайки» и J-образные.

Например, фирма Philips выпускает корпуса SO ( small outline)  с 56 выводами при габаритах корпуса 15,5*7,6*2,7 мм с шагом 0,762 мм. Фирма Exacta выпускает корпуса  с 320 выводами при габаритах 27*27 мм с шагом 0,3 мм. Разновидностью конструкций 5-го поколения являются гигантские микросборки на металлических (стальных или алюминиевых) несущих основаниях размером до 300*300 мм и толщиной 0,5…1 мм.  На такие основания вжигают толстопленочную многослойную керамику (до 6 слоев) или наклеивают трассировочную полиимидную пленку. Применение металлических оснований позволяет обеспечить  вибро- и ударопрочность, хороший  теплоотвод и осуществить общую земляную шину.

Оcновные тенденции развития  схемотехнических и конструктивных решений в РЭС :

- использование более высоких тактовых частот;

- увеличение степени интеграции ЭРИ;

- применение микрокорпусов ЭРИ;

- уменьшение шага выводов ЭРИ до 0,3…0,5 мм;

- увеличение тепловыделения ЭРИ.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ РЭС

Основными требованиями, предъявляемыми к конструкциям РЭС, являются высокое качество энергоинформационных (функциональных) показателей, помехозащищенность, надежность, прочность, технологичность, экономичность при малых материалоемкости и потребляемой мощности.

В общем случае эти требования отражают эффективность РЭС, составляющие которой показаны в таблице 2.1.

Таблица 1 – Эффективность РЭС

| Эффективность РЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микроминиатюризация | Качество функционирования | Технико – экономические требования |
| 1. Минимизация массы. 2. Минимизация объема. 3. Минимизация энергопотребления. | 1. Тактико – технические требования. 2. Допустимые отклонения тактико – технических требований. 3. Надежность. 4. Стойкость к дестабилизирующим факторам. | 1. Унификация и стандартизация. 2. Безопасность. 3. Технологичность конструкции. 4. Минимизация затрат на разработку. 5. Минимизация затрат на производство. 6. Минимизация затрат на эксплуатацию. |

2.1 Требования к конструкции приборов по условиям применения

ГОСТ 15.150 предусматривает следующие климатические исполнения:

- У –умеренный климат (температура от -40 до+40 С);

- УХЛ – умеренный и холодный климат;

- ТВ - тропический влажный климат;

- ТС – тропический сухой климат;

- М – умеренно-холодный морской;

- ТМ – тропический морской;

- ОМ – общеклиматическое морское исполнение;

- О - общеклиматическое исполнение для суши;

- В – всеклиматическое исполнение кроме Антарктиды.

Для каждого исполнения  в стандарте указаны диапазон температур, среднесуточная температура, перепад температур в течение суток, влажность, интенсивность осадков, скорость ветра, наличие  пыли, тумана, плесневых грибков и спор.

Например.  Исполнение УХЛ 3.1 устойчиво в воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 95% при 35оС и более низких температурах без конденсации влаги. Исполнение ТС 1 устойчиво в воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при 35 С и более низких температурах с конденсацией влаги.

Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254 (СТ МЭК 529) обозначается IP XX. Первая цифра кода обозначает степень защиты от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями и от попадания посторонних твердых тел. Вторая цифра кода обозначает степень защиты от попадания внутрь воды (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2 – Описание защиты по IP XX

| Первая цифра | Описание | Вторая цифра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Защита отсутствует | 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от посторонних предметов размером 50мм и больше | 1 | Защита от вертикальных капель воды |
| 2 | Защита от посторонних предметов размером 12,5мм и больше | 2 | Защита от капель воды под < 15град. к вертикали |
| 3 | Защита от посторонних предметов размером 2,5мм и больше | 3 | Защита от брызг воды под углом до 60 град. к вертикали |
| 4 | Защита от посторонних предметов размером 1мм и больше | 4 | Защита от брызг в любом направлении |
| 5 | Защита от пыли | 5 | Защита от струи воды в любом направлении |
| 6 | Полная защита от пыли при давлении в корпусе 20мбар | 6 | Защита от мощной струи воды |
|  |  | 7 | Защита при временном погружении в воду |
|  |  | 8 | Защита при длительном погружении в воду |

2.2 Требования по устойчивости к механическим факторам

Требования по устойчивости к механическим факторам зависят от класса РЭС. В таблице 2.3 приведена классификация приборов по объекту установки.

Таблица 2.3 – Классификация РЭС по объекту установки

| Классы приборов по объекту установки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Наземная | 2 Морская | 3 Бортовая |
| Группы |  |  |
| 1.1 стационарная 1.2 возимая 1.3 носимая 1.4 бытовая |  | 3.1 самолетная 3.2 космическая 3.3 ракетная |

Обобщенные значения механических воздействий в зависимости от класса РЭС приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Значения механических воздействий

| Воздействие | Наземная | Морская | Бортовая |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибрация |  |  |  |
| Частота.Гц | 10…70 | 0…120 | 5…2000 |
| Ускорение,g | 1…4 | 1,5…2 | до 20 |
| Многократные удары |  |  |  |
| Ускорение,g | 10…15 | до15 | 6…12 |
| Длительность,мс | 5…10 | 5…10 | до 15 |
| Одиночные удары |  |  |  |
| Ускорение,g | 50..1000 | до 1000 | - |
| Длительность,мс | 0,5…10 | 0,5…2 | - |
| Линейные ускорения |  |  |  |
| Ускорения, g | 2…5 | - | 4…10 |