1 Выбор оптимального варианта

1.1 Критерий предпочтения

1.1.1 Конструкторские расчеты позволяют получить ответ на следующие вопросы: удовлетворяет ли разработанная конструкция требованиям вибро- и ударопрочности, нормального теплового режима, допустимых массы , габаритов, соответствует ли мировым стандартам по показателям качества или нет. Если хотя бы по одному из параметров расчет не подтверждает допустимой величины, то конструкция должна быть переработана. Если же при расчетах выявляются чрезмерные запасы по параметрам, то и в этом случае конструкция требует изменений, например уменьшения массы за счет неоправданного увеличения ее жесткости.

1.1.2 Оптимизация (синтез) конструкции подразумевает выявление среди группы показателей качества конструкции наиважнейшего - целевой функции - и перевод всех остальных параметров в разряд ограничений или условий. С помощью известных методов оптимизации определяют оптимальное значение целевой функции и по ней корректируют все параметры конструкции, после чего разрабатывают рабочую документацию.

Выбор элементной базы и материалов конструкций РЭС проводится по критерию предпочтения

,						(1.1)

где 	m - число параметров компонента (материала);

- коэффициент  значимости (веса ) i-го параметра, i=1,2..,m;

-нормированный параметр компонента (материала).

Если рассматриваются по критерию предпочтения  вариантов для выбора из них предпочтительного, то значения критерия предпочтения для каждого варианта оцениваются по формуле

,					(1.2)

где 	 - нормированный параметр относительно одного из выбранных вариантов (или значения параметра заданного ТЗ на проектирование).

Коэффициенты значимости определяются методом экспериментальных оценок по результатам небольшой статистической совокупности данных, получаемых путем опроса  специалистов данного профиля конструирования конкретного класса РЭС. Известными способами обработки статистических данных определяют среднее значение и среднеквадратичное ; при этом те значения , которые лежат за пределами ,отбрасывают и снова определяют ,которые и используют в дальнейших расчетах. Для нахождения нормированных значений параметра  вначале составляют матрицу

,

где - справочные данные на - й  параметр в - м варианте.

Поскольку с увеличением одних параметров качество изделия улучшается, а с увеличением других – ухудшается, то последние преобразуются в обратные величины, и составляется матрица

,

3

в которой для первых параметров приняты , а для вторых (ухудшающих качество) - .

При оценке сравнения вариантов по качеству можно остановиться на этой второй матрице и по формуле (1.2), заменив на , рассчитать . Вариант, обладающий большим значением критерия качества, будет предпочтительным. Можно также продолжить вычисления, введя матрицу

,

где	,

- максимальное значение параметра  в матрице  для - го варианта (столбца матрицы).

Чем ближе  к , тем ближе этот вариант к высокому качеству, разность же (числитель)  будет меньше, следовательно, и само значение  получится меньше. Поэтому предпочтительным вариантом надо считать тот, у которого величинабудет минимальной.