9 ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 	ПП

9.1 Топология ПП

Топология ПП включает:

- размещение ЭРИ на плате с определением контактных площадок;

- трассировку печатных проводников между контактными площадками.

Печатный рисунок разрабатывается по следующим условиям:

- без пересечений в один слой (ОПП);

- с пересечением в два слоя (ДПП);

- то же, но с перемычками (ДППп);

- с пересечением (МПП).

Критерием наилучшего топологического решения является правило двух минимумов:

- минимум пересечений;

- минимум длины проводников.

Первое условие подразумевает минимум переходных отверстий, что обеспечивает технологичность по минимуму числа слоев, второе - расположение на ПП рядом друг с другом элементов, имеющих максимум электрических связей в схеме.

Размещение элементов на плате регламентируется условной координатной сеткой из двух взаимно перпендикулярных систем параллельных линий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние – шаг координатной. Точки пересечений координатных линий образую узел.

Две взаимно перпендикулярные линии координатной сетки с точкой пересечения в левом нижнем углу ПП используют как оси координат, а точку их пересечения - узел координатной сетки – как базу координат.

Центры монтажных отверстий и контактных площадок под выводы навесных элементов располагают в узлах координатной сетки.

Если шаг расположения выводов многовыводного элемента не совпадает с шагом координатной сетки, то в узел размещается первый вывод, а остальные располагаются в соответствии с конструкцией элемента (по возможности на линии координатной сетки).

Основные правила топологического проектирования:

- печатные проводники располагают по линиям координатной сетки и или между ними. Допускается для уменьшения длины располагать проводники под углом к координатной сетке;

- для снижения паразитных электрических связей проводниковые полосы на разных сторонах ДПП следует ориентировать перпендикулярно;

- для заземления платы на корпус рекомендуется располагать заземляющий слой по ее краям;

- шины питания и земли должны быть широкими для снижения собственной индуктивности и активного сопротивления. В МПП шины питания и земли желательно выполнять в виде проводящих плоскостей в соседних слоях.

Разводка питания микросхем на ПП должна осуществляться не последовательно, а параллельно или в виде замкнутого контура.

Преимущества навесных печатных шины питания, применяемых в ФЯ на цифровых ИС:

- большие поперечные размеры, а следовательно, и меньшие индуктивность и сопротивление;

- упрощение трассировки сигнальных цепей;

- повышение жесткости ПП.

Высокой технологичностью отличаются навесные шины питания, выполненные печатным способом.

9.2 Компоновочная структура ПП

Существует специальный стандарт, в котором представлены основные типы сборок, разбитые на классы.

Тип 1 — ЭРИ и/или ПМК установлены только на верхнюю сторону ПП (сторона А).

Тип 2 — ЭРИ и/или ПМК установлены на обе стороны ПП (сторона А и В).

Класс А — ЭРИ монтируются в отверстия.

Класс В — монтируются ПМК.

Класс С — смешанная сборка:  монтируются  ЭРИ в отверстия и ПМК.

Каждому типу сборок соответствует своя последовательность сборочно-монтажных операций.

Тип 1А — монтаж ЭРИ в отверстия. ЭРИ только на верхней А стороне ПП.

Тип 1В — монтаж на поверхность. ПМК только на верхней А стороне ПП.

Тип 2В — монтаж на поверхность. ПМК с обеих А и Б сторон ПП.

Т 1С — смешанный монтаж. ЭРИ в отверстия и ПМК только на верхней А стороне ПП.

Тип 2С — смешанный монтаж. ЭРИ в отверстия только на верхней А стороне ПП и ПМК только на нижней Б стороне ПП.

Тип 2С — смешанный монтаж. ЭРИ в отверстия на верхней А стороне и ПМК с обеих А и Б сторон ПП.

9.3 Расчет площади ПП

Ориентировочная площадь монтажной зоны Sм, мм2, рассчитывается по формуле

Sм=4Sмг+3Sсг+2Sкг,

где Sмг _- сумма установочных площадей малогабаритных ЭРЭ (маломощные резисторы), мм2;

Sсг   - сумма установочных площадей среднегабаритных ЭРЭ (микросхемы), мм2;

Sкг – сумма установочных площадей крупногабаритных ЭРЭ, мм2.

По рассчитанной площади выбирают размеры сторон ПП, прибавляя к каждой стороне по 5мм на технологическую зону. Размеры сторон округляются в большую сторону до стандартных размеров.

10 САПР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РЭС

Система автоматизированного проектирования ПП представляет собой сложный комплекс программ, применяемый для автоматизации проектирования и подготовки производства ПП, начиная с прорисовки электрической принципиальной схемы, размещения ЭРИ, ПМК, трассировки соединений и заканчивая выводом на печать конструкторской и технологической документации на ПП и разработкой управляющих файлов для сверлильно-фрезерных станков, фотоплоттеров, фотокоординатографов. Таким образом, САПР ПП представляют собой сквозные системы проектирования.

Требования, предъявляемые к САПР ПП:

- полная русификация системы;

- возможность адаптации к технологии проектирования и производства ПП на конкретном предприятии;

- наличие отечественных и импортных баз данных ЭРИ и ПМК;

- наличие интерфейса с технологическим оборудованием;

- наличие автоматического размещения ЭРИ и ПМК и трассировки ПП;

- автоматизированный выпуск конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.123—93;

- возможность импорта/экспорта с другими САПР через список цепей и перечень элементов;

- расширение функциональности (проверка электромагнитной, термической совместимости и т. д.);

- невысокая стоимость и др.

Рынок программного обеспечения для проектирования и подготовки производства ПП в настоящее время многообразен и постоянно расширяется. Эволюция САПР ПП и характеристики некоторых из них приведены  в таблице

Основными разработчиками и поставщиками САПР ПП на мировом рынке являются следующие компании:

- Mentor Graphics Corp. (США) ;

- Cadence Design Systems, в которую входит OrCAD (США);

- Protel international Ltd (Австралия) — Altium — новое название компании, которая в 2000 г. поглотила Accel Technologies (США);

- Advanced CAM Technologies (США);

- ООО «Элма» (Россия, С.-Петербург);

- ООО «Петрокоммерц» (Россия, С.-Петербург);

- ООО «Тигрис» (Россия, Н. Новгород);

- ОАО «Родник Софт» (Россия, Москва);

- ЗАО «Пойнт» (Россия, Москва);

- Scan Ltd (Россия, Москва) и др.

В САПР ПП есть подпрограммы моделирования электромагнитных и тепловых процессов. Для анализа электромагнитной совместимости ПП можно использовать систему Omega PLUS компании Quantic EMC Inc (Канада)1, при помощи которой в процессе моделирования электромагнитного излучения можно:

- провести анализ целостности сигналов;

- провести анализ перекрестных помех;

- получить спектры излучения ПП в заданном диапазоне частот;

- измерить уровни токов в проводниках;

- определить интенсивность электрического и магнитного полей над ПП.

Для этого осуществляется импорт ПП из разных САПР (топология ПП, список цепей и перечень элементов), и при превышении в процессе моделирования допустимых значений указанных параметров, проводят повторное размещение компонентов и трассировку соединений, вводят экраны до изготовления фотошаблонов, что сокращает материальные и трудовые затраты на изготовление ПП

Вопросами оценки электромагнитной совместимости занимается ЗАО Scan (Россия). Существует также программа анализа целостности сигналов Protel Signal Integrity и пакет программ моделирования ПП с учетом их паразитных эффектов Crosstalk Tool Kit XTK фирмы Quad Design Technology

Для моделирования стационарных и нестационарных тепловых процессов на ПП можно использовать программное обеспечение BETAsoft компании Dynamic Soft Analysis2, с помощью которого можно определить :

- температуры отдельных компонентов (программа BETAsoft-MCM);

- карты прогрева ПП (программа Board) и определить области ПП с повышенной температурой, на которых в результате коробления может нарушиться целостность проводников и паяных соединений в ячейке;

- градиент температур (программа BETAsoft Board) для выявления высокого температурного градиента, вызванного различием ТКЛР различных участков ПП, который может привести к тепловому удару и разрушению ПП или ЭРИ.

Программа теплового анализа Sauna компании Thermal Solutions1 позволяет моделировать поведение ПП в процессе эксплуатации, а также блоков и шкафов. В этой программе имеются:

-  библиотеки компонентов и материалов;

- специальный графический редактор, позволяющий прорисовывать конфигурацию оборудования;

- возможность назначать рабочие циклы с учетом включения и выключения внешних источников питания.

Подготовка ПП к производству включает создание управляющих файлов для технологического оборудования (фотоплоттеров, плоттеров, сверлильно-фрезерных, фрезерно-гравировальных станков, сборочных автоматов, оборудования для автоматического тестирования ПП и др.) и изготовления фотошаблонов по результатам проектирования в САПР для технологического оборудования (фотоплоттеров, плоттеров, свер-лильно-фрезерных, фрезерно-гравировальных станков, сборочных автоматов, оборудования для автоматического тестирования ПП и др.) и изготовления фотошаблонов по результатам проектирования в САПР.

- РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА

11.1 Расчет диаметров отверстий

Основными элементами печатного монтажа являются проводники, контактные площадки, монтажные и переходные отверстия. Минимальные номинальные размеры этих элементов определяются классом точности ПП. Расчетные размеры этих элементов не должны превышать значений, указанных для соответствующего класса точности.

Номинальное значение диаметра монтажного отверстия dм, мм, определяется по формуле

dм=dэ+r+2hг,

где dэ _- максимальный диаметр вывода радиоэлемента, мм;

r   - разность между минимальным диаметром отверстия и максимальным диаметром ЭРЭ (r=0,1...0,4 мм);

hг – толщина гальванически наращенной меди (hг=0,05...0,06 мм), учитывается при двухсторонней ПП.

Минимальный диаметр переходного отверстия dп, мм, равен

dп=k*hпл,

где k – отношение диаметра отверстия к толщине платы;

hпл- толщина печатной платы, мм.

Минимальный диаметр контактной площадки с металлизированным отверстием dкп , мм, рассчитывают по формуле

dкп= dм+2bк+с,

где bк – ширина пояска контактной площадки, мм;

с  -   технологический допуск, с=0,05...0,1мм.

Рассчитанные значения диаметров монтажных отверстий округляются в большую сторону до размеров 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5 мм, переходных отверстий -  до размеров 0,7; 0,9; 1,1 мм. Для повышения технологичности на печатной плате должно быть ограниченное число типоразмеров отверстий.

Ширину печатных проводников в узких местах следует назначать не меньше допустимого значения для соответствующего класса точности ПП. В свободных местах ширина проводников назначается 0,3...1,0 мм. Для снижения индуктивности и активного сопротивления размеры поперечного сечения шин питания и земли должны быть как можно больше.

11.2 Расчет по постоянному току

Результаты трассировки и расчета элементов печатного монтажа необходимо проверить по постоянному току. Согласно закону Ома падение напряжения , В, на печатном проводнике равно

,

где  - удельное сопротивление проводника, Ом*мм2 /м;

- ток, протекающий в проводнике, А;

- длина проводника,м;

- толщина фольги, мм;

- ширина проводника, мм.

Для медной катанной фольги удельное сопротивление равно 
0,0175 Ом*мм2/м; для проводников, полученным электрохимическим наращиванием – 0,0235 Ом*мм2/м.

Падение напряжения на сигнальных проводниках цифровых РЭА не должно превышать уровня статической помехоустойчивости Uпу интегральных микросхем, на проводниках (шинах) питания и земли - не более 1…2% от номинального напряжения питания. Если не выполняются эти условия, то необходимо увеличить площадь поперечного сечения печатных проводников или изменить топологию печатного рисунка.

Плотность тока в печатном проводнике j, А/мм2, определяется по формуле

j=I/S,

где I - ток в проводнике, А;

S – площадь сечения проводника, мм2.

Плотность тока не должна превышать 20 А/мм2, в противном случае надо увеличить ширину и(или) толщину проводника.

11.3 Помехоустойчивость печатной платы

При расчете помехоустойчивости рассматриваются два параллельных проводника, один из которых является индуктором помехи, а другой - рецептором. Напряжение помехи в проводнике-рецепторе наводится во время нарастания и спада импульса в проводнике-индукторе. Емкостная и взаимоиндуктивная помехи на участке , на котором параллельно друг другу на расстоянии d располагаются два печатных проводника, рассчитываются в следующем порядке.

По чертежу печатной платы определяют максимальную длину  параллельно расположенных  проводников.

Емкость между печатными проводниками C, пФ, вычисляют по формуле

С=k**,

где k - коэффициент, зависящий от ширины проводников и их взаимного расположения;

- длина взаимного перекрытия проводников, см;

- относительная диэлектрическая проницаемость среды между проводниками.

Диэлектрическая проницаемость среды между проводниками, расположенными на одной стороне платы, покрытой лаком, принимается равной =0,5(+),

где  - диэлектрическая проницаемость материала платы;

- диэлектрическая проницаемость лака.

Для стеклотекстолита =6, для лаков УР-231 и ЭП-9114 =4.

Между двумя параллельными проводниками кроме емкостной существует взаимоиндуктивная связь. Для проводников на одной стороне платы взаимоиндуктивность М, нГн, определяют по формуле

М=2(ln2/(d+b)),

где d - расстояние между осями проводников, м;

- длина проводника, м;

b – ширина проводника,мм.

Между двумя параллельными проводниками на разных сторонах платы взаимоиндуктивность рассчитывают по фомуле

М=2(ln2/d + d/h),

где h – толщина платы, см.

Напряжение емкостной помехи Uп, В, определяется как

Uп=U*C*Rвых/tф,

где U - напряжение в проводнике - индукторе, В;

С – рассчитанная емкость, Ф;

Rвых – выходное сопротивление микросхемы в цепи проводника-рецептора, Rвых=U0вых/I0вых , Ом;

tф – время нарастания фронта, с.

Напряжение взаимоиндуктивной помехи рассчитывается по формуле

Uп=М*I*/tф,

где I – ток в цепи источника помех, А;

М – взаимная индуктивность, Гн.

Напряжение емкостной и взаимоиндуктивной помехи Uп не должно превышать напряжение помехоустойчивости Uпу цифровых микросхем

Uп< Uпу.

Если это условие не выполняется, то необходимо уменьшить длину параллельных проводников и(или) увеличить расстояние между ними. В общем случае, решив последнее неравенство с использованием приведенных формул  относительно параметра , можно определить максимальную длину рядом расположенных параллельных проводников.