1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В КОНСТРУКЦИЯХ

1.1 Общие сведения о теплообмене в приборах

Конструкции радиоэлектронных средств (РЭС), как преобразователи электрической энергии, в большинстве случае обладают низкими коэффициентами полезного действия. Поэтому в процессе работы РЭС большая часть подводимой электрической энергии преобразуется в тепло, которое расходуется на нагревание узлов и деталей и частично рассеивается в окружающее пространство. Общий баланс энергии в РЭС можно выразить уравнением

ЕП = Е1 + Е2 + Е3,

где ЕП — энергия, отбираемая устройством от источников питания; 
       Е1 — полезная энергия; 
       Е2 — энергия, рассеиваемая в окружающее пространство;
       Е3 — тепловая энергия, вызывающая нагревание деталей и узлов.

Известно, что повышение температуры способствует росту интенсивности отказов радиоэлементов и вызывает ускоренное старение конструкционных материалов. По этой причине при разработке конструкций РЭС стремятся обеспечить хороший теплообмен аппарата с окружающей средой, т.е. в пределах возможного снизить величину Е 3 или улучшить отношение Е2/Е 3.

Миниатюризация РЭС способствует значительному снижению потребления энергии от источников питания. Однако уменьшение габаритов РЭС в конечном счете ведет к росту отношения выделяемой тепловой энергии к энергии, рассеиваемой в окружающее пространство. Поэтому проблема обеспечения тепловых режимов в современных РЭС не утрачивает своей актуальности. Напротив, допустимый нагрев элементов конструкции становится одним из основных ограничивающих факторов на пути дальнейшего улучшения массогабаритных характеристик РЭС.

  - Основы теории теплообмена в РЭС

Под тепловым режимом РЭС понимают пространственно-временное распределение температуры в пределах конструкции. Количественно тепловой режим РЭС принято характеризовать температурным полем и перегревом.

Температурным полем называют совокупность численных значений температуры в различных точках конструкции в определенный момент времени.

Температурное поле называется стационарным, если температуры во всех точках конструкции постоянны во времени. Если температуры во всех точках системы в любой момент времени равны между собой, то поле называется равномерным. Стационарное температурное поле характеризует стационарный тепловой режим.

Тепловой режим РЭА считается нормальным, если выполняются следующие условия:

- температуры всех деталей и узлов конструкции при заданных условиях эксплуатации не превышают предельно допустимых температур, указанных в ТУ на детали и узлы,

- температуры всех деталей и узлов конструкции таковы, что обеспечивается работа радиоустройства с заданной точностью и надежностью.

Перегревом принято называть разность между температурой некоторой точки (области) конструкции радиоустройства и температурой окружающей среды.

Конструкции РЭС представляют собой систему тел с источниками и стоками тепловой энергии, сложным образом распределенных во времени и пространстве. Как правило, эти тела имеют различные теплофизические параметры и четко ограниченные границы и называются неоднородными телами. В отличие от неоднородных тел тела с одинаковыми теплофизическими параметрами называют однородными. Последние, в свою очередь, подразделяются на изотропные и анизотропные. Изотропными называют тела, физические параметры которых во всех точках тела одинаковы. Анизотропными называют тела, теплофизические параметры которых различны по направлениям осей координат.

Между телами (элементами), составляющими конструкцию, происходит теплообмен, т.е. перенос тепловой энергии из одной части конструкции в другую или в окружающую среду. Тепло передается от нагретых тел к телам с более низкой температурой.

Часть конструкции РЭС, в которой сосредоточены источники тепловой энергии, называется нагретой зоной (шасси с расположенными на нем элементами, блоки функциональных узлов и др.)

В конструкциях (в общем случае в однородных и неоднородных телах) можно выделить поверхности, в любой точке которых температуры одинаковы или условно одинаковы. Такие поверхности принято называть изотермическими.

Теплообмен между нагретыми телами и окружающей средой, т.е. между конструкциями и средой, количественно характеризуется теплоиым потоком и его плотностью. Тепловым потоком называется количество тепла Q, передаваемое от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой (в общем случае к среде) в единицу времени, т.е.

P = Q/τ.

Тепловой поток, отнесенный к площади изотермической поверхности, называют плотностью теплового потока

q= Q/(τS)=P/S,

где S—площадь изотермической поверхности.

В общем случае теплообмен осуществляется с помощью трех видов передачи тепла: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

1.3 Передача тепла теплопроводностью

Теплопроводностью (кондукцией) называют перенос тепловой энергии при соприкосновении частиц вещества или отдельных тел, имеющих разные температуры.

Процесс передачи тепловой энергии теплопроводностью обычно связывают с твердыми телами, но при определенных условиях он наблюдается также в жидкостях и газах.

При математическом описании процесса теплопередачи принято считать, что теплообмен происходит между изотермическими поверхностями, причем изотермическая поверхность с большей температурой отдает тепло изотермическим поверхностям с меньшей температурой. Если температурное поле изменяется только в одном направлении, то полный тепловой поток Р, передаваемый от изотермической поверхности S1    к изотермической поверхности S 2 , на основании закона Фурье может быть записан в виде

РТ = λ*S* Δt/ l,

где λ — коэффициент теплопроводности материала; 
               S — площадь средней изотермической поверхности  S = 0,5(S 1 + S 2); 
              t 1, t 1 — температуры изотермических поверхностей S 1, S 2;
              l - расстояние между изотермическими поверхностями.

Произведя замену λ / l = а т, из (5.1) получим:

PT = aTS(t1-t2),

где а Т — коэффициент теплопередачи кондукций.

1.4 Передача тепла конвекцией

1.4.1 Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела с температурой t1 и некоторой газообразной или жидкой средой с температурой t2 = tc, обусловленный естественным или принудительным перемешиванием среды около поверхности, носит название конвективного теплообмена. Полный тепловой поток, отдаваемый изотермической поверхностью S среде за счет конвекции, определяется в соответствии с законом Ньютона следующим образом

PK = aкS(tl-t2),

где αк — коэффициент конвективного теплообмена.

Коэффициент αк представляет собой тепловой поток с единицы поверхности твердого тела в окружающую среду при разности температур между телом и средой в один градус.

В общем случае αк зависит от температур t1 и t2 и ряда физических констант среды

αк=f(t1, t2, β, λ, Ср, ν, g, а,  ρ , Ф),

где β — коэффициент объемного расширения среды (жидкости или газа), К-1; 
       λ — коэффициент теплопроводности, или просто теплопроводность среды, Вт/(м · К); 
      Сp — удельная теплоемкость среды при определенном давлении, 
Дж/(кг • К); 
       ν — коэффициент кинематической вязкости среды, м /с2; 
       g — ускорение силы тяжести, м /с2; 
       а = λ/Ср — температуропроводность среды, м 2/с; 
       ρ — плотность среды, кг/м3 ; 
      Ф — совокупность параметров, характеризующих форму и поверхность тел.

Зависимость физических констант среды от температур t1 и t2 и бесконечное разнообразие форм поверхности нагретых тел исключают возможность получения табличных значений конвективных коэффициентов теплопередачи как теоретическими, так и экспериментальными методами. Поэтому для определения αк используются основные положения теории подобия. Согласно этой теории сложные процессы характеризуются не отдельными частными параметрами, а обобщенными, представляющими собой безразмерные комплексы размерных физических величин. Если значения обобщенных параметров находятся в определенном диапазоне величин, то процессы (явления) считаются подобными. В теории теплообмена используются четыре обобщенных параметра (критерия), каждый из которых выражается через определенное количество физических параметров среды. Знание критериев позволяет без особых затруднений найти αк .

Для определения конвективного коэффициента теплопередачи в условиях естественной конвекции достаточно определить:

- критерий Нуссельта  Nu= αк L/ λ,

где L — определяющий геометрический размер тела (внутренний диаметр трубы, высота цилиндра или вертикальной стенки, наименьшая сторона горизонтально расположенной поверхности и т.п.);

- критерий Грасгофа  Gr= β g L(t1- t2,)/ ν2;

- критерий Прандтля Pr= ν/ а.

Видно, что коэффициент ак выражается через критерий Нуссельта. В зависимости от условий конвективного теплообмена ак определяется одним из рассматриваемых далее способов.

1.4.2 Определение αк при естественной конвекции в неограниченном пространстве. Данный случай характерен для теплопередачи от корпуса блока или устройства в окружающую среду. Критерий Нуссельта вычисляется с помощью соотношения

Nu=C(Gr Pr)n
где С и n — показатели теплообмена, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Режимы и показатели теплообмена

| (GrPr)ср | С | п | Режим движения газа (жидкости) |
| --- | --- | --- | --- |
| до 10-3 | 0,5 | 0 | Пленочный поток |
| 103...5·102 | 1,18 | 1/8 | Ламинарный |
| 5·102...2 · 107 | 0,54 | 1/4 | Переходный |
| свыше 2·107 | 0,136 | 1/3 | Вихревой (турбулентный) |

Показатель степени п характеризует режим движения газа (жидкости).

С увеличением п поток становится менее направленным и более интенсивным и передача тепла увеличивается. Интенсивность теплопередачи в значительной мере зависит от температуры поверхности тела, физических свойств среды и в меньшей степени — от объема и формы тела.

Таким образом, для определения αк при естественной конвекции в неограниченном пространстве необходимо:

- в справочниках взять значения физических констант среды для средней температуры;

- рассчитать критерий Gr и Рr и найти их произведение;

- из таблицы 1 определить показатели теплообмена, по формулам критерий Nu и коэффициент ак .

1.4.3 Определение а к при естественной конвекции в ограниченном пространстве. Данный случай отражает процесс теплообмена между внутренними, размещенными в корпусе, элементами конструкции РЭС за счет естественного движения газа (жидкости) в каналах теплообмена. Такими каналами являются, воздушные прослойки между кожухом и нагретой зоной, зазоры между функциональными ячейками и т.п.

Процесс конвективного теплообмена в ограниченном пространстве более сложен, так как происходит одновременное нагревание газа (жидкости), холодной стенки и охлаждение нагретой. При этом эффективность конвекции зависит от разности температур нагретой и холодной стенок канала Δt и расстояния между стенками. Так, например, в воздушных прослойках толщиной более 10 мм конвекция наступает при перегреве Δt = 0,3°С. В прослойках до 10 мм конвективное движение воздуха наблюдается, если 
Δt > 5° С . В прослойках с толщиной менее 5 мм конвективный теплообмен возникает, если Δt не ниже 100° С. Для упрощения расчетов конвективного коэффициента теплопередачи в ограниченном пространстве предполагается, что тепло от нагретой стенки к холодной передается за счет теплопроводности среды, находящейся между стенками. При этом теплофизические свойства среды характеризуют эквивалентным коэффициентом теплопроводности

λэ = кпλ,

где кп=f(GrPr) — поправочный коэффициент на конвективный теплообмен в прослойке (коэффициент конвекции); 
        λ — коэффициент теплопроводности среды при среднеарифметической температуре поверхностей   tср= 0,5 (t l+t2);
       t1, t2 — соответственно температуры нагретой и холодной стенок.

Для неограниченных плоских, цилиндрических и сферических прослоек коэффициент конвекции кп= 1 при условии GrPr< 10 . Если

произведение GrPr> 10, то коэффициент конвекции приближенно можно найти по формуле

кп=0,18(Gr Pr)n,

где п = 0,25— показатель теплообмена.

  - Передача тепла излучением

Процесс теплообмена излучением основан на способности твердых, жидких и газообразных тел излучать и поглощать тепловую энергию в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона.

Для двух тел, участвующих во взаимном теплообмене излучением (или для тела, помещенного в газовую среду), результирующий тепловой поток, направленный от изотермической поверхности S1 первого тела с температурой t 1 ко второму телу (или газовой среде) с температурой t2, определяется соотношением, полученным на основании закона Стефана — Больцмана

где C0 = 5670 Bt/(m2 · К4 )— коэффициент излучения абсолютно черного тела;

εпр — приведенная степень черноты поверхностей тел, участвующих в теплообмене.
          При теплообмене неограниченных плоскопараллельных пластин, поверхности которых характеризуются степенями черноты ε1 и ε2 ,

приведенная степень черноты равна

Для теплообмена в замкнутом пространстве

где S 1 ,  S 2 — площади поверхностей первого и второго тел.

Для практических расчетов выражение  для теплового потока излучением преобразуется к виду

PИ = aИSl(tl-t2),

Здесь αИ = 5,673εпрf(t1, t2) — коэффициент теплопередачи излучением.

1.6 Электротепловая аналогия

Формулы, устанавливающие зависимость между тепловыми потоками и перегревом, аналогичны формуле закона Ома в интегральной форме для электрических цепей

I=σ(φ1-φ2).

Это позволило использовать методы и приемы теории электрических цепей для интерпретации процессов теплообмена.

Из сравнения соотношений для тепловых потоков и электрического тока, протекающего через участок электрической цепи, легко установить следующие аналогии:

- электрическое сопротивление R э — тепловое сопротивление R;

- электрическая проводимость σ э — тепловая проводимость σ;

- электрическое напряжение U— температурный перегрев ∆t;

- электрический потенциал φ — температура t;

- электрический ток I— тепловой поток Р.

На основании электротепловой аналогии процесс теплообмена может быть представлен тепловой схемой, элементами которой являются источники и приемники тепловой энергии и тепловые сопротивления (проводимости). Каждому узлу тепловой схемы ставится в соответствие определенная температура t. Переменные величины в тепловой схеме (тепловые потоки и перегревы) подчиняются законам Ома и Кирхгофа для тепловых схем. На основании этих законов тепловые схемы могут быть преобразованы и упрощены.

Как следует из формул п.п. 1.3-1.4, тепловые проводимости (сопротивления) тепловой схемы определяются с помощью соотношений:

- при кондуктивной теплопередачи

σт=λSср/l= αтSср;   Rт=1/ αтSср;

- при передаче тепла конвекции

σк= αкS;   Rк=1/αкS;

- при передаче тепла излучением

σи= αиS;   Rи=1/ αиS.

Таким образом, тепловые проводимости (сопротивления) выражаются через теплофизические параметры материалов (среды) и геометрические (конструктивные) характеристики нагретых тел.

Ниже приведены примеры конструкций, состоящих из трех деталей с тепловыми сопротивлениями RТ1 , RТ2 , RТ3.

Пример 1.

t1                                             t2

RТ1      RТ2    RТ3.

Тепловое сопротивление R конструкции равно

R= RТ1 + RТ2 + RТ3.

Пример 2.

RТ1        RТ2

t1                                           t2

RТ3.

Полное тепловое сопротивление R конструкции равно

R=(RТ1 + RТ2)RТ3./ (RТ1 + RТ2 + RТ3.)

Пример 3.

RТ1         RТ2

t1                                           t2

RТ3

Полное тепловое сопротивление R конструкции равно

R=(RТ1 * RТ3)/(RТ1 + RТ3.) + RТ2.