1.8 Методы расчета тепловых режимов конструкций РЭС

Для конструкций РЭС наиболее жестким является стационарный тепловой режим, когда температуры и перегревы в конструкции достигают максимальных значений. Поэтому одной из основных задач расчета показателей теплового режима является определение температур в некоторых критических точках конструкции или построение тепловой характеристики.

Как уже отмечалось, под тепловой характеристикой конструкций РЭС в стационарном режиме понимают зависимость температуры или перегрева j- й точки (области конструкции) от теплового потока при заданной температуре окружающей среды t c

tj = tc+f(P), ∆tj = tj-tc = f(P)

При передаче тепла теплопроводностью, конвекцией и излучением

∆tj = P/σ∑

где σ∑ =σт + σк + σл эквивалентная тепловая проводимость между j-й точкой конструкции и окружающей средой.

Ввиду того что составляющие σ∑ зависят как от температуры tj, так и от температуры окружающей среды t с , задача расчета tj и ∆tj в общем случае является неопределенной. Для исключения неопределенности используются специальные приемы, положенные в основу трех методов расчета показателей теплового режима: метода последовательных приближений, метода тепловой характеристики и коэффициентного метода.

Метод последовательных приближений представляет собой итеративный процесс установления соответствия с некоторой наперед заданной точностью между температурой tj или перегревом ∆tj, эквивалентной тепловой проводимостью σ∑ и тепловым потоком Р.

Начальное значение перегрева ∆t'j (температуры t'j) j-й точки или области конструкции задают произвольно, после чего находят σ1∑ и расчетное значение перегрева ∆t'jp(температуры t'jp) в первом приближении.

При выполнении неравенства | ∆ t'j - ∆ t 'jp\ < δ, где δ = (1 ... 2) 0С, за истинное значение перегрева принимают A t ' или ∆t'. Если неравенство не выполняется, то расчет повторяется во втором приближении.

Более подробно порядок решения задачи можно представить следующим образом:

- задают значение перегрева ∆ t'j в первом приближении;

- для среднего значения температуры окружающей среды
 t1ср = 0,5 [ t c + (t c + ∆ t 'j ] с помощью критериальных уравнений определяют конвективный коэффициент теплопередачи α 'к;

- для температуры t 'j = t c + ∆ t 'j находят коэффициент теплопередачи излучением α’л;

- определяют коэффициент теплопередачи теплопроводностью αT и эквивалентную тепловую проводимость σ’∑ = αTScp + α’KS +α'л $, где S— площадь поверхности теплообмена;

- находят расчетное значение перегрева для заданного теплового потока ∆t'jp=P/σ’∑;

- проверяют условие | ∆ t''j — ∆t’jp | < δ, где δ — допустимое отклонение расчетного значения перегрева от принятого в первом приближении; если неравенство не выполняется, то повторяют расчет во втором приближении при ∆t"j = ∆t 'jp   .

Количество приближений зависит от величины δ и того, насколько удачно задано значение перегрева в первом приближении.

Метод тепловой характеристики состоит в построении по расчетным данным зависимости ∆tj=f(P), по которой для любого значения теплового потока Р можно найти перегрев и температуру j-й точки или области конструкции.

Для построения тепловой характеристики задают произвольное значение перегрева ∆tj , как и в методе последовательных приближений; находят эквивалентную тепловую проводимость между j~й точкой и окружающей средой σ’∑, затем — тепловой поток Р' = σ’∑∆t’j, который способна рассеять конструкция при данных условиях теплообмена. Значения ∆t'j и Р' являются координатами одной точки, лежащей на тепловой характеристике, второй точкой служит начало координат. Таким образом, тепловая характеристика представляет собой прямую, проходящую через начало координат и точку с координатами ∆tj и Р' . По тепловой характеристике может быть найден перегрев и температура j-й точки или области конструкции при любом заданном значении теплового потока.

При коэффициентном методе реальная конструкция заменяется тепловой моделью при условии равенства их объемов (VКОНСТР.=VМОД.). Модель в плане имеет форму квадрата с площадью, равной площади конструкции в плане (рисунок 1). Поэтому высота модели равна высоте конструкции Н. Часть объема модели, где сосредоточены тепловыделяющие элементы, называется нагретой зоной (НЗ). В зависимости от ориентации печатных плат НЗ может быть горизонтальной или вертикальной.

Реальная конструкция                Тепловая модель

h1

H										hНЗ

НЗ

B

LПР

L

LПР

Рисунок 1

Расчет теплового режима прибора состоит из выбора модели, расчета параметров модели и расчета среднеповерхностных температур корпуса прибора и  нагретой зоны. Для расчета теплового режима определяют следующие параметры модели.

Приведенная длина модели 	LПР

LПР=,

где L и В – длина и глубина корпуса прибора.

Коэффициент заполнения kз

kз=VД/VК,

где  VД и VК – соответственно объем всех деталей  и объем корпуса прибора.

Высота нагретой зоны hНЗ

hНЗ= kз*Н.

Высота свободной части h1

h1= (H-hЗ)/2.

Габаритный фактор kГ

kГ= h1/ LПР.

Площадь корпуса SК

SК=2*(L*H+L*B+B*H).

Площадь нагретой зоны SНЗ

SНЗ=2* LПР *( LПР +2 hНЗ ).

Удельная мощность рассеивания для корпуса РУД.К

РУД.К=РРАС / SК ,

где РРАС – мощность рассеивания прибора.

Удельная мощность рассеивания для нагретой зоны РУД.НЗ

РУД.НЗ =РРАС / SНЗ.

Среднеповерхностная температура корпуса tk,оС, определяется по формуле

tk=tk+tос,

где tk – перегрев корпуса, оС;

tос-  температура окружающей среды, оС.

Перегрев корпуса tk, оС, рассчитывается по формуле

tk=tkб*ks*kt*kn*kH,

где tkб – базовый перегрев корпуса типовой конструкции при нормальных условиях, оС;

ks, kt, kn, kH – коэффициенты, учитывающие отличие данной конструкции от типовой.

Среднеповерхностная температура нагретой зоны tз, оС, вычисляется по формуле

tз=tз+tk,

где tз – перегрев нагретой зоны относительно корпуса, оС, определяется из выражения

tз=tзб*kl*kз*kh*kг* kn*ktк*kН,

где tзб – базовый перегрев нагретой зоны типовой конструкции при нормальных условиях, оС;

kl, kз, kh, kг, kn, ktк, kН - коэффициенты, учитывающие отличие данной конструкции от типовой.

Графики для определения базового перегрева типовой конструкции и коэффициентов, учитывающих отличие реальной конструкции от типовой, приведены в справочниках.