6 ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОТКАЗОВ РЭС

6.1 Экспоненциальный закон надежности

Время между соседними отказами для элементов электронной аппаратуры  является непрерывной случайной величиной, которая характеризуется некоторым законом распределения. В теории надежности применительно к приборам рассматриваются экспоненциальный закон распределения, законы Рэлея и Вейбулла. Однако опыт эксплуатации  показывает, что в большинстве случаев характеристики надежности систем и элементов подчиняются экспоненциальному закону. Для него количественные характеристики надежности определяются выражениями

Экспоненциальный закон времени безотказной работы принято называть экспоненциальным законом надежности. Графики, характеризующие экспоненциальное распределение, показаны на рисунке 2.

Пример. Определить характеристики надежности САУ для экспоненциального распределения. Известно, что 0,01час-1, для t=50час вычислить значения P(t), Q(t), a(t),Т.

P(50)= e-0,01*50=e-0,5=0,607;

Q(50)=1-P(50)=0393;

T==100 час;

a(50)=0,01e-0,01*50=0,00607 час-1.

Р(t)

a(t)

t

Рисунок 2 – Экспоненциальное распределение

Часто встречаются суперпозиции двух экспоненциальных распределений

6.2 Распределение Рэлея

Для распределения Рэлея основные характеристики имеют следующий вид:

- вероятность безотказной работы

,

- среднее время наработки до первого отказа

,

где - параметр распределения Рэлея.

- интенсивность отказов

(t)=.

Графики, характеризующие распределение Рэлея, показаны на 
рисунке 3.

1

Р(t)

a(t)

t

Рисунок 3 – Распределение Рэлея

6.3 Распределение Вейбулла

Для распределений Вейбулла вероятность безотказной работы равна

,

где  и m – параметры распределения Вейбулла.

6.4 Определение закона распределения и параметров надежности

элементов и систем по экспериментальным данным

Исходными данными для определения закона распределения являются время безотказной работы или время восстановления и число отказов, которые заносятся в таблицы 1 или 2. Порядок обработки данных следующий:

- подготовка экспериментальных данных и заполнение таблиц;

- построение экспериментальных кривых оцениваемого показателя надежности или аппроксимация гистограммы;

- подбор теоретического закона распределения как показано на рисунке 5;

проверка предполагаемого закона по критерию согласия Колмагорова.

Таблица 1 используется для определения законов распределения вероятностей отказа или безотказной работы по вариационному ряду. Таблица 2 используется для идентификации законов распределения и оценки параметров надежности по гистограммам.

Таблица 1

|  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| … | 1 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |

Таблица 2

Проверка допустимости принятого закона распределения отказов осуществляется по законам согласия Пирсона или Колмагорова. Наибольшее распространения в практике обработки опытных данных получил критерий Колмагорова. На основании критерия Колмагорова экспериментальное распределение случайной величины согласуется с выбранным теоретическим распределением, если выполняется условие

,

где D – наибольшее отклонение теоретической кривой от экспериментальной;

n – число отказов.

Величина D определяется непосредственно по графику рисунка 5, где пунктирной линией показана экспериментальная кривая, а сплошной – теоретическая кривая.

Q

D

t

Рисунок 5

7 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ НЕРЕЗЕРВИРУЕМОЙ 
АППАРАТУРЫ

7.1 Показатели надежности приборов при основном 
соединении элементов

Расчет надежности заключается в определении показателей надежности приборов по известным характеристикам надежности составляющих компонентов и условиям эксплуатации. Для расчета надежности необходимо иметь логическую модель безотказной работы системы . При ее составлении предполагается, что отказы элементов независимы, а элементы и система могут находиться в одном из двух состояний: работоспособном или неработоспособном. Элемент, при отказе которого отказывает вся система, считается последовательно соединенным на логической схеме надежности. Если схема состоит только из последовательно включенных элементов, то система является нерезервированной.

Рассмотрим систему, состоящую из n элементов, имеющих основное соединение. Отказ системы происходит при отказе любого элемента. В этом случае вероятность безотказной работы группы элементов равна произведению вероятностей безотказной работы ее элементов  то есть

где pi – вероятность безотказной работы I-го элемента.

Для экспоненциального закона надежности, присущего электронным компонентам, можно записать

Интенсивность отказов и среднее время безотказной работы системы соответственно равны

Среднее время наработки до первого отказа

7.2 Влияние внешних факторов и электрических нагрузок 
на надежность приборов

Известными характеристиками надежности являются интенсивности отказов элементов , приведенные в справочной литературе.

Интенсивность отказов элементов , ч-1, с учетом условий эксплуатации рассчитывается по формуле

=*k1*k2*k3*k4*ai(T, kн),

где k1 и k2 – поправочные коэффициенты в зависимости от механических факторов;

k3 – поправочный коэффициент в зависимости от воздействия влажности и температуры;

k4 – поправочный коэффициент на давление воздуха;

аi  - поправочный коэффициент в зависимости от температуры поверхности элемента и коэффициента нагрузки.

Поправочные коэффициенты k1-k4 приведены в приложениях Б - Д. Коэффициенты электрической нагрузки kн рассчитываются по формулам, указанным в приложении Г. Таблицы для определения поправочных коэффициентов ai(T, kн) приведены в приложении Д. Температура корпуса ЭРЭ принимается равной верхнему значению диапазона температуры окружающей среды.

Результаты расчета по формуле (34) удобно представлять в таблице, в боковике которой указываются элементы, а в головке - известные интенсивности , произведение коэффициентов влияющих факторов k1*k2*k3*k4, коэффициенты нагрузки kн, поправочные коэффициенты аi  и интенсивности отказов с учетом условий эксплуатации и электрических нагрузок .