1.4 Передача тепла конвекцией

1.4.1 Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела с температурой t1 и некоторой газообразной или жидкой средой с температурой t2 = tc, обусловленный естественным или принудительным перемешиванием среды около поверхности, носит название конвективного теплообмена. Полный тепловой поток, отдаваемый изотермической поверхностью S среде за счет конвекции, определяется в соответствии с законом Ньютона следующим образом

PK = aкS(tl-t2),

где αк — коэффициент конвективного теплообмена.

Коэффициент αк представляет собой тепловой поток с единицы поверхности твердого тела в окружающую среду при разности температур между телом и средой в один градус.

В общем случае αк зависит от температур t1 и t2 и ряда физических констант среды

αк=f(t1, t2, β, λ, Ср, ν, g, а,  ρ , Ф),

где β — коэффициент объемного расширения среды (жидкости или газа), К-1; 
       λ — коэффициент теплопроводности, или просто теплопроводность среды, Вт/(м · К); 
      Сp — удельная теплоемкость среды при определенном давлении, 
Дж/(кг • К); 
       ν — коэффициент кинематической вязкости среды, м /с2; 
       g — ускорение силы тяжести, м /с2; 
       а = λ/Ср — температуропроводность среды, м 2/с; 
       ρ — плотность среды, кг/м3 ; 
      Ф — совокупность параметров, характеризующих форму и поверхность тел.

Зависимость физических констант среды от температур t1 и t2 и бесконечное разнообразие форм поверхности нагретых тел исключают возможность получения табличных значений конвективных коэффициентов теплопередачи как теоретическими, так и экспериментальными методами. Поэтому для определения αк используются основные положения теории подобия. Согласно этой теории сложные процессы характеризуются не отдельными частными параметрами, а обобщенными, представляющими собой безразмерные комплексы размерных физических величин. Если значения обобщенных параметров находятся в определенном диапазоне величин, то процессы (явления) считаются подобными. В теории теплообмена используются четыре обобщенных параметра (критерия), каждый из которых выражается через определенное количество физических параметров среды. Знание критериев позволяет без особых затруднений найти αк .

Для определения конвективного коэффициента теплопередачи в условиях естественной конвекции достаточно определить:

- критерий Нуссельта  Nu= αк L/ λ,

где L — определяющий геометрический размер тела (внутренний диаметр трубы, высота цилиндра или вертикальной стенки, наименьшая сторона горизонтально расположенной поверхности и т.п.);

- критерий Грасгофа  Gr= β g L(t1- t2,)/ ν2;

- критерий Прандтля Pr= ν/ а.

Видно, что коэффициент ак выражается через критерий Нуссельта. В зависимости от условий конвективного теплообмена ак определяется одним из рассматриваемых далее способов.

1.4.2 Определение αк при естественной конвекции в неограниченном пространстве. Данный случай характерен для теплопередачи от корпуса блока или устройства в окружающую среду. Критерий Нуссельта вычисляется с помощью соотношения

Nu=C(Gr Pr)n
где С и n — показатели теплообмена, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Режимы и показатели теплообмена

| (GrPr)ср | С | п | Режим движения газа (жидкости) |
| --- | --- | --- | --- |
| до 10-3 | 0,5 | 0 | Пленочный поток |
| 103...5·102 | 1,18 | 1/8 | Ламинарный |
| 5·102...2 · 107 | 0,54 | 1/4 | Переходный |
| свыше 2·107 | 0,136 | 1/3 | Вихревой (турбулентный) |

Показатель степени п характеризует режим движения газа (жидкости).

С увеличением п поток становится менее направленным и более интенсивным и передача тепла увеличивается. Интенсивность теплопередачи в значительной мере зависит от температуры поверхности тела, физических свойств среды и в меньшей степени — от объема и формы тела.

Таким образом, для определения αк при естественной конвекции в неограниченном пространстве необходимо:

- в справочниках взять значения физических констант среды для средней температуры;

- рассчитать критерий Gr и Рr и найти их произведение;

- из таблицы 1 определить показатели теплообмена, по формулам критерий Nu и коэффициент ак .

1.4.3 Определение а к при естественной конвекции в ограниченном пространстве. Данный случай отражает процесс теплообмена между внутренними, размещенными в корпусе, элементами конструкции РЭС за счет естественного движения газа (жидкости) в каналах теплообмена. Такими каналами являются, воздушные прослойки между кожухом и нагретой зоной, зазоры между функциональными ячейками и т.п.

Процесс конвективного теплообмена в ограниченном пространстве более сложен, так как происходит одновременное нагревание газа (жидкости), холодной стенки и охлаждение нагретой. При этом эффективность конвекции зависит от разности температур нагретой и холодной стенок канала Δt и расстояния между стенками. Так, например, в воздушных прослойках толщиной более 10 мм конвекция наступает при перегреве Δt = 0,3°С. В прослойках до 10 мм конвективное движение воздуха наблюдается, если 
Δt > 5° С . В прослойках с толщиной менее 5 мм конвективный теплообмен возникает, если Δt не ниже 100° С. Для упрощения расчетов конвективного коэффициента теплопередачи в ограниченном пространстве предполагается, что тепло от нагретой стенки к холодной передается за счет теплопроводности среды, находящейся между стенками. При этом теплофизические свойства среды характеризуют эквивалентным коэффициентом теплопроводности

λэ = кпλ,

где кп=f(GrPr) — поправочный коэффициент на конвективный теплообмен в прослойке (коэффициент конвекции); 
        λ — коэффициент теплопроводности среды при среднеарифметической температуре поверхностей   tср= 0,5 (t l+t2);
       t1, t2 — соответственно температуры нагретой и холодной стенок.

Для неограниченных плоских, цилиндрических и сферических прослоек коэффициент конвекции кп= 1 при условии GrPr< 10 . Если

произведение GrPr> 10, то коэффициент конвекции приближенно можно найти по формуле

кп=0,18(Gr Pr)n,

где п = 0,25— показатель теплообмена.