  - Передача тепла излучением

Процесс теплообмена излучением основан на способности твердых, жидких и газообразных тел излучать и поглощать тепловую энергию в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона.

Для двух тел, участвующих во взаимном теплообмене излучением (или для тела, помещенного в газовую среду), результирующий тепловой поток, направленный от изотермической поверхности S1 первого тела с температурой t 1 ко второму телу (или газовой среде) с температурой t2, определяется соотношением, полученным на основании закона Стефана — Больцмана

где C0 = 5670 Bt/(m2 · К4 )— коэффициент излучения абсолютно черного тела;

εпр — приведенная степень черноты поверхностей тел, участвующих в теплообмене.
          При теплообмене неограниченных плоскопараллельных пластин, поверхности которых характеризуются степенями черноты ε1 и ε2 , приведенная степень черноты равна

Для теплообмена в замкнутом пространстве

где S 1 ,  S 2 — площади поверхностей первого и второго тел.

Для практических расчетов выражение  для теплового потока излучением преобразуется к виду

PИ = aИSl(tl-t2),

Здесь αИ = 5,673εпрf(t1, t2) — коэффициент теплопередачи излучением.

1.6 Электротепловая аналогия

Формулы, устанавливающие зависимость между тепловыми потоками и перегревом, аналогичны формуле закона Ома в интегральной форме для электрических цепей

I=σ(φ1-φ2).

Это позволило использовать методы и приемы теории электрических цепей для интерпретации процессов теплообмена.

Из сравнения соотношений для тепловых потоков и электрического тока, протекающего через участок электрической цепи, легко установить следующие аналогии:

- электрическое сопротивление R э — тепловое сопротивление R;

- электрическая проводимость σ э — тепловая проводимость σ;

- электрическое напряжение U— температурный перегрев ∆t;

- электрический потенциал φ — температура t;

- электрический ток I— тепловой поток Р.

На основании электротепловой аналогии процесс теплообмена может быть представлен тепловой схемой, элементами которой являются источники и приемники тепловой энергии и тепловые сопротивления (проводимости). Каждому узлу тепловой схемы ставится в соответствие определенная температура t. Переменные величины в тепловой схеме (тепловые потоки и перегревы) подчиняются законам Ома и Кирхгофа для тепловых схем. На основании этих законов тепловые схемы могут быть преобразованы и упрощены.

Как следует из формул п.п. 1.3-1.4, тепловые проводимости (сопротивления) тепловой схемы определяются с помощью соотношений:

- при кондуктивной теплопередачи

σт=λSср/l= αтSср;   Rт=1/ αтSср;

- при передаче тепла конвекции

σк= αкS;   Rк=1/αкS;

- при передаче тепла излучением

σи= αиS;   Rи=1/ αиS.

Таким образом, тепловые проводимости (сопротивления) выражаются через теплофизические параметры материалов (среды) и геометрические (конструктивные) характеристики нагретых тел.

Ниже приведены примеры конструкций, состоящих из трех деталей с тепловыми сопротивлениями RТ1 , RТ2 , RТ3.

Пример 1.

t1                                             t2

RТ1      RТ2    RТ3.

Тепловое сопротивление R конструкции равно

R= RТ1 + RТ2 + RТ3.

Пример 2.

RТ1        RТ2

t1                                           t2

RТ3.

Полное тепловое сопротивление R конструкции равно

R=(RТ1 + RТ2)RТ3./ (RТ1 + RТ2 + RТ3.)

Пример 3.

RТ1         RТ2

t1                                           t2

RТ3

Полное тепловое сопротивление R конструкции равно

R=(RТ1 * RТ3)/(RТ1 + RТ3.) + RТ2.