1.8 Методы расчета тепловых режимов конструкций РЭС

Для конструкций РЭС наиболее жестким является стационарный тепловой режим, когда температуры и перегревы в конструкции достигают максимальных значений. Поэтому одной из основных задач расчета показателей теплового режима является определение температур в некоторых критических точках конструкции или построение тепловой характеристики.

Как уже отмечалось, под тепловой характеристикой конструкций РЭС в стационарном режиме понимают зависимость температуры или перегрева j- й точки (области конструкции) от теплового потока при заданной температуре окружающей среды t c

tj = tc+f(P), ∆tj = tj-tc = f(P)

При передаче тепла теплопроводностью, конвекцией и излучением

∆tj = P/σ∑

где σ∑ =σт + σк + σл эквивалентная тепловая проводимость между j-й точкой конструкции и окружающей средой.

Ввиду того что составляющие σ∑ зависят как от температуры tj, так и от температуры окружающей среды t с , задача расчета tj и ∆tj в общем случае является неопределенной. Для исключения неопределенности используются специальные приемы, положенные в основу трех методов расчета показателей теплового режима: метода последовательных приближений, метода тепловой характеристики и коэффициентного метода.

Метод последовательных приближений представляет собой итеративный процесс установления соответствия с некоторой наперед заданной точностью между температурой tj или перегревом ∆tj, эквивалентной тепловой проводимостью σ∑ и тепловым потоком Р.

Начальное значение перегрева ∆t'j (температуры t'j) j-й точки или области конструкции задают произвольно, после чего находят σ1∑ и расчетное значение перегрева ∆t'jp(температуры t'jp) в первом приближении.

При выполнении неравенства | ∆ t'j - ∆ t 'jp\ < δ, где δ = (1 ... 2) 0С, за истинное значение перегрева принимают A t ' или ∆t'. Если неравенство не выполняется, то расчет повторяется во втором приближении.

Более подробно порядок решения задачи можно представить следующим образом:

- задают значение перегрева ∆ t'j в первом приближении;

- для среднего значения температуры окружающей среды
 t1ср = 0,5 [ t c + (t c + ∆ t 'j ] с помощью критериальных уравнений определяют конвективный коэффициент теплопередачи α 'к;

- для температуры t 'j = t c + ∆ t 'j находят коэффициент теплопередачи излучением α’л;

- определяют коэффициент теплопередачи теплопроводностью αT и эквивалентную тепловую проводимость σ’∑ = αTScp + α’KS +α'л $, где S— площадь поверхности теплообмена;

- находят расчетное значение перегрева для заданного теплового потока ∆t'jp=P/σ’∑;

- проверяют условие | ∆ t''j — ∆t’jp | < δ, где δ — допустимое отклонение расчетного значения перегрева от принятого в первом приближении; если неравенство не выполняется, то повторяют расчет во втором приближении при ∆t"j = ∆t 'jp   .

Количество приближений зависит от величины δ и того, насколько удачно задано значение перегрева в первом приближении.

Метод тепловой характеристики состоит в построении по расчетным данным зависимости ∆tj=f(P), по которой для любого значения теплового потока Р можно найти перегрев и температуру j-й точки или области конструкции.

Для построения тепловой характеристики задают произвольное значение перегрева ∆tj , как и в методе последовательных приближений; находят эквивалентную тепловую проводимость между j~й точкой и окружающей средой σ’∑, затем — тепловой поток Р' = σ’∑∆t’j, который способна рассеять конструкция при данных условиях теплообмена.

Значения ∆t'j и Р' являются координатами одной точки, лежащей на тепловой характеристике, второй точкой служит начало координат. Таким образом, тепловая характеристика представляет собой прямую, проходящую через начало координат и точку с координатами ∆tj и Р' . По тепловой характеристике может быть найден перегрев и температура j-й точки или области конструкции при любом заданном значении теплового потока.

При коэффициентном методе реальная конструкция заменяется тепловой моделью. Исследования показывают, что тепловые режимы РЭС характеризуются достаточно высокой стабильностью и зависят от ряда факторов, относящихся к самой конструкции (геометрических размеров, коэффициента заполнения, структуры нагретой зоны, значения теплового потока) и к условиям эксплуатации (температуры и давления окружающей среды).

Изучение влияния на показатели теплового режима определяющих факторов с помощью физических и теоретических тепловых моделей конструкции (при изменении этих факторов в широких пределах) позволило установить закономерности, положенные в основу коэффициентного метода расчета тепловых режимов конструкций РЭС определенных классов. Так как одним из основных показателей теплового режима является температурный перегрев, используемое в коэффициентном методе расчетное соотношение записывается в виде

Начальное значение перегрева ∆t0 определяют по тепловой характеристике для типовой конструкции. Тепловая характеристика строится в координатах At, поверхностная плотность теплового потока Рs = Р /S, где S — площадь поверхности теплообмена.

Значения коэффициентов Кi обычно даются в виде графиков зависимостей от того или иного определяющего параметра.

На рис. 5.24 приведены графики для определения коэффициентов площади поверхности теплообмена конструкции Ks (а), степени черноты поверхности Ке (б), давления окружающей среды Кн (в) и тепловая характеристика типовой конструкции.

При использовании коэффициентного метода следует иметь в виду, что область его применения ограничивается тем классом конструкций, для которых определены коэффициенты.