Коэффициентный метод расчёта теплового режима

При коэффициентном методе реальная конструкция заменяется тепловой моделью при условии равенства их объемов (VКОНСТР.=VМОД.). Модель в плане имеет форму квадрата с площадью, равной площади конструкции в плане (рисунок 1). Поэтому высота модели равна высоте конструкции Н. Часть объема модели, где сосредоточены тепловыделяющие элементы, называется нагретой зоной (НЗ). В зависимости от ориентации печатных плат НЗ может быть горизонтальной или вертикальной.

Реальная конструкция                Тепловая модель

h1

H										hНЗ

НЗ

B

LПР

L

LПР

Рисунок 1

Расчет теплового режима прибора состоит из выбора модели, расчета параметров модели и расчета среднеповерхностных температур корпуса прибора и  нагретой зоны. Для расчета теплового режима определяют следующие параметры модели.

Приведенная длина модели 	LПР

LПР=,

где L и В – длина и глубина корпуса прибора.

Коэффициент заполнения kз

kз=VД/VК,

где  VД и VК – соответственно объем всех деталей  и объем корпуса прибора.

Высота нагретой зоны hНЗ

hНЗ= kз*Н.

Высота свободной части h1

h1= (H-hЗ)/2.

Габаритный фактор kГ

kГ= h1/ LПР.

Площадь корпуса SК

SК=2*(L*H+L*B+B*H).

Площадь нагретой зоны SНЗ

SНЗ=2* LПР *( LПР +2 hНЗ ).

Удельная мощность рассеивания для корпуса РУД.К

РУД.К=РРАС / SК ,

где РРАС – мощность рассеивания прибора.

Удельная мощность рассеивания для нагретой зоны РУД.НЗ

РУД.НЗ =РРАС / SНЗ.

Среднеповерхностная температура корпуса tk,оС, определяется по формуле

tk=tk+tос,

где tk – перегрев корпуса, оС;

tос-  температура окружающей среды, оС.

Перегрев корпуса tk, оС, рассчитывается по формуле

tk=tkб*ks*kt*kn*kH,

где tkб – базовый перегрев корпуса типовой конструкции при нормальных условиях, оС;

ks, kt, kn, kH – коэффициенты, учитывающие отличие данной конструкции от типовой.

Среднеповерхностная температура нагретой зоны tз, оС, вычисляется по формуле

tз=tз+tk,

где tз – перегрев нагретой зоны относительно корпуса, оС, определяется из выражения

tз=tзб*kl*kз*kh*kг* kn*ktк*kН,

где tзб – базовый перегрев нагретой зоны типовой конструкции при нормальных условиях, оС;

kl, kз, kh, kг, kn, ktк, kН - коэффициенты, учитывающие отличие данной конструкции от типовой.

Графики для определения базового перегрева типовой конструкции и коэффициентов, учитывающих отличие реальной конструкции от типовой, приведены в справочниках.

К расчету теплового режима

Рисунок 1 – Графики для определения коэффициентов к расчету теплового режима