9 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

9.1  Исходные понятия,  требования к деталям и конструкциям

и виды расчетов в сопротивлении материалов

Сопротивление материалов – это наука, изучающая основы и методы расчета  наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость  и устойчивость.

Любые создаваемые конструкции должны быть не только прочными и надежными, но и недорогими, простыми в изготовлении и обслуживании, с минимальным расходом материалов, труда и энергии.

В сопромате изучаются механические свойства материалов, такие как.

Прочность – способность не разрушаться под нагрузкой.

Жесткость – способность незначительно деформироваться под действием нагрузки.

Выносливость – способность длительное время выдерживать переменные нагрузки.

Устойчивость – способность сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Вязкость – способность воспринимать ударные нагрузки.

В сопротивлении материалов рассматриваются следующие виды расчетов.

Расчет на прочность обеспечивает неразрушение конструкции.

Расчет на жесткость обеспечивает деформации конструкции при действии нагрузки в пределах допустимых норм.

Расчет на выносливость обеспечивает необходимую долговечность элементов конструкции.

Расчет на устойчивость обеспечивает сохранение необходимой формы  равновесия и предотвращает внезапное искривление длинных стержней.

Для обеспечения прочности конструкций, работающих при ударных нагрузках, производятся расчеты на удар.

9.2 Основные гипотезы и допущения

Гипотезы и допущения, касающиеся физико-механических свойств материалов.

Гипотеза об отсутствии первоначальных внутренних усилий – предполагается, что если нет причин вызывающих деформацию тела, то во всех его точках внутренние усилия равны нулю.

Допущение об однородности материала – предполагается, что материал во всех точках тела  обладает одинаковыми свойствами.

Допущение о непрерывности материала – предполагается, что материал любого тела имеет непрерывное строение и представляет собой сплошную среду.

Допущение об изотропности материала  - предполагается, что материал тела обладает во всех направлениях одинаковыми свойствами.

Допущение об идеальной упругости – предполагается, что в известных пределах нагружения материал обладает идеальной упругостью, т.е. после снятия нагрузок деформации исчезают.

Гипотезы и допущения связанные с  деформациями элементов конструкций.

Изменение линейных и угловых размеров тела называется соответственно линейной и угловой деформациями. Изменение положения точек тела (координат), вызванное деформацией, называется перемещением.

Допущение о малости перемещений, или принцип начальных размеров  - предполагается, что деформации тела и связанные с ними перемещения точек и сечений весьма малы по сравнению с размерами тела.

Допущение о линейной деформируемости тел – предполагается, что перемещения точек и сечений упругого тела прямо пропорциональны силам, вызывающим эти перемещения.

Гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли) – предполагается, что плоские поперечные сечения, проведенные в теле до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси после деформации.

9.3 Виды деформаций и нагрузок

Тела могут деформироваться, т.е. изменять свою форму и размер. Деформации происходят вследствие их нагружения внешними силами или изменения температуры.

Существуют упругие деформации, которые  исчезают после прекращения действия  вызвавших их сил, а также  пластические  или остаточные деформации, не исчезающие после снятия нагрузки.

В сопротивлении материалов изучаются следующие вилы деформации: растяжение или сжатие; сдвиг или срез; кручение и  изгиб.

Растяжение или сжатие (рисунок 9.1) возникает  при приложении к стержню вдоль его оси противоположно направленных сил.

∆ℓ

ℓ

Р

Р

Рисунок 9.1

,                                                   (9.1)

где - среднее относительное удлинение (укорочение);

∆ℓ - абсолютное удлинение  (укорочение).

Сдвиг (срез) (рисунок 9.2) – возникает при смещении двух плоских параллельных сечений стержня одно относительно другого при неизменном  расстоянии между ними.

Р

Р

Рисунок 9.2

Кручение (рисунок 9.3) возникает при воздействии на стержень внешних сил образующих момент относительно его оси. Деформация кручения сопровождается поворотом поперечных  сечений стержня друг относительно  друга вокруг его оси.

М

Рисунок 9.3

Изгиб (рисунок 9.4) – искривление оси прямого стержня или изменение кривизны кривого стержня. В прямых стержнях перемещения  точек, направленные перпендикулярно к начальному положению оси называются прогибами и обозначаются -, а наибольшие прогибы -.

Рисунок 9.4

При изгибе также происходит поворот сечений стержня вокруг осей,  углы поворота обозначаются - .

В процессе работы машин и сооружений их узлы и детали воспринимают и передают друг другу различные нагрузки, вызывающие изменение внутренних сил и деформации узлов и деталей.

Силы, воспринимаемые элементами конструкций могут быть объемными и поверхностными. Объемными - считаются силы, приложенные ко всем точкам тела,  к примеру, собственный вес (Н/м3). Поверхностные – это силы, приложенные к поверхности тела  на некоторой его площади или длине (снеговая нагрузка, давление ветра на стены и т.п.).

Поверхностные силы делятся на сосредоточенные и распределенные. Сосредоточенной считается сила, приложенная к элементу конструкции в одной точке, (Н). К распределенным относятся силы, которые непрерывно распределены по некоторой площади или длине элемента (Н/м2).

По времени действия нагрузки распределяются на постоянные и временные. Постоянной считается нагрузка, которая  действует на элемент конструкции в течение всего периода эксплуатации. Временной считается нагрузка, действующая только в течение некоторого промежутка времени.

По характеру действия нагрузки подразделяют на статические и динамические. Статическими  называются нагрузки, числовое значение, направление и место приложения которых  остаются постоянными или меняются медленно и незначительно. Динамическими называются нагрузки, характеризующиеся быстрым изменением во времени их значения, направления или места приложения. К динамическим относятся ударные, внезапно приложенные и  повторно-переменные нагрузки.

9.4 Формы элементов конструкций

При большом разнообразии конструктивных элементов,  встречающихся в сооружениях и машинах их можно свести  к небольшому числу основных форм  (объектов), таким как: стержни, пластины (оболочки) и массивные тела.

Стержень или брус (рисунок 9.5) – тело, у которого длина значительно превышает два других (поперечных) размера. Стержни бывают криволинейные, постоянного поперечного сечения и ступенчатые.

Рисунок 9.5

Пластина (оболочка) (рисунок 9.6) – любое тело, у которого толщина значительно меньше других размеров.

Рисунок 9.6

Тела, у которых все три размера одного порядка  называются массивными телами (рисунок 9.7).

Рисунок 9.7