11  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НАГРУЗКИ ВНЕШНИЕ  И

ВНУТРЕННИЕ. МЕТОД СЕЧЕНИЙ. НАПРЯЖЕНИЯ

11.1 Основные понятия. Внешние и внутренние силы

Элементы конструкции при  работе испытывают внешнее воздействие, которое оценивается величиной внешней силы. К внешним силам относятся активные силы и реакции опор, стремящиеся  вызвать деформацию.

Под действием внешних сил в детали возникают внутренние силы упругости, стремящиеся вернуть телу первоначальную форму и размеры.

Внешние силы должны определяться методами теоретической механики, а внутренние, часто называемые усилиями, определяются  основным методом сопротивления материалов — методом сечений.

В сопротивлении материалов, тела рассматриваются в равновесии.

Рассмотрим произвольное  тело,  (рисунок 11.1, а).

А

В

А

В

а)

б)

А

R

M

В

R

M

в)

Рисунок 11.1

В том месте, где необходимо определить внутренние усилия, рассечем тело некоторой плоскостью на две части А и В (рисунок 11.1, б).

Если принять во внимание гипотезу о сплошности  материала будем считать, что внутренние   силы действуют во всех точках проведенного сечения  и, следовательно, представляют собой распределенную нагрузку.

Необходимо учесть, что внутренние силы, действующие по сечению, принадлежащему части А тела, в соответствии с третьим законом Ньютона (силы, с которыми два тела действуют друг на друга, направлены по одной прямой, равны по величине и противоположны по направлению) равны по величине и противоположны по направлению внутренним силам, действующим по сечению принадлежащему части В тела. Внутренние силы,  действующие на различные части взаимны,  как всякую систему сил, их  можно привести к одной точке (как правило, к центру тяжести сечения), (рисунок 11.1, в).

11.2 Метод сечений

Метод сечений заключается в мысленном рассечении тела плоскостью и рассмотрении равновесия любой из отсеченных частей.

Если все тело находится в равновесии, то и каждая его часть находится в равновесии под действием внешних и внутренних сил. Внутренние силы определяются из уравнений равновесия, составленных для рассматриваемой части тела.

Рассечем тело поперек плоскостью (рисунок 11.2) и рассмотрим ее правую часть. На нее действуют внешние силы Р4, Р5, Р6 и внутренние силы упругости  qi,  распределенные по сечению. Систему распределенных сил можно заменить главным вектором Rо, расположенным в центре тяжести сечения и суммарным моментом  сил Мо:

;  .                                       (11.1)

qi

MO

RO

z

у

Р6

Р5

Р4

х

Mу

Mх

х

MZ

NZ

z

у

Р6

Р5

Р4

z

у

х

Р6

Р5

Р4

Р2

Р1

Р3

Ц.Т.

а)

б)

в)

Рисунок 11.2

Если главный вектор и главный момент внутренних сил спроецировать на главные центральные оси сечения х, у и z то на каждой стороне сечения получится по шесть внутренних силовых фактора: три силы (Nz, Qх, Qу) и три момента (Мх, Му, Мz). Эти величины называются усилиями и моментами в сечении стержня.

(11.2)

Усилие Nz вызывает продольную деформацию стержня (растяжение или сжатие); Qх  и Qу – сдвиг сторон сечения  соответственно в направлении осей х и у; Мz – кручение стержня; Мx и My – изгиб стержня  в главных плоскостях.  В связи с этим  для усилий и моментов в сечении приняты следующие названия:

- Nz - продольная или осевая (направленная по оси стержня) сила;

- Qх  и Qу - поперечные (реже перерезывающие) силы;

- Мz =Мкр– крутящий момент;

- Мх и Mу - изгибающие моменты.

Усилия  и моменты можно представить  следующими определениями:

Продольная сила N - это  сумма проекций всех сил (внутренних) действующих в сечении, на нормаль к сечению (или на ось стержня).

Поперечные силы  Qх  и Qу – это суммы проекций всех внутренних сил в сечении на главные центральные оси сечения х и у.

Крутящий момент Мz=Мкр – это  сумма  моментов всех внутренних сил  в сечении относительно оси стержня.

Изгибающие моменты Мх и Mу – это сумма моментов всех внутренних сил в сечении относительно главных центральных осей сечения  х и у соответственно.

11.3 Напряжения

Метод сечений позволяет определить величину внутреннего силового фактора в сечении, но не дает возможности установить закон распределения внутренних сил по сечению.

Величину интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения называют механическим напряжением. Напряжение характеризует величину внутренней силы, приходящейся на единицу площади поперечного сечения.

Брус, к которому приложена внешняя нагрузка (рисунок 11.3), с помощью метода сечений рассечем поперечной плоскостью, отбросим левую часть и рассмотрим равновесие оставшейся правой части, выделим на секущей плоскости малую площадку dF. На этой площадке действует равнодействующая внутренних сил  упругости.

Направление напряжения ρср  совпадает с направлением внутренней силы в этом сечении.

dF

ρср

Рисунок 11.3

Вектор ρср называют полным напряжением и раскладывают на две составляющих (рисунок 11.4), эти  величины  называются  напряжениями  в точке: - нормальные напряжения,- касательные напряжения.

σ

τ

ρ

Рисунок 11.4

Напряжением ρ, называется внутренняя сила Р, отнесенная к единице площади в данной точке рассматриваемого сечения.

Единица измерения напряжения - Н/м2.

.                                                     (11.3)

(11.4)

Если вектор ρ - пространственный, то его раскладывают на три составляющие:

.                                         (11.5)

Сила N, изгибающие моменты Мх и Му вызывают появление нормальных напряжений. Силы Qx  и Qy вызывают появление касательных напряжений. Крутящий момент Mz вызывает сдвиг сечения вокруг продольной оси, в связи с этим появляются касательные напряжения.