15 ПОНЯТИЕ О КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ ПРИ ИЗГИБЕ. ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ

15.1 Поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы.

Напряжения

При поперечном изгибе (рисунок 15.1) в поперечных сечениях балки возникают не только нормальные, но и касательные напряжения, вызывающие деформации сдвига. В силу закона парности такие же  касательные напряжения будут возникать и в продольных сечениях, параллельных нейтральному слою. Например, появление  касательных напряжений в продольных сечениях подтверждается возникновением в деревянных балках при поперечном изгибе продольных трещин.

1

2

dz

y1

y1

N1

N2

τ

τ

τ

dP

σ1

σ2

h

b

z

x

y

dF

y

M

M+dM

Н.Л.

Эпюра М

а

с

m

n

Рисунок 15.1

Гипотеза плоских сечений условно распространяется и на поперечный изгиб, несмотря на незначительные деформации  сечений.

Формула для расчета касательных напряжений τ была получена в 1855 году русским инженером Журавским и носит его имя:

,                                                 (15.1)

где  Q – поперечная сила в сечении балки;

S – статический момент отсеченной площади F относительно нейтральной линии;

J – момент инерции сечения;

b – ширина балки.

Наибольших значений касательные напряжения достигают на нейтральной оси (рисунок 15.2 а, б).

Н.Л.

σmax

τ

τmax

Н.Л.

σ

τ

τmax

а)

б)

Рисунок 15.2

Для длинных балок расчет производится только по нормальным напряжениям, т.к. касательные в данном случае являются незначительными. Для коротких балок, нагруженных значительными поперечными силами вблизи опор, производят расчет по касательным напряжениям. Однако для тонкостенных профилей (швеллер, двутавр) необходимо проверять прочность балки в точках, где полка сочленяется со стенкой, нормальные и касательные напряжения в местах сочленения достаточно значительны (рисунок 15.2, б).

15.2 Понятия о линейных и угловых перемещениях при изгибе.

Метод начальных параметров

Под действием поперечных нагрузок продольная ось искривляется (рисунок 15.3). Если материал подчиняется закону Гука, после снятия нагрузок брус выпрямляется, поэтому изогнутую ось бруса называют упругой линией. По форме упругой линии балки можно судить о перемещениях при изгибе.

Р

А

В

Q1

Q1

ymax

y

Рисунок 15.3

При прямом поперечном изгибе бруса его ось искривляясь, остается в силовой плоскости. В результате деформации бруса каждое из его поперечных сечений получает вертикальное и горизонтальное перемещение, а само сечение поворачивается на некоторый угол .

Деформации должны иметь упругий характер и быть достаточно малыми. В этом случае горизонтальные перемещения сечений не учитываются  из-за малости деформаций. Рассматриваются только вертикальные перемещения центра тяжести сечения, называемые прогибами и обозначаемые – у, а максимальные прогибы - f = ymax.

Для обеспечения нормальной работы  устанавливаемого  на  балках оборудования  производится расчет на жесткость. Условие жесткости заключается в том, что максимальный прогиб или максимальный угол поворота  не должны превышать допускаемых величин:

;   ,                                      (15.2)

где  и – максимальные расчетный прогиб и угол поворота балки;

и – допускаемые прогиб и угол поворота.

Существует несколько способов определения  линейных и угловых перемещений.

Один из способов отыскания  двух неизвестных – прогиба и угла поворота в начале координат  получил название – метод начальных параметров.

RA

z5

z4

5

4

3

2

1

d

c

b

a

q

Р

М

y

z

z3

z2

z1

Рассмотрим балку постоянного сечения, нагруженную моментом, сосредоточенной силой и равномерно распределенной нагрузкой, которые по своему направлению имеют  положительные изгибающие моменты (рисунок 15.4)

Рисунок  15.4

Начало координат  принимается в крайней левой точке рассматриваемой балки,  и оно является общим для всех участков. Каждому участку балки соответствует свое уравнение прогибов  и   уравнение углов поворота сечений. Упругая линия балки есть плавная кривая, значения углов поворота и прогибов, вычисленных на каждом участке обязательно должны совпадать. В общем виде уравнения для определения прогибов и углов поворота сечений можно записать в следующем виде:

;

(15.3)

,

где  и – прогиб и угол поворота в начале координат при  z=0 они называются начальными параметрами.

Если равномерно-распределенная нагрузка заканчивается не в конце  балки, то эту нагрузку  следует мысленно продолжить до конца балки и добавить противоположно направленную нагрузку такой же интенсивности (рисунок 15.4). При  этом в обобщенные   уравнения  углов поворота  и прогибов  добавляется еще по одному слагаемому  с противоположным знаком.

Знаки слагаемых в обобщенных уравнениях  устанавливают по правилу знаков  для изгибающих моментов.

Положительное значение у обозначает прогиб верх, а положительное значение  означает поворот сечения против часовой стрелки и наоборот.

При использовании обобщенных уравнений необходимо знать, что:

- для балки, жестко защемленной левым концом,  и ;

- для балки,  левый конец которой лежит на опоре, , а  для определения  следует составить уравнение прогибов для второй опоры  и приравнять его к нулю;

- в сечении с максимальным прогибом, угол поворота  сечения , т.к. в этой точке упругой линии касательная параллельна оси  z.

Допускаемую величину прогиба задают в долях пролета ℓ, к примеру, для мостов:

.                                 (15.4)

Допускаемый угол поворота сечения   радиан. Ограничение угла поворота вводится для обеспечения нормальной работы роликовых подшипников и подшипников скольжения.