- ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА И СЛОИ ИЗНОСА

7.1 Классификация, назначение поверхностных обработок и слоев износа

Эффективность автотранспорта зависит от скорости движения. Но с увеличением скорости увеличивается число ДТП.

Безопасное движение с высокими скоростями в большей степени зависит от проезжей части, покрытия, т.к. именно поверхность покрытия определяет такие важные качества д.о., как сцепление, способность генерировать звуковые колебания. Эти качества (и другие) в большей степени зависят от шероховатости поверхности.

По Некрасову. Поверхностная обработка – способ сооружения слоя износа или замыкающего слоя на усовершенствованных и переходного типа покрытиях путем разлива по основанию (или покрытию) органического вяжущего и россыпи по нему слоя прочного минерального материала (каменной мелочи).

По Сиденко В. М. Поверхностной обработкой называют тонкий слой из мелкозернистых минеральных материалов и органического вяжущего, который устраивают на покрытиях для уменьшения или восполнения их износа, увеличения шероховатости и предохранения одежды от воздействия атмосферных факторов.

Поверхностные обработки могут выполнять функции слоев износа и защитных слоев.

Защитные слои предохраняют покрытия или основания от преждевременных разрушений под влиянием природных факторов. Защитные слои отличаются водонепроницаемостью, небольшой толщиной (0,5 – 1,0 см) и малым сроком службы. Для них можно применять местные малопрочные материалы и жидкие битумы.

С точки зрения безопасности движения и сроков службы покрытия большое значение имеют слои износа с шероховатой поверхностью, которые должны обеспечивать:

- высокое сопротивление скольжению автомобильных шин и наименьшее изменение при увлажнении покрытия;

- возможно меньший уровень транспортного шума и износа шин;

- наименьший ослепляющий эффект;

- облегчение удаление льда и снега с поверхности проезжей части в холодный период года, способность удерживать на проезжей части реагенты, используемые для борьбы с гололедом;

- сохранение выше указанных качеств в течение всего срока службы дорожного покрытия.

Шероховатость обеспечивают частицы минерального материала, равномерно распределенные по поверхности покрытия. Шероховатость создается за счет выступов и впадин, образуемых минеральными материалами (вяжущими в смесь или опециально распределяемыми по поверхности), а также за счет собственной шероховатости зерен минерального материала.

Шероховатость, создаваемую минеральным материалом, называют макрошероховатостью.

Собственную шероховатость зерен называют микрошероховатосью.

По степени шероховатости поверхности покрытия можно подразделить на 4 группы:

А.

Б.

В.

Г.

Поверхности типа А отличаются повышенной микро- и макрошероховатостью.

Тип Б – поверхность не имеет макрошероховатости, но может обеспечивать хорошее сопротивлению скольжению из-за микрошероховатости.

Тип В – хорошая макрошероховатость и низкая микрошероховатость.

Тип Г – поверхность гладкая.

По величине шероховатости поверхности покрытия различают на следующие типы:

  - гладкие – со средней высотой уступов hср < 0,3 мм;

  - мелкошероховатые (типа наждачной бумаги) - hср = 0,3 – 1,0 мм;

  - среднешероховатые - hср = 1 – 2 мм;

  - крупношероховатые - hср >2 мм.

Наибольшая макрошероховатость не должна превышать 7 мм.

7.2 Выбор материалов

Выбор текстуры. Рассмотрим влияние текстуры поверхности на скорость движения, безопасность, износ шин и т.д.

Эмоциональное состояние водителя различно при различных скоростях движения, на сухих и мокрых дорогах.

На сухих дорогах при низких скоростях движения, когда водители уверены в надежности контакта шин с покрытием, повышение шероховатости их поверхности отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии водителя из-за повышения уровня шума и повышенного износа шин. При высоких скоростях водители увереннее чувствуют себя на шероховатых поверхностях, при этом повышенный шум особого значения не имеет.

На мокрых покрытиях при всех скоростях движения водители уверенно чувствуют себя на покрытиях с шероховатой поверхностью.

Светотехнические характеристики. К факторам влияющим на безопасность движения следует отнести светотехнические характеристики покрытия, которые во многом определяются степенью шероховатости их поверхности. Наибольшее рассеивание наблюдается на крупоношероховатых поверхностях. Выступы отражают большую часть светового потока обратно к источнику света, в результате уменьшается ослепляющий эффект. Особенно это важно при влажных покрытиях.

Износ шин. На износ шин влияют многочисленные факторы: конструкция шин, химический состав шин, скорость движения, нагрузка на колесо, давление в шинах, геометрические характеристики дороги и т.д., а также состояние поверхности покрытия, его текстура.

Различают 2 основных вида износа: усталостный и абразивный.

При усталостном износе разрушение поверхностного слоя резины происходит после многократных деформаций его выступами на поверхности качения. Абразивный износ происходит при трении и появляется при резком торможении, высоком ускорении и движением с большими скоростями на поворотах.

Увеличение макрошероховатости увеличивает силу трения и способствует износу шин. Исследования показали, что макрошероховатость не влияет на износ.

Шум. На автомобильных дорогах и прилегающих территориях основным источником шума является автотранспорт.

На больших скоростях движения в особенности от легкового транспорта важнейшим генератором звуковых колебаний являются шины.

Повышение шероховатости приводит к увеличению звукового давления от шин до 5 – 6,25 . Минимум добавочного звукового давления наблюдается при шероховатости покрытия от 0,6 до 1,5 мм. Максимум – при высоте неровностей шероховатости более 3 мм.

Уровень шума можно понизить более ровной поверхностью, используя щебень с диаметром изменения размера зерен 2 – 3 мм (12 – 15, 8 – 10 мм вместо 10 – 15 и 5 – 10 мм) и т.д.

Зимний период. Дорожные покрытия должны обеспечивать требуемый уровень безопасности не только летом, но и зимой. В этот период на проезжей части образуется снежный накат  и гололед, резко ухудшающие ровность, сцепные качества покрытия. При крупношероховатой  поверхности покрытий в пространстве между выступами лед имеет пористую структуру, снижающую его прочностные показатели и облегчение льда при очистке. На шероховатом покрытии скользкость ликвидируется быстрее, чем на гладком, т.к. наледь образуется не сплошная, а лишь на поверхности выступающих зерен.

Стабильность.Стабильность сцепных качеств покрытий имеет большое значение для безопасности движения и может рассматриваться в следующих аспектах: при увлажнении покрытий, при увеличении скорости движения на мокрых покрытиях.

Шероховатые поверхности устраивают с учетом категории дороги, характеристик движения и ДКЗ следующими методами:

- из асфальтобетонных смесей с повышенным содержанием щебня и из песчаных смесей с дробленым песком;

- втапливание щебня;

- поверхностной обработкой с применением:

3.1 горячего, вязкого битума и битумной эмульсии;

3.2 комплексных вяжущих (добавка поливинилхлорида, эпоксидной смолы);

3.3 разнобитумного вяжущего;
   разнопрочного щебня;

- битумными шлаками.

7.3 Строительство поверхностных обработок из асфальтобетонных смесей с повышенным содержанием щебня и дробленого песка

Устройство шероховатых поверхностей с применением асфальтобетонных смесей с повышенным содержанием щебня типов А, Б, Бх и песчаных Г и Дх.

Возможность использования этого метода во многом определяется наличием в районе строительства прочих каменных материалов с высоким сопротивлением шлифующему воздействию автомобильных шин.

Шероховатый слой устраивается на сухом, чистом и непромерзлом покрытии (или основании).

За 3 – 5 часов до начала укладки смеси поверхность покрытия или основания обрабатывают битумной эмульсией, вязким разжиженным битумом или жидким битумом (СГ 70/130)

Нормы расхода вяжущего:

по основанию: битума 0,5 – 0,8 л/м2

60% битумной эмульсии 0,6 – 0,9 л/м2

и по покрытию: битума 0,2 – 0,3 л/м2

60% битумной эмульсии 0,3 – 0,4 л/м2

Обработку вяжущими используют, если шероховатый слой устраивают на свежеуложенном слое покрытия.

При уплотнении слоев из щебенистых смесей целесообразно применять катки на пневмошинах, которые обеспечивают более четкое проявление шероховатости поверхности и снижение дробимости щебня. Катками на пневмошинах начинают уплотнять за 10 – 12 проходов и заканчивают тяжелым вальцовым катком.

Слой из песчаных смесей с дробленым песком уплотняют легким гладковальцовым (за 2 – 3 прохода), затем катком на пневмошинах (8 – 10 проходов), оканчивают уплотнение тяжелым вальцовым катком (2 – 3 прохода).

7.4 Строительство покрытий с шероховатой поверхностью по способу втапливания

Сущность способа заключается в том, что в поверхность свежеуложенного асфальтобетонных покрытия типа В и Д втапливается черный щебень (или щебень в V ДКЗ). К физико-механическим свойствам щебня предъявляют высокие требования, особенно к сопротивлению горных пород шлифующему действию. Длительная устойчивость против шлифования достигается при использовании щебня высокой прочности с добавкой менее прочных материалов в количествах, не оказывающих существенного влияния на общую прочность породы.

Устройство покрытий с шероховатой поверхностью путем втапливания щебня имеет важное экономическое значение в районах с привозным щебнем.

Щебень должен быть чистым, промытым. Содержание частиц с размером менее 0,5 мм не более 1%. Щебень применяют следующих размеров: 5 – 10, 10 – 15, 15 – 20, 20 – 25 мм.

При устройстве шероховатой поверхности методом втапливания слишком большой диапазон изменения размеров щебня (> 5 мм) отрицательно влияет на ровность покрытия в процессе его эксплуатации из-за неравномерного погружения отдельных зерен щебня в период приработки покрытия. В целях обеспечения ровной поверхности проезжей части следует использовать щебень диаметром изменения размеров отдельных зерен не более 2 – 3 мм.

Для втапливания используют щебень, обработанный битумом той же марки, что и примененный в асфальтобетонных смеси.

Массовая доля вяжущего для обработки щебня 1 – 1,3% от массы щебня. Меньшее количество вяжущего для более крупного щебня и при применении жидких битумов.

Должны быть приняты меры исключающие возможность загрязнения во время разгрузочно-погрузочных работ, транспортировки и складирования.

Для повышения сцепления битума с поверхностью щебня добавляют ПАВ и активаторы поверхности. Если щебень обработан предварительно известью, расход вяжущего увеличивается до 2, - 3,5%. Активаторы (известь-пушенка) вводят непосредственно в мешалку минуя сушильный барабан и перемешивают со щебнем 15 – 30 секунд до подачи битума. В целях повышения качества желательно применение горячего или теплого щебня, а для обеспечения производства работ часто применяют холодный щебень.

Устройство асфальтобетонных покрытий с шероховатой поверхностью методом втапливания включает следующее:

- по нижнему слою покрытия (при 2-х слойном) или по основанию укладывают требуемый слой асфальтобетонных смеси;

- смесь слегка уплотняют трамбующим брусом а/укладчика или 1 – 3 проходами 5 – 6 т катка;

- распределяют щебень по свежеуложенному покрытию укладчиками различного типа: ДС-116, ДС-94, Р-336, на «Беларусь», СК-1, РКМ-1.

- после распределения щебень втапливают в верхний слой покрытия за 1 – 2 прохода легких катков, затем укатывают средними 4 – 6 т и тяжелыми катками за 10 – 12 проходов.

Легкий каток начинает уплотнение при t смеси не ниже 1200С и заканчивает при t=105 – 1100С, средний в диапазоне от 105 до 850С  и тяжелый от 85 до 650С.

Такое разделение катков в зависимости от t объясняется нарастанием прочности и модуля деформации асфальтобетонных по мере уплотнения его основания. Чем меньше толщина слоя, тем быстрее он остывает и меньше времени остается на уплотнение. При применении катков на пневмошинах – 2 – 3 прохода легкого катка, затем 12 –15 тяжелого катка, на пневмошинах скорость доводят с 2 до 15 км/ч.

После окончания уплотнения щебень, не вдавленный в покрытие из-за прилипания к вальцам или шинам катков, удаляется подметанием до открытия движения. При втапливании горячего щебня асфальтобетонных завод должен работать на двух смесителях.

Срок службы слоя износа составляет 5 – 6 лет при интенсивном движении.

7.5 Строительство слоев износа методом поверхностной обработки

Применение битумов и эмульсий. Способ широко применяют при строительстве слоев защитного и износа.

В качестве вяжущего используют битум БНД 60/90, 90/130, 130/200 и эмульсии катионные – ЭБК-1, ЭБК-2, и анионные ЭБА-1, ЭБА-2.

Поверхностная обработка может быть одиночной, двойной, тройной. На асфальтобетонных и усовершенствованных облегченных покрытиях устраивают, как правило, одиночную. На цементобетонных покрытиях применяют двойную поверхностную обработку.

К устройству поверхностной обработки приступают после того, как на покрытии будут ликвидированы все имеющиеся повреждения.

Поверхностную обработку с применением вязких битумов, устраивают при t=200С.

Подготавливают поверхность очисткой от грязи механическими щетками и при сильном загрязнении подгрунтовывают жидким битумом 0,5 – 0,7 л/м2.

После основного разлива вяжущего нагретого до рабочей температуры распределяют щебень или черный щебень используя распределители типа Т-224, РЧЗ-4, Д-708А.

Таблица 10.1

Нормы расхода щебня и битума.

| Размер щебня, мм | Расход щебня, кг/м2 | Расход битума, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| 10 – 15 | 15 – 20 | 0,5 – 0,7 |
| 15 – 20 | 20 – 25 | 0,7 – 0,9 |
| 20 – 25 | 25 – 30 | 0,9 – 1,1 |

Примечание - при применении необработанного щебня нормы разлива битума повышаются на 20 – 25%.

Распределенный щебень немедленно уплотняют средними 2 – 3 прохода по одному следу, а затем тяжелыми катками ( не менее 2 проходов). Для лучшего формирования целесообразно применять самоходные катки на пневмошинах, уменьшающих дробление щебня. На плотном старом покрытии на готовых участках следует в течение 10 суток ограничивать скорость автомобилей до 40 км/ч и регулировать по ширине проезжей части. Выявляющиеся дефекты следует немедленно исправлять.

Поверхностную обработку с использованием эмульсий проводят в следующем порядке:

- разлив эмульсии по покрытию в количестве 30% от нормы;

- распределение щебня 70% от нормы;

- розлив 70% эмульсии;

- россыпь 30% щебня;

- укатка.

Укатку следует выполнять до полного распада эмульсии.

Нормы расхода щебня те же, что и при применении битума, а расход 50% эмульсии следующий.

Таблица 10.2

Норма расхода

| Размер щебня, мм | Расход эмульсии, л/м2 |
| --- | --- |
| 10 – 15 | 1,8 – 2,0 |
| 15 – 20 | 2,0 – 2,4 |
| 20 – 25 | 2,4 – 2,6 |

При необработанном щебне расход > 20 – 25%.

Применение эмульсий по сравнению с битумом имеет следующие преимущества:

  - повышается точность дозирования битума;

  - появляется возможность выполнять работы до +50С;

  - можно применять влажный щебень.

Применение комплексных вяжущих, т.е. битумов или дегтей с добавкой полимерных материалов имеет целью ускорить формирование слоя, а следовательно сокращения времени ограничения движения.

Наиболее экономичный способ применения вяжущего на основе битума или дегтя с добавкой поливинилхлорида (ПВХ) Э-62 – порошка белого цвета без запаха, нетоксичен.

ПВХ вводят в битум или деготь при t=50-700С и перемешивают 1 – 2 часа. Затем t повышают до 100 – 1200С и смесь дегтя с ПВХ перемешивают 1,5 – 2 ч, а с битумом 20 – 24 ч.

Работы проводят при t воздуха 150С и хорошо прогретом покрытии.

Битум БНД 130/200 + 1,5% ПВХ разливают при t=120 – 1300С, а деготь Д-3 + 7,5% ПВХ при t=1000С из расчета 0,5 – 0,7 л/м2. щебень применяют обработанный или необработанный вяжущим.

Слои с добавкой ПВХ позволяют пропускать движение спустя 3 суток с повышенной скоростью, без заметных разрушений.

Добавка эпоксидной смолы. Лучшие результаты при смешивании каменноугольных дегтей Д-2 или Д-3 с эпоксидной смолой ЭД-20 в количестве 20 – 22%.

Вяжущее готовят так:

Деготь + отвердитель (7,5 – 8% от массы смолы) и эпоксидную смолу подогревают до 600С в течение 1 часа раздельно, затем в течение 4 – 6 мин. перемешивают. Полученное вяжущее немедленно наносят на покрытие, оно сохраняет наилучшую прилипаемость в течение 1,5 часов. Расход вяжущего 1 – 1,2 л/м2. движение по готовой обработке можно открывать через 6 – 8 часов.

Применение резинобитумного вяжущего. Резинобитумное вяжущее применяют для повышения работоспособности и сроков службы поверхности обработок на цементобетонных покрытиях, состав следующий.

Таблица 10.3

Состав резинобитумного вяжущего

| Материалы | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Битум БНД 60/90 | 85 – 91 |
| БНД 90/130 |  |
| Каменноугольное масло | 6 – 10 |
| Резиновая крошка | 3 – 5 |

Технологические операции:

  - очистка поверхности;

  - подгрунтовка дегтем Д-1, Д-2 с расходом 0,3 – 0,4 л/м2;

  - основной розлив 0,8 – 1,1 л/м2;

  - россыпь щебня;

  - уплотнение щебня.

Применение битумных шламов (ЛЭМС). На дорогах III и IV категорий применяют битумные шламы состоящие из эмульсионного вяжущего, песка, минерального порошка и воды. По составу различают песчаные и мастичные, содержащие только минеральный порошок. Песчаные из дробленого песка обеспечивают необходимую шероховатость. Мастичные требуют распределения и втапливания черного щебня размером 5 – 10 мм.