Лекция 12

Причины травматизма – понятия

В зависимости от производственных особенностей и опасностей, а так же профессиональных вредностей возникают различные виды возможных поражений людей на производстве. Эти поражения подразделяются на 3 группы: производственные травмы, профессиональные заболевания и  профессиональные отравления (ГОСТ 12.0.002-80)

Производственная травма – это травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. Травма это внезапное воздействие на организм человека какого-либо внешнего фактора (механ., физич.,  химического и т.п.), приведшее к нарушению анатомической целостности организма или нарушению его функций.

Профессиональное заболевание – а) заболевания, вызванные воздействием на работающего вредных условий труда; б) заболевание, развивается под влиянием систематического и длительного вредного воздействия профессиональных факторов при вредных условиях труда характерных для данного производства (виброболезнь, силикозы и др.).

Профессиональное отравление – а) заболевание, являющееся частным случаем профессионального заболевания; б) заболевание при кратком воздействии химических факторов данного производства (отравление при газосварке, отравление выхлопными газами и т. п.).

В производственной  обстановке - наиболее распространены несчастные случаи. Случаи с работающим, связанные с воздействием на него опасного производственного фактора. Опасный производственный фактор -  производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме.

Различия между травмой и профессиональной вредностью таковы:

Травма – явление мгновенное, неожиданное;

Профессиональная вредность – действует на человека длительное время. И то и другое приводит к потере трудоспособности.

Причиной производственного травматизма  или несчастного случая можно считать явление или группу взаимодействующих явлений, связанных с производством.

В большинстве случаев производственный травматизм является много причинным.

Анализ причин травматизма показывает, что наибольшее число несчастных случаев происходит на производствах, где:

- не решено большое количество инженерных вопросов по охране труда, т.е. вопросов, требующих инженерных расчетов (статических, динамических и т.п.).

- низкая культура работ на отдельных объектах (загроможденность рабочих мест, отсутствие ограждений и т.п.)

- имеются недостатки в технологии производства.

Для каждой отдельной отрасли промышленности присущи свои причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Анализ производственного травматизма. Причины травматизма.

Общепринятой классификацией причин несчастных случаев до настоящего времени нет. В разных литературных источниках причины несчастных случаев классифицируются по-разному. В основном причины несчастных случаев объединяются в два больших раздела: раздел технических причин и раздел организационных причин. В некоторой классификации вводится еще раздел психофизиологических и санитарно-гигиенических причин.

Схематически классификация причин производственного травматизма выглядит следующим образом:

Психофизиологические причины (в среднем 5%)

Технические причины (в среднем 75%)

Факторы, связанные с производственными условиями

Производственные условия

Производственный травматизм  травматизм

Организационные причины (в среднем 20%)

физиологические

психологические

Независящие от исполнителя

Зависящие от исполнителя

К организационным причинам относятся неудовлетворительная организация производства работ, недостаточная квалификация, т.е. использование рабочих не по специальности, неудовлетворительный инструктаж и обучение рабочих правилам технике безопасности, низкая трудовая дисциплина, отсутствие технического надзора и контроля за безопасным производством работ.

Технические причины делятся на:

А) Конструкторские. Несовершенство конструкций ручного или механизированного инструмента, неисправность и несоответствие условиям работы спецодежды, индивидуальных средств защиты.

Несоответствие требованиям безопасности технологического оборудования, транспортных средств.

Б) Технологические: неправильный выбор оборудования, нарушения технологического процесса.

В) Неудовлетворительное техническое обслуживание: отсутствие плановых профилактических осмотров, технических уходов и ремонта оборудования, оснастки и транспортных средств, неисправность ручного переносного механизированного инструмента.

Причины: неудовлетворительное состояние производственной среды, неблагоприятные метеорологии, неудовлетворительное освещение, повышенный уровень шума и вибраций, большая концентрация вредных веществ в воздухе.

Таким образом, технические причины несчастных случаев объединяют недостатки по безопасности труда проектировщиков, технологов и конструкторов, которые разрабатывают проектную документацию производственников, которые выпускают технические средства труда.

На предприятиях очень часто возможна совокупность технических и организационных причин травматизма.

Санитарно-гигиенические причины  это отсутствие спецодежды и защитных средств; это плохие метеорологические условия; наличие вредных и отравляющих веществ, шума и вибрации; антисанитарное состояние бытовых и производственных и т.д.

Иногда указанные причины травматизма дополняются еще и психофизиологическими, но, как правило, количество психофизиологических причин производственного травматизма невелико, на их долю приходится примерно 5% производственного травматизма, тогда как на организационные причины 20%, а на технические 75%.

К психологическим и физиологическим причинам можно отнести недостаточный уровень внимания рабочего, ослабление памяти и др. недостатки в области психики, связанные с ослаблением самоконтроля рабочих за своей деятельностью.

Когда на производстве расследуются несчастные случаи и профзаболевания, то прежде всего расследуют совокупность причин и факторов, которые свойственны какому-либо процессу и вызывающих травматизм.

Методы анализа причин производственного травматизма

При расследовании причин травматизма и профессиональных заболеваний применяются следующие методы: статистический, групповой, топографический и монографический.

Топографический метод – сущность его состоит в том, что на план расположения объектов предприятия условными обозначениями наносятся места несчастных случаев за отчетный период. Графическое отображение несчастных случаев на плане предприятия дает возможность выявить потенциально опасные места на производстве и разработать мероприятия, направленные на совершенствование технологии и повышение безопасности труда.

Разновидностью статистического метода являются  групповой и топографический.

Групповой метод изучения травматизма основан на повторяемости несчастных случаев независимо от тяжести повреждения. Имеющийся материал расследования актов (формы Ф-Н-1) распределяется по группам с целью выявления несчастных случаев, одинаковых по обстоятельствам, происшедших при одинаковых условиях, а так же повторяющихся по характеру повреждений. Это позволяет определить профессии и виды работ, на которые приходится большее число несчастных случаев, выявить дефекты данного производственного оборудования, инструмента, машин и наметить конкретные меры обеспечения безопасности труда.

Монографический метод (описательный) является углубленным методом всестороннего исследования условий возникновения данного несчастного случая. Он применяется в основе метода при анализе условий возникновения несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом и групповых несчастных случаев.

Монографический метод включает характерные особенности технологического процесса, содержит подробное описание условий и причин, вызвавших несчастные случаи, устройство рабочих мест, санитарно-гигиенических условий труда, машин, оборудования, применяемого сырья и материалов, метеорологического фактора и окружающих условий шума, сотрясения, облучения и т.п.

Этот метод позволяет наиболее полно выявить не только имеющиеся, но и скрытые, потенциальные опасности труда, с которыми связано производство работ.

Монографический метод расследования обстоятельств и причин несчастного случая позволяет не только наиболее полно вскрыть причины данного несчастного случая и определить профилактические меры при дальнейшем производстве работ, но и внести соответствующие рекомендации в проектную документацию по безопасности труда.

Статистический метод исследования позволяет охарактеризовать уровень травматизма в данной организации и сравнить его с уровнем в аналогичных организациях. Статистический метод предусматривает анализ производственного травматизма по некоторым статистическим показателям. В основу этого метода положено изучение причин несчастных случаев по актам (формы Н-1). Общепринятыми показателями состояния производственного травматизма являются коэффициенты или как сейчас принято говорить показатели частоты и тяжести травматизма за исследуемый календарный период времени. По этим показателям можно судить о состоянии техники безопасности, о динамике травматизма на данном предприятии.

Статистический метод основан на группировке несчастных случаев по отдельным видам работ, по организациям. Статистика показывает, что как только рабочий начинает применять новый инструмент и обслуживать новые машины и механизмы, происходит повышение травматизма, и учащаются аварии. Срок приспособления рабочих к новым условиям не всегда одинаков.

Статистический метод позволяет выявлять связь между условиями труда и несчастными случаями. При обработке первичных материалов (по форме Н-1) несчастные случаи группируются по возрасту, полу, стажу работы пострадавших, по причинам и тяжести несчастных случаев.

Оценка состояния безопасности труда производится методом сравнения абсолютных или относительных данных по производственному травматизму за определенные отрезки времени.

Статистическая обработка данных травматизма должна включать следующие интенсивные показатели.

Kr=n*1000/P

n – общее число несчастных случаев за отчетный период

P – среднесписочное количество работающих в организации в этот период.

Kт – устанавливает среднюю длительность временной нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай

Кт=Т/n

Т – суммарное количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным случаям (полгода, год)

Для объективной оценки уровня травматизма применяют показатель общего травматизма на 1000 рабочих.

Кобщ.=Кr*Кт=Р*1000/Р

Дополнительно определяется Кси -  процент соотношения травм с тяжелым (инвалид) и смертельным исходом.

Кси=С*100/n

С – количество случаев со смертельным и инвалидным исходом.

Постановление Правительства Республики Казахстан

от 3 марта 2001 года №326

«Об утверждении правил расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью».

В соответствии с законом РК от 10 декабря 1999 года «О труде в РК» Правительство РК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства РК согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер - министр РК                                        К. Токаев