Лекция 14

Производственная санитария

Производственная санитария, которая устанавливает санитарно-гигиенические условия труда характеризуются рядом факторов. К ним относятся:

- воздействие на организм метеофакторов;

- загрязнение воздуха;

- воздействие шумов, вибраций;

- радиоактивных излучений;

- электромагнитных полей;

Промышленная санитария – это совокупность санитарно-технических мероприятий, которые обеспечивают на производстве здоровые условия труда, устраняют вредное влияние отдельных технологических процессов и предупреждают проф. заболевания. Таким образом, промышленная санитария изучает влияние неблагоприятных факторов производственной среды на организм человека и разрабатывает комплекс санитарно-гигиенических мероприятий для повышения производительности труда.

Понятие о производственных вредностях

Производственными вредностями принято называть факторы производственного процесса и среды производства, которые оказывают неблагоприятное влияние на здоровье работающих. Производственные вредности, имеющие различные факторы подразделены условно на три группы:

1)факторы, связанные с неправильной организацией труда и производственного процесса (нарушение режима труда и отдыха)

2)физические факторы, а именно – неблагоприятные метеоусловия, наличие инфракрасного излучения, наличие рентгеновского радиоактивного  излучения, токов высокой частоты, ультразвука, шума, вибрации и др.

3) химические факторы. Они связаны с выделением токсических веществ из исходных, промежуточных и конечных продуктов производства, они могут быть органической и неорганической структуры.

Промышленные предприятия в зависимости от вышеназванных вредностей, если они выделяются, и условий технологического процесса подразделены на 5 классов. Промышленные предприятия с шириной санитарно-защитной зоны.

1000 м – к 1 классу

500 м – ко 2 классу

300 м – к 3 классу

100 м – к 4 классу

50 м – к 5 классу

Санитарно-защитной зоной считают расстояние между производственными зданиями, складами, установками, которые выделяют производственные вредности и жилыми культурно-бытовыми зданиями жилого района. В санитарно-защитной зоне разрешается располагать служебные здания, столовые, прачечные, бани.

По способу образования пыль классифицируется условно на 3 группы:

- естественную

- техническо-производственную

- космическую

Действие пыли на человека зависит от его физико-химических характеристик.

Важное значение по действию на человека определяет крупность пыли, т.е. дисперсность (мкм). По крупности пыль подразделяют на 3 группы:

1) грубодисперсная 10 мкм и больше

2) среднедисперсная 5-2 мкм

3) мелкодисперсная менее 2 мкм

Наиболее опасной из них является среднедисперсная. Форма  пыли также существенно влияет на состояние организма, а именно пыль многогранной формы  с острыми иглообразующими выступами и мелкодисперсная, которая обычно оседает в легких человека и приводит к тяжелому заболеванию, которое называется пневмокониоз (уплотнение легочных тканей).

Кроме того, пыль характеризуется по опасности на 4 класса:

1) вещества чрезвычайно опасные, с содержанием в воздухе не более 0,1 мг/м (пыль свинца)

2) высокоопасные вещества, не более 1 мг/м (пыль меди, металлическая сурьма)

3) вещества умеренно опасные, содержание в воздухе не более 10 мг/м

4) вещества малоопасные, более 10 мг/м (SiO2 до 2%)

Для первого класса делается постоянный контроль на предприятиях, а для остальных классов периодически, согласно требованиям норм. Основные мероприятия по снижению запыленности в рабочей зоне. Для нормализации воздушной сферы и сведения к минимуму выделения  в неё пыли  необходим ряд мероприятий.

1) применение герметичного оборудования, где это возможно;

2 )транспортировка пылящих материалов с помощью пневмотранспорта;

3) механизация, автоматизация технологических процессов для выведения рабочих из загрязненных зон:

4) применение эффективных и надежных аспирационных укрытий;

5) использование эффективных средств пылеулавливания (циклоны, пылевые камеры, фильтры рукавные и т.д.);

6) уборка помещений должна производиться с помощью пылесосных систем;

7) применение средств индивидуальной защиты рабочими, при невозможности изолирования от пыли.

Вредные вещества в промышленности

Классификация вредных веществ и общие требования безопасности введены  ГОСТ 12.1.007-76. Стандарт   распространяется на вредные вещества содержащиеся в сырье, продуктах, полуфабрикатов в отходах производства, и устанавливает общие требования при их производстве, применении и хранении.

В понятие микроклимат входят физические факторы производственной среды, которые определяют взаимодействие организма и среды. К метеофакторам внешней среды относят:

- температуру воздуха

- влажность воздуха

- подвижность воздуха

- давление воздуха

На микроклимат  рабочей зоны большее значение оказывают физические свойства воздуха, которые определяют физиологическое состояние человека.

На производстве встречается сочетание высокой температуры, высокой влажности, а также низкой температуры. Установлено, что температура воздуха в производственных помещениях зависит от количества тепловыделений производственных источников, от количества работающих, от объема здания, воздухообмена помещений и др.

На производстве вырабатываемое организмом человека тепло постоянно отводится в окружающую среду. При этом организм  человека теряет тепло следующим путем: 1)конвекцией, 2)излучением, 3)испарением. Теплоотдача  организма путем конвекции осуществляется в результате разности температур поверхности тела человека и воздуха.

Теплоотдача организма путем излучения осуществляется в результате разности температуры поверхности тела человека и окружающей среды.

Теплоотдача путем испарения осуществляется с поверхности тела человека.

Метеофакторы  в совокупности или отдельно, в сильной степени влияют на физиологическую функцию человека – терморегуляцию. Терморегуляцией называется совокупность процессов, которые обеспечивают теплообмен между организмом и внешней средой и сохраняют температуру человеческого тела на  постоянном уровне независимо от внешней среды. На практике в производственных условиях для поддержания определенного микроклимата особое значение имеет движение воздуха. Это движение характеризуется скоростью м/с.

Установлено, что минимальная скорость воздушных потоков, при которой организм человека начинает их ощущать составляет 0,25 м/с, а понижение температуры кожи организма происходит при скорости 0,3 м/с. Влажность в производственном помещении устанавливается в зависимости от периода года и при температуре воздуха = 14-25°С  φ= 40-60%. На производстве температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха для помещений устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ ССБТ для теплого, холодного и переходного периода года. При этом учитывается категория работ по тяжести и избыток явного тепла. Согласно санитарных норм СН-245-75 и ГОСТ ССБТ микроклимат в производственных помещениях разделен на 2 зоны: оптимальную и допустимую. В зоне оптимальных сочетаний метеопараметров (зона комфорта) работающие сохраняют тепловое равновесие без нарушения  терморегуляции. При этом оценивают их как нормальные. В зоне допустимых сочетаний имеются некоторые изменения  терморегуляции (повышение температуры тела) в связи, с чем теплоощущение указывает на некомфортный избыток тепла.