Лекция 15

Освещение. Основные единицы освещенности.

- Световой поток.

F, лм

2.	Сила света

J=F/W, кД, где W-телесный угол.

3. Освещенность - плотность светового потока на единицу поверхности.

E=F/δ, лк.

4. Яркость.

L=Jρ/δ , кД.

ρ - коэффициент отражения поверхности.

Р—Fпад./Fотраж.

Оценка естественного освещения.

Естественное освещение по гигиеническим условиям предпочтительнее искусственного, т.к. оно биологически благоприятно действует на человека.

При проектировании естественного освещения необходимо учитывать:

1)  неравномерность естественного освещения в течение дня и года;

2)  конструкцию световых проемов;

3) расстановку оборудования внутри помещения.

Освещенность  внутри  помещения  оценивают  по  относительной величине,

которая указывает во сколько раз освещение внутри помещения меньше чем снаружи. Это есть коэффициент естественной освещенности (КЕО), выражается в процентах.

КЕО    представляет    собой    %-ое    отношение    горизонтальной освещенности внутри помещения к единовременной горизонтальной освещенности под открытым небом.

Е=(Евн/Енар.)*100%

КЕО       является       основной       величиной       светотехнического нормирования естественного освещения.

Согласно СниП, “Естественное и искусственное освещение” территория СНГ поделена на 5 световых поясов:

I - самый северный; V - самый южный. Город Усть-Каменогорск относится к IV.

В данном СНиПе нормированное значение КЕО енIII приведено для зданий, расположенных   в   III   световом   поясе.   Для   других   КЕО определяется:                енIV  =енIII·n·с

где n - коэффициент светового климата без учета прямого солнечного света, который определяется в зависимости от района расположения здания.

с - коэффициент солнечности климата, зависит от светового пояса.

Согласно СНиП сущность расчета естественного освещения для помещений сводится к определению площади световых проемов окон и фонарей.

Расчетные формулы, т.е. методика расчета подробно изложена в приложении вышеназванного СНиП.

Оценка искусственного освещения.

Для искусственного освещения помещений на производстве используют лампы накаливания, люминесцентные лампы, ртутные лампы и лампы с повышенной световой отдачей. Наиболее предпочтительными являются люминесцентные лампы, а наиболее распространенные - лампы накаливания.

Характеристика ламп накаливания.

Просты в устройстве, компактны, удобны в эксплуатации, но очень неэкономичные, имеют низкий КПД, небольшой срок службы (до 1000 ч.) и имеют низкую световую отдачу.

Промышленность выпускает разные типы ламп накаливания, которые отличаются друг от друга мощностью напряжения, размерами и формой колб.

Люминесцентные лампы.

Люминесцентные лампы выгодно отличаются от ламп накаливания:

1) они экономичнее в 2 - 3 раза;

2) приближаются по спектру к спектру дневного видения;

3) имеют мягкий рассеянный свет;

4) имеют незначительную степень яркости и не вызывают слепящего действия.

Осветительные приборы.

На практике подразделяются на 2 группы:

-   это осветительные приборы ближнего действия - светильники;

-   осветительные приборы дальнего действия - прожекторы.

По характеру распределения светового потока светильники подразделяются на:

-  светильники прямого, отраженного и рассеянного света. Наибольшее распространение на практике получили светильники прямого света.

На производстве электрическое освещение применяется в виде 2 отличных между собой систем: общее и местное освещение. Общее освещение применяется при высокой плотности рабочих мест, не высокой точности работ. Местное освещение предназначено для создания требуемой освещенности только в зоне производства работ, имеющей незначительную площадь.

По назначению электрическое освещение подразделяется на 2 системы: рабочее и специальное. К рабочему относятся: общее, местное, ремонтное и др.

В специальное освещение входит дежурное, сигнальное, аварийное и освещение безопасности.

Аварийное освещение предусматривается в случае выхода из строя общего освещения в помещениях, где идёт беспрерывный производственный процесс, а так же используется для безопасной эвакуации людей.

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего освещения типом, размером, цветом и имеют автономное питание.