ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

Таблица А.1 – Передвижные проходческие машины

| Типо размер | Статичес кое натяжение каната, кН | Барабан |  | Ско рость подъема, м/с | Диаметр каната, мм | Глуби на подъема, м | Вмести- мость бадьи, м3 | Двигатель |  |  | Редуктор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа метр, м | Шир ина, м |  |  |  |  | Типо- размер | Мощ ность, кВт | Час тота враще ния | Типо размер | Число пере дачи |
| ППМ-2х1,5АЦ | 61,8 | 2,0 | 1,5 | 5 | 22 | 390 | 2,0 | АК-12-39-6 | 320 | 985 | Ц2-710Н | 20 |
| МПП-6,3 | 61,8 | 2,0 | 1,5 | 5 | 22 | 740 | 1,5 | -//- | 320 | 985 | Ц2-710Н | 20 |
| ППМ-2,5х2А | 88,2 | 2,5 | 2,0 | 6,7 | 25 | 425 760 1070 | 3,0 2,5 2,0 | АКН-2-15-57-10 | 630 | 590 | Ц2Ш-900 | 11,5 |
| МПП-9 | 88,2 | 2,5 | 1,35 | 7 | 25 | 425 760 1070 | 3,0 2,5 2,0 | АКЗ-13-46-6 | 630 | 985 | Ц2Ш-900 | 20 |
| МПП-17,5 | 171,5 | 2,85 | 1,55 | 8 | 33 | 680 1170 1270 | 5,0 4,0 3,0 | АКЗ-13-46-6 | 630 | 985 | Ц2Ш-900 | 30 |